Termodinamika II : Pertemuan ke  5

Lanjutan  Sistem Tenaga Uap

3.3.Kombinasi Pemanas Ulang dan Regenerasi

Pada banyak kasus, untuk beban besar, menerapkan sistem tenaga uap pemanas ulang dikombinasikan dengan regenerator panas. Berikut contoh penerapan siklus kombinasi pemanas ulang dan regenerasi.

Contoh Kasus 6 (penerapan kombinasi pemanas ulang dan regenerasi)

Sistem tenaga uap dengan regenerasi dan pemanas ulang serta empat turbin. Uap air panas lanjut tekanan 10 MPa dan temperatur 550 oC memasuki turbin pertama dan keluar turbin pada tekanan 5 MPa. Sebanyak 70 % uap keluaran turbin pertama memasuki turbijn kedua dan bagian lainnya memasuki regenetator tertutup. Cairan keluaran regenerator tertutup memasuki regenerator terbuka yang bekerja pada tekanan 1 MPa. Uap air dari turbin kedua yang bertekanan 2,5 MPa dipanas ulang sampai 450 oC yang kemudian memasuki turbin ketiga dan keluar pada tekanan 1 MPa. Sebanyak 70 % uap air dari  turbin ketiga memasuki turbin keempat dan bagian lainnya memasuki regenerator terbuka. Tekanan kondensor 0,09 MPa. Pompa dan turbin bekerja pada efisiensi isentropis 85 %.  Berapa kerja netto dan input kalor untuk setiap satuan aliran massa air, dan efisiensi termal sistem.

Penyelesaian

Anggapan :

- Proses pada setiap komponen sistem ideal.

- Perubahan energi dalam setiap komponen sistem diabaikan.

- Aliran fluida kerja pada setiap komponen sistem merupakan aliran stabil.

- Tidak ada perbedaan energi potensial dan perbendaan energi kinetis pada setiap komponen sistem.

- Air memasuki pompa pada kondisi cairan jenuh.

- Proses pemanasan dan pendinginan berlangsung pada tekanan konstan.

Pompa 1 :  Wp1s = 0,49mv1(p2 – p1)

Tk 1 : p1 = 0,09 MPa dan cairan jenuh, data Tabel A5 v1 = 1,041x10-3 m3/kg,

h1 = 405,15 kJ/kg..

Wp1s/m =0,49x1,041x10-3m3/kg(1 – 0,09)x103kPa   = 0,464 kJ/kg.

Wp1/m = 0,464/0,85kJ/kg = 0,546 kJ/kg

h2 = h1 + WP/0,49m = (405,15 + 0,546) kJ/kg = 406,26 kJ/kg.

Turbin 1 :  WT1 = m(h6 – h7)

WT1s/m = h6 – h7s

Tk 6: p6 = 10 MPa dan T6= 550 oC

Gambar A8  : h6 = 3500 kJ/k dan s6 = 6,8 kJ/kgoK.

Tk 7s: p7s = 5 MPa dan s7s= s6 = 6,8 kJ/kgoK.

Gambar A8  : h7s = 3290 kJ/k

WT1s/m = (3508 – 3290) kJ/kg = 218 kJ/kg.

WT1/m = 0,85x218 kJ/kg = 185,3 kJ/kg.

h7 = h6 – WT1/m = (3508 – 185,3) kJ/kg =  3322,7 kJ/kg.

Turbin 2 :  WT2 = 0,7m(h7 – h8)

WT2s/m = 0,7(h7 – h8s)

Tk 7: p7 = 5 MPa dan h7 = 3322,7 kJ/kg.

Gambar A8 : s7 = 6,8 kJ/kgoK

Tk 8s: p8s = 2,5 MPa dan s8s= s7 = 6,8 kJ/kgoK.

Gambar A8 : h8s = 3150 kJ/k

WT2s/m = 0,7(3322,7 – 3150) kJ/kg = 120,89 kJ/kg.

WT2/m = 0,85x120,89 kJ/kg = 102,76 kJ/kg

h8 = h7 – WT2/0,7m = (3322,7 – 146,8) kJ/kg =  3175,9 kJ/kg.

Turbin 3 :  WT3 =0,7x m(h9 – h10)

WT3s/m = 0,7(h9 – h10s)

Tk 9: p9 = 2,5 MPa dan T8 = 450oC.

Gambar A8 : h9 = 3360 kJ/kg dan s9 = 7,25 kJ/kgoK

Tk 10s: p10s = 1 MPa dan s10s= s9 = 7,25 kJ/kgoK.

Gambar A8 : h10s = 3120 kJ/k

WT3s/m = 0,7(3360 – 3120) kJ/kg = 168 kJ/kg.

WT3/m = 0,85x168 kJ/kg = 142,8 kJ/kg

H10 = h9 – WT3/0,7m = (3360 – 204) kJ/kg = 3156 kJ/kg

Turbin 4 :  WT4 =0,49x m(h10 – h11)

WT4s/m = 0,49(h10 – h11s)

Tk 10: p10 = 1 MPa dan h10 = 3156 kJ/kg.

Gambar A8 :  s10 = 7,35 kJ/kgoK

Tk 11s: p11s = 0,09 MPa dan s11s= s10 = 7,35 kJ/kgoK.

Gambar A8 : h11s = 2650 kJ/k

WT4s/m = 0,49(3156 – 2650) kJ/kg = 247,94 kJ/kg.

WT4/m = 0,85x247,94 kJ/kg = 210,75 kJ/kg

H11 = h9 – WT4/0,49m = (3156– 430,1) kJ/kg = 2725,9 kJ/kg

Regenerator terbuka :

h3 = 0,49h2 + 0,21h10 + 0,3h12 .

Tk 12: p12 = 5 MPa dan cairan jenuh.

Tabel A5 : h12 = 640,23 kJ/k

h3 = 0,49x406,26 kJ/kg + 0,21x3156 kJ/kg + 0,3x604,74 kJ/kg = 1043,25 kJ/kg

Pompa 2 :  Wp2s = mv1(p4 – p3)

Tk 3 : p3 = 1 MPa dan h3 = 1043,25 kJ/kg.

Tabel A5 : h3f = 417,76 kJ/kg dan h3g = 2675,5 kJ/kg.

s3f = 1,3026 kJ/kgoK, s3g = 7,3594 kJ/kgoK.

x3 = (1043,25 – 417,76)/(2675,5 – 417,76) = 0,277

s3 = (1 – 0,277)1,3026 kJ/kgoK + 0,277x7,3594 kJ/kgoK = 2,6124 kJ/kgoK.

Wp2s/m = h4s – h3

P4 = 10 MPa

Tabel A5 : s4f = 2,1387 kJ/kgoK, s4g = 6,5863 kJ/kgoK.

h4f = 762,81 kJ/kg dan h4g = 2778,1 kJ/kg.

x4 = (2,6124 – 2,1387)/(6,5863 – 2,1387) = 0,107

h4s = (1 – 0,107)762,81 kJ/kg + 0,107x2778,1 kJ/kg =  978,45 kJ/kg.

Wp2s/m = (978,45 – 1043) kJ/kg = 33,93 kJ/kg.

Wp2/m = 33,93/0,85 kJ/kg = 39,92 kJ/kg

h 4= h3 + WP2/m = (799,13 + 39,92) kJ/kg = 839,05 kJ/kg.

Regenerator tertutup :

h5 = h4 + 0,2h7 – 0,2h10 = (839,05+0,2x3329 – 0,2x604,74) kJ/kg = 1343,98 kJ/kg.

Kerja netto = (240 + 247,52 + 243,47 – 40,54) kJ/kg =  690,45 kJ/kg

Input kalor  = (3533 – 1343,98) kJ/kg = 2189,02 kJ/kg.

Efisiensi termal sistem = 690,45/2189,02 = 31,54 %.

SISTEM TENAGA GAS

Mesin Pembakaran Dalam

1.Pengantar

Mesin  pembakaran  dalam,  adalah  mesin  yang pembakaran bahan bakar menjadi panas atau kalor terjadi di dalam system mesin. Pada motor bakar torak, pembakaran bahan bakar terjadi di dalam selinder, sedangkan pada turbin gas pembakaran bahan bakar terjadi di dalam ruang bakar.  Kerja  yang  dihasilkan  pada motor bakar torak bersifat diskoninyu, karena proses konversi panas menjadi kerja berlangsung secara diskontinyu. Agar dapat menghasilkan output yang kontinyu pada poros digunakan benda penyimpan daya atau roda gaya. Sedang pada turbingas output daya relative bersifat kontinyu, karena proses konversi panas menjadi kerja berlangsung secara kontinyu.

Mesin motor bakar torak juga dikenal dengan motor bakar torak (reciprocating engines). Pada motor bakar torak, reaksi pembakaran di dahului dengan meningkatka temperatur oksigen yang umumnya dari udara dengan mengkompresi udara dalam system silinder-torak. Reaksi pembakaran erjad dengan dua cara yang utama, yaitu dengan bantuan penyalaan untuk mencapai temperatur reaksi bahan bakar Tr, atau tanpa bantuan penyalaan yang disebabkan kompresi udara sedemikian besar sehingga mencapai temperatur reaksi bahan bakar Tr. Cara pertama terjadi pada motor bakar siklus Otto rancangan Otto yang popular dengan sebutan motor bensin, dan cara yang kedua terjadi pada motor bakar siklus Diesel rancangan Rudop Diesel yang dikenal dengan sebutan motor diesel. Selama ini, motor Otto dan motor Diesel,  yang  dikenal dibandingkan dengan   motor siklus ganda dan motor siklus Stirling.

- Komponen Utama

Bagian utama dari motor bakar torak adalah system selinder torak. Ada pula bagian dari motor bakar torak yang fungsinya menunjang kontinuitas system, yaitu system pelumasan dan system pendinginan. Termasuk dalam bagian utama, system selinder adalah mekanisme pengatur katup dan roda gaya.

Gambar.1 Bagian utama motor bakar torak

Silinder

Silinder merupakan bagian penting yang merupakan sarana pembakaran bahan bakar dan gerak dari torak atau piston.  Pada  silinder  akan  terjadi  tekanan gas yang tinggi sekitar 50 Bar dan  pada  saat yang bersamaan temperatur gas mencapai tidak kurang dari 1400 oC . Oleh  karenanya,  silinder dibuat dari bahan keras dan tahan panas. Silinder-silinder merupakan satu  kesatuan  pada  blok silinder, yang umumnya pada permukaan silinder dilapisi dengan bahan yang licin yang tahan panas dank eras. Pada salah satu ujung silinder terdapat  kepala  silinder  (cylinder head).  Sedangkan  silindernya sendiri  terdapat di dalam blok silinder. Umumnya  pada  kepala  silinder terdapat dua buah lubang katup, satu lubang dan katup untuk gas atau udara  masuk  kedalam  silinder  dan  satu lubang dan katup yang lain untuk gas keluar dari dalam silinder.

Piston

Piston atau torak merupakan bagian utama yang terpenting lainnya. Empat langkah piston yang menentukan proses konversi energi utama, langkah isap, langkah kompresi, langkah ekspansi,  dan  langkah buang. Langkah isap dari piston menciptakan terjadinya tekanan vakum di dalam silinder, sehingga terjadi aliran udara masuk ke dalam silinder. Langkah kompresi yang meningkatkan tekanan udara, sehingga temperatur udara meningkat dengan signifikan mendekati atau menyamai temperatur reaksi bahan bakar Tr.

Ring piston

Ring  piston  berfungsi  mencegah  gas memasuki bagian bawah piston dan mencegah pelumas memasuki ke ruang atas piston.  Pada  umumnya terdapat dua ring piston untuk setiap piston. Riang piston bagian atas mencegah gas memasuki bagian bawah piston. Ring piston bagian bawah mencegah minyak pelumas memasuki ruang atas piston.

Batang penghubung (Connecting rod)

Batang penghubung adalah bagian utama yang berfungsi mentrasfer eergi dari iston ke poros engkol pada saat kerja ekspansi dan sebaliknya energi bentuk kerja dari poros engkol ke piston saa terjadi kerja kompresi. Batang penghubung juga berfungsi untuk menserasikan gerak antara piston dengan gerak engkol.

Poros engkol (Crankshaft)

Poros engkol  memiliki beberapa poros atau batang yang daimeternya eksentrik terhadap poros utama, yang memungkinkan terjadinya konversi energi dari kerja batang penghubung menjadi  momen torsi  pada  poros engkol atau  sebaliknya mengubah kerja poros menjadi kerja batang  penghubung. Poros  atau  batang  yang eksentrik tersebut memungkinkan adanya engkol pada poros utama sehingga tercapai keserasian gerak rotas poros utama dengan gerak translasi piston.

Roda Gaya (Flywheel)

Roda gaya atau flywheel merupakan bagian utama yang berfungsi pemerataan kerja system silinder-torak dan poros engkol.  Ketika poros engkol memperoleh kerja dari piston, sebagian kerja itu dimanfaatkan  sebagai output dan  sebagian lagi  disimpan untuk digunakan pada kerja kompresi. Fungsi roda gaya dapat  disebut  sebagai  pengatur kecepatan  putar  dan  distribusi energi yang konstan.

Kam pengatur katup

Mekanisme kam berfungsi untuk mengatur gerak katup, baik katup isap maupun katup buang, baik mengenai saat membuka katup maupun lamanya katup terbuka dan tertutup. Gerakan kam diserasikan dengan saat dan lama pembukaan katup.

3. Siklus Proses dan Langkah Piston

Mesin motor bakar torak bekerja dengan lima roses dalam satu siklus, yaitu proses isap, proses kompresi, proses pembakaran bahan bakar, proses ekspansi gas hasi pembakaran, dan proses pembuangan gas hasil pembakaran diakhir proses ekspansi. Kelima proses berlangsung dalam system silinder-piston.

Gambar 2. Langkah piston

Gerakan  piston mencapai batas volume silinder minimum dan batasvolume silinder maksimum.  Volume minimum  tercapai ketika  engkol dan batang penghubung membentuk garis  lurus dan poros engkol terletak di luar ujung batang penghubung, serta bagian atas piston  mencapai  Titik Mati Atas (TMA). Volume  maksimum tercapai  ketika  engkol dan batang penghubung membentuk garis lurus dan poros engkol terletak di antara kedua ujung batang penghubung, serta bagiaan atas piston mencapai Titik Mati Bawah (TMB). Gerakan piston yang bolak-balik,  dan  jarak yang  ditempuh  piston  untuk setiap gerak sejauh jarak TMA dengan TMB yang disebut sebagai langkah torak atau stroke.

Langkah isap, langkah ini  dimulai  dari TMA  dan  berakhir  di TMB,  ruang dalam ruang silinder pada kondisi tekanan vakum.dan katup isap terbuka. Pada langkah isap udara segar memasuki ruang silinder dan bahan bakar dinjeksikan keadalam ruang silinder dengan perbandingan  dengan  udara  yang  tertentu. Secara ideal proses ini berlangsung pada tekanan tetap, dan secara riel berlangsung pada tekanan meningkat.

Langkah kompresi, langkah ini dimulai dari TMB dan berakhir di TMA.  Pada langkah ini campuran udara dan bahan bakar dikompresi  sampai tekanan tertentu dan temperatur tertentu. Pada motor Otto, akhir dari langkah kompresi dilanjutkan dengan pembakaran bahan bakar yang dibant dengan penyalaan dan secara teoritis beralngsung pada volume tetap yaitu volume minimum. Pada motor Diesel, akhir dari langkah kompresi dilanjutkan dengan proses pembakaran bahan bakar tanpa bantuan penyalaan yang berlangsung secara teoritis pada tekanan tetap dan volume bertambah. Secara ideal proses ini berlangsung pada entropi tetap, dan yang rielnya berlangsung dengan entropi bertambah.

Langkah ekspansi, sering juga disebut sebagai langkah kerja, piston bergerak dari TMA dan berakhir di TMB.  Pada langkah ini gas hasil pembakaran yang betekanan dan berenergi lebih besar melakukan ekspansi atau kerja terhadap engkol dan menghasilkan kerja poros pada poros engkol. Ketika saat dekat dengan akhir langkah ekspansi katup buang terbuka,dan sebagian gas keluar silinder dengan volume tetap.

Langkah buang, Ketika piston mencapai TMB katup buang terbuka dan sebagian gas dalam silinder keluar dengan volum silinder tetap dan tekanan gas menurun, gas yang masih terdapat dalam silinder kemudian didesak keluar oleh gerakan piston yang bergerak dari TMB ke TMA. Ketika piston mencapai TMA tidak semua gas dalam silinder dapat dibuang, setidaknya masih terdapat gas dengan volume yang di atas piston atau volume pada TMA.

4. Proses Thermodinamis

Proses thermodinamis mesin bakar torak dengan siklus tertutup yang dikenal luas Siklus Otto dan Siklus Diesel disamping Siklus Ganda (dual sycles) dan Siklus Sterling. Siklus Otto dirangkai oleh Nikolaus A Otto pada tahun 1876, dikenal pula sebagai siklus volume tetap. Siklus Diesel dirangkai oleh Rudolph Diesel yang dipamerkan pada tahun 1890 yang saat dipamaerkan menggunakan bahan bakar minyak kacang, dan siklus ini popular juga sebagai siklus tekanan tetap.

Setiap siklus terdiri atas lima proses dasar, proses isap, proses kompresi gas, proses pembakaran bahan bakar atau inout kalor, proses ekspansi gas, dan proses pembuangan gas. Pada proses isap terjadi aliran udara segar masuk kedalam silinder dan penyemprotan bahan bakar yang umumnya berbentuk uap bahan bakar. Proses kompresi meningkatkan tekanan campuran udara bahan baar sampai tekanan tertentu agar dapat dilakukan proses ekspansi dan peningkatan temperatur gas. Proses pembakaran bahan bakar merupakan konversi energi bahan bakar dan oksigen menjadi energi bentuk panas atau kalor. Ekspansi oleh gas yang mendapat tambahan energi saat proses kompresi dan memiliki energi bentuk panas yang tinggi melakukan kerja ekspansi yang dikonversikan menjadi kerja poros. Gas yang telah melepaskan sebagian besar energinya pada proses  ekspansi dibuang ke atmosfir pada proses pembuangan gas sebagai proses akhir dari suatu siklus.

4.1.Siklus Otto

Suatu reaksi pembakaran bahan bakar, adalah suatu rekasi kimia oksidasi oksigen terhadap bahan bakar. Reaksi kimia terjadi pada temperatur tertentu yang umumnya jauh di atas temperatur kamar, dan temperatur itu tertentu untuk setiap bahan bakar, dan temperatur itu dikenal sebagai temperatur spontan Tr.. Setiap bahan bakar mempunyai Tf masing-masing, yang bisa sama dan bisa berbeda di antara bahan bakar. Proses dikompresi udara akan meningkat temperaturnya. Apabila proses kompresi menghasilkan udara bertemperatur Tr bahan bakar, maka terjadilah reaksi pembakaran bahan bakar. Bila kompresi udara menghasilkan temperatur lebih rendah dari temperatur spontan bahan bakar, maka pembakaran akan terjadi bila dibantu dengan bunga api, dan prinsip inilah yang digunakan oleh Tuan Otto. Siklus Otto ini dikenal sebagai siklus volume konstan yaitu reaksi pembakaran terjadi pada volume konstan yang dibantu dengan bunga api dari pemantik.

2 ke 3 : kompresi isentropis.

3 ke 4 : pembakaran pada volume tetap.

4 ke 5 : ekspansi isentropis.

5 ke 6 : pembuangan gas tahap pertama pada volume tetap.

6 ke 1 : pembuangan gas tahap kedua pada tekanan tetap.

1 ke 2 : pemasukan gas (udara) pada tekanan tetap.

Efisiensi sistem = 1 – 1/r(k-1)

r = perbandingan kompresi V2/V3

Pada kenyataannya siklus Otto tidaklah tepat seperti keadaan idealnya, yaitu : (1) kalau pada keadaan ideal tekanan proses pemasukan gas sama dengan tekanan pembuangan gas, pada kenyataannya tekanan pembuangan lebih besar dari tekanan pemasukan, (2) kompresi dan ekspansi tidaklah berlangsung pada entropi tetap, dan (3) pembakaran tidak berlangsungf pada volume tetap, yang mana meskipun berlangsung secara singkat tetap terjadi peningkatan volume.

Gambar di bawah ini, merupakan sketsa dan pernyataan proses siklus Otto.

Gambar.3. Siklus Otto ideal dan riel

Pada siklus ideal  (Gambar 3.a), proses-proses berlangsung secara ideal. Langkah piston dari TMA dengan volume V1 bergerak ke TMB atau langkah 1 – 2 dengan volume V2 berlangsung pada tekanan tetap sebagai proses isap. Langkah piston dari TMB bergerak ke TMA atau langkah 2 – 3 merupakan lankah kompresi yang berlangsung pada entropi tetap (isentropis).  Proses  pembakaran berlangsung pada volume tetap,  yaitu dari 3 ke 4, dimana T3 < Tr  Langkah piston dari TMA bergerak ke TMB atau langkah 4 – 5 merupakan proses ekspansi  gas  hasil  pembakaran  yang  berlangsung  pada  entropi  tetap  Proses pembuangan awal berlangsung pada volume tetap, yaitu proses dari 5 ke 6  yang terjadi karena  tekanan  gas lebih tinggi dari tekanan udara atmosfir. Langkah terakhir berlangsung dari TMB ke TMA atau langkah 6 – 7 berlangsung pada tekanan tetap, merupakan proses pembuangan  lanjutan  atau  yang utama. Pada siklus ini terdapat proses  input kerja, yaitu kerja input W23 dari 2 ke 3 dan kerja input W67 dari 6 ke 7, dan dua kera output yaitu kerja output W45 dari 4 ke 5 dan kerja output dari 1 ke 2. Kerja netto dari siklus ideal Wth adalah kerja output dikurangi kerja inut yang besarnya seluas bidang 2-3-4-5-6

Pada kenyataan dalam aplikasinya terjadi penyimpangan dariproses ideal,yaitu proses menurut realita  yang sesungguhnya .  Siklus  proses  riel atau siklus rieal (Gambar 3b) proses-proses berlangsung  secara  riel  sesuai  dengan  realitasnya. Langkah isap berlangsung pada  tekanan yang  lebih  rendah dari tekanan udara atmosfir, karena aliran udara segar berlangsung  dari suatu  tekanan ke tekanan  yang  lebih  rendah. Proses kompresi berlangsung dengan  entropi  bertambah. Pembakaran  bahan  bakar berlangsung pada volume yang tidak tetap, karena pembakaran terjadi dimulai sesat sebelum piston mencapai TMA dan berakhir sesat setelah piston meninggalkan TMA. Proses ekspansi juga berlangsung dengan entropi bertambah. Pembuangan awal berlangsung pada volume tidak tetap, karena katup buang terbuka sesaat sebelum piston mencapai TMB pada proses 5 ke 6. Proses pembuangan pada langkah 6 e 7 terjadi pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara atmosfir untuk dapat mengalirkan dari dalam silinder. Kerja netto riel Wi yang sering pula dikenal sebagai kerja indicated atau indikator sebesar lua bidang arsiran dikurangi dengan luas bidang 1-2-6-7.

Siklus Dua Langkah Dan Siklus Empat Langkah

Pada motor Otto dikembangkan system mesin dua langkah dan mesin empat langkah, untuk menyelesaikan satu siklus proses. Mesin dua langkah, adalah mesin torak yang memerlukan dua langkah piston atau satu putaran poros ngkol untk melaukan keseluruhan proses. Pada mesin dua langkah satu langkah piston atau setengah putaran poros engkol untuk melakukan dua proses, yaitu proses isap dan proses kompresi, dan satu langkah lainnya untuk melakukan proses ekspansi da prses pembuangan.

Mesin empat langkah, adalah mesin torak yang memerlukan empat langkah piston atau dua putaran poros engkol untuk melakukan keseluruhan proses. Pada mesin empat langkah, setiap langkah piston melakukan proses utama terhadap gas, satu langkah untuk proses isap, satu langka untuk proses kompresi, satu langkah untuk proses ekspansi, dan satu langkah untuk proses pembuangan..

a.Isap                  b. Kompresi               c.Ekspansi                 d. Buang

Gambar 4. Motor bakar torak empat langkah

Mesin empat langkah ini selain menjadi model pada mesin Otto, juga diterapkan pada mesin Diesel. Secara thermodinamis tidak ada perbedaan antara mesin dua langkah dengan mesin empat langkah.

4.2.Siklus Diesel

Prinsip dari siklus Diesel tidaklah banyak berbeda dengan siklus Otto, perbedaan utamanya adalah : (1) kalau siklus Otto pembakaran terjadi karena campuran bahan bakar dengan udara pada tekanan dan suhu tertentu menerima percikan bunga api, sedang pada siklus Diesel pembakaran terjadi karena campuran bahan bakar dengan udara mencapai tekanan dan suhu pembakaran, walaupun tidak ada bantuan percikan bunga api, (2) perbandingan kompresi pada siklus Diesel lebih tinggi dari siklus Otto, dan (3) pembakaran pada siklus Diesel pada tekanan tetap, sedangkan pada siklus Otto berlangsung pada volume tetap.

Gambar di bawah, merupakan sketsa dan pernyataan proses siklus Diesel.

3 ke 4 : pembakaran pada tekanan tetap.

4 ke 5 : ekspansi isentropis.

5 ke 6 : pembuangan gas tahap pertama pada volume tetap.

6 ke 1 : pembuangan gas tahap kedua pada tekanan tetap.

1 ke 2 : pemasukan gas (udara) pada tekanan tetap.

Efisiensi sistem = 1 – (rck – 1)/r(k-1).k(rc – 1))

r = perbandingan kompresi V2/V3

rc = V4/V3

Sepertihalnya pada siklus Otto ideal, pada kenyataannya terjadi perbedaan antara siklus iedal dengan siklus nyata pada siklus Diesel. Perbedaan itu adalah :  (1) kompresi tidaklah berlangsung pada entropi tetap, (2) ekspansi tidaklah berlangsung pada entropi tetap, (3) pembakaran tidak berlangsung pada tekanan  tetap, tetapi cendrung menurun, dan (4) tekanan gas buang lebih tinggi dari tekanan pemasukan gas.

Pada siklus Diesel  dikenal  pula  sebagai siklus tekanan tetap. Pada siklus ini proses pembakaran bahan bakar oleh oksidator oksigen secara theoritis berlangsung pada tekanan tetap. Reaksi pembakaran terjadi dengan spontan tanpa bantuan penyalaan, karena temperatur pada akhir proses kompresi mencapai temperaur reaksi spanton bahan bakar Tr, karena itulah langkah piston atau stroke motor Diesel lebih panjang dari motor Otto.

Gambar 5. Siklus Diesel ideal dan riel

Pada siklus ideal  (Gambar 5.a), proses-proses berlangsung secara ideal. Langkah piston dari TMA dengan volume V1 bergerak ke TMB atau langkah 1 – 2 dengan volume V2 berlangsung pada tekanan tetap sebagai proses isap. Langkah piston dari TMB bergerak ke TMA atau langkah 2 – 3 merupakan langkah kompresi yang berlangsung pada entropi tetap (isentropis).  Proses  pembakaran berlangsung pada tekanan tetap,  yaitu dari 3 ke 4, dimana T3 ≈ Tr, dan volume bertambah dari V1 menjadi V4.  Langkah piston dari TMA bergerak ke TMB atau langkah 4 – 5 merupakan proses ekspansi  gas  hasil  pembakaran  yang  berlangsung  pada  entropi  tetap  Proses pembuangan awal berlangsung pada volume tetap, yaitu proses dari 5 ke 6  yang terjadi karena  tekanan  gas lebih tinggi dari tekanan udara atmosfir. Langkah terakhir berlangsung dari TMB ke TMA atau langkah 6 – 7 berlangsung pada tekanan tetap, merupakan proses pembuangan  lanjutan  atau  yang utama. Pada siklus ini terdapat proses  input kerja, yaitu kerja input W23 dari 2 ke 3 dan kerja input W67 dari 6 ke 7, dan dua kerja output, kerja  output  W45 dari 4 ke 5  dan kerja  output W12 dari 1 ke 2. Kerja netto  siklus ideal Wth adalah kerja output dikurangi kerja inut yang besarnya seluas bidang 2-3-4-5-6

Seperti  hal pada siklus Otto, aplikasinya terjadi penyimpangan proses ideal siklus Diesel. Siklus Diesel rieal (Gambar 5.b),merupakan rangkaian proses rieal yang terjadi. Langkah isap

berlangsung pada tekanan yang lebih rendah dari tekanan udara atmosfir. Proses kompresi berlangsung  dengan  entropi  bertambah. Pembakaran bahan bakar berlangsung pada tekanan tidak tetap, karena pmbakaran memberi efek perubahan tekanan. Proses ekspansi juga berlangsung dengan entropi bertambah.  Pembuangan awal berlansung pada volume tidak tetap. Proses pembuangan pada langkah 6 ke 7 terjadi pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan udara atmosfir. Kerja netto riel Wi yang sering pula dikenal sebagai kerja indicated atau kerja indicator sebsar luas bidang arsiran dikurangi luas bidang 1-2-6-7.

5.Daya Mesin

5.1.Kalor hasil pembakaran

Bahan bakar yang dikonversikan dengan reaksi pembakaran, menghasilkan kalor sesuai dengan  jumlah  bahan  bakar  yang dibakar sebesar m dan nilai kalor bawah bahan bakar LHV, yaitu Q = mxLHV. Kalor yang dihasilkan sering digunakan sebagai kerja ekovalen bahan bakar W.

Proses konversi bahan bakar terjadi dengan reaksi oksigen yang berasal dari udara. Pada umumnya ada perbandingan massa udara dengan massa bahan bakar secara spesifik untuk menghasilkan reaksi pembakaran dengan udara lebih.  Parameter yang digunakan adalah λ, yaitu  perbandingan  massa  udara  dengan massa bahan bakar, atau λ = mud/mbb yang nilainya lebih besar dari 1.

5.2.Tekanan rata-rata

Tekanan rata-rata,  adalah tekanan yang terjadi selama siklus berlangsung yang dirata- ratakan. Tekanan  rata-rata merupakan  perbandingan antara kerja dengan volume dari langkah piston. Tekanan rata-rata terdiri atas tekanan indicator rata-rata dan tekanan efektif rata-rata. Tekanan indikator rata-rata merupakan perbandingan antara kerja yang terjadi sesungguhnya atau kerja riel, sedangkan teanan efektif rata-rata merupakan perbandingan antara  kerja  yang terjadi yang dikoreksi dengan efisiensi mekanis. Formula untuk memprediksi tekanan rata-rata sebagai berkut :

pi = WiV , tekanan indikator rata-rata                                                                        (1a)

pe = WeV , tekanan efektif rata-rata                                                                          (1b)

Keterangan :  pi = tekanan indikator rata-rata (kPa)

pe = tekanan efektif rata-rata (kPa)

Wi = kerja indicator (kJ)

We = kerja efektif (kJ)

V    = volume silinder (m3)

5.3.Daya indikator

Ni = A.S.i.n.pi9000 HP,   untuk siklus 4 langkah				                    (2a)

Ni = A.S.i.n.pi4500 HP,   untuk siklus 2 langkah				                    (2b)

Keterangan :  Ni = daya indicator (HP)

A  = luas penampang piston (Cm2)

S  = langkah piston (m)

i   = jumlah silinder

n  = putaran poros (Rpm)

pi  = tekanan indikator rata-rata (Bar)

5.4.Daya efektif

Daya efektif adalah daya yang dapat dimanfaatkan atau daya yang terjadi atau daya yang dihasilkan pada poros engkol. Dikenal juga sebagai daya poros (Brake Horse Power, BHP)

Ni = A.S.i.n.pe9000 HP,   untuk siklus 4 langkah				              (3a)

Ni = A.S.i.n.pe4500 HP,   untuk siklus 2 langkah				              (3b)

Keterangan :  Ni = daya indicator (HP)

A  = luas penampang piston (Cm2)

S  = langkah piston (m)

i   = jumlah silinder

n  = putaran poros (Rpm)

pi  = tekanan indikator rata-rata (Bar)