Termodinamika I : Pertemuan ke 14

VII. Exergi Pada Sistem Thermodinamis

###### 7.1.Pengertian Exergi

###### Keterbatasan keterbatasan enegri di dunia telah mendorong para ilmuwan, untuk mengkaji u kembali cara pandang dan hakekat kebijakan pengelolaan energi, khususnya yang selama ini dianggap sebagai limbah. Ketertarikan di kalangan ilmuan untuk mengamati perangkat-perangkat konversi energi dan juga untuk mengembangkan teknik baru dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya yamg terbatas saat ini. Hukum pertama dari termodinamika berhubungan dengan kuantitas energi dan menegaskan bahwa energi tidak dapat dibuat atau dihancurkan. Hukum ini hanya berlaku sebagai suatu kebutuhan dalam pembukuan energi selama proses dan tidak menawarkan tantangan dikalangan ketenikawan. Apalagi pada hukum kedua thermodinamis ada hubungan yang sangat jelas yang berhubungan dengan kualitas dari energi yang secara khusus memperhatikan penurunan energi selama proses pembangkitan entropi; Hal ini memberikan ruang untuk memaknai yang disebut dengan energi dalam pengertian atau konsep yang lebih luas. Konsep yang menawarkan tentang konsep yang serupa dengan konsep energi namun lebih luas dari konsep energi, dan disebut sebagai exergi. Apabila energi hanya menyangkut kuantitas sesuatu yang disebut energi, maka exergi sesuatunya sama namun bukan hanya menyangkut kuantias, juga menyangkut kualitas dari seseuatu itu. Jadi, exergi adalah suatu (yang selama ini dikenal sebagai energi)yang mempunyai kuantitas dan kualitas. sedangkan energi hanya kuantitasnya saja.

###### Energi terfokus pada hukum termodinamika pertama sedangkan exergi terfokus pada hukum termodinamika kedua. Pada energi zat yang masuk dalam sistem sama dengan yang keluar dari system, sedangkan exergi pada saat masuk system berbeda saat keluar dari sistem karena ada exergi yang hilang di dalam sistem sehingga efisiensinya tidak 100 persen. Exergi dipengaruhi oleh lingkungan system, sedangkan energi tidak atau belum tentu dipengaruhi sistem. Exergi pada kondisi tak-aktif atau dead state adalah nol, tetapi jika semakin jauh kondisinya dari dead state maka exerginya semakin besar. Kondisi tak-aktif atau dead state adalah suatu keadaan dimana kondisi dalam sistem sama dengan kondisi lingkungan, sehingga exergi pada keadaan itu adalah nol.

Exergi dapat juga dipandang sebagai potensi ketersediaan, untuk melakukan suatu kegiatan yang berguna secara maksimum melalui sistem di lingkungannya yang  tertentu dan yang memberi peluang dilanjutkan kegiatan atau proses yang terbalikbalik, atau system bekerja secara reversible (bolak-balik). Adanya peluang proses atau kegiatan yang bersifat reversible, maka dapat dihasilkan kegiatan atau proses dengan hasil yang maksimum. Ini suatu sistem thermodinamis yang kompleks yang dapat dianalisa dengan mengunakan sifat exergi.

Hukum kedua termodinamika, telah terbukti dapat menjadi cara yang sangat ampuh untuk mengoptimlisasi sistem thermodinamis yang kompleks. Selanjutnya, dengan menggunakan exergi dan hukum kedua, dapat  dianalisa perangkat-perangkat teknis yang secata nyata sebenarnya dapat dilakukan dengan mengacu pada hukum kedua termodinamika. Juga dengan mnggunakan sifat exergi dan hokum kedua, dapat di analisa tentang ireversibilitas yang membuat proses hanya satu arah tak-reversibel, irreversibilitas dikenal juga sebagai  penghilangan kegiatan yang membuat hanya ada satu kegiatan.

7.2.Exergi Potensi Kerja Pada Energi

Ketika sumber energi baru, seperti panas bumi, ditemukan, hal pertama yang dilakukan adalah memperkirakan jumlah energi yang terkandung dalam sumber. Apa yang benar-benar perlu diketahui adalah potensi kerja dari sumber tersebut yaitu, jumlah energi yang dapat digunakan. Sisa energi akhirnya dibuang sebagai energi limbah dan tidak layak untuk kembali digunakan. Dengan demikian, akan sangat diperlukan alat kajian untuk memungkinkan kita menentukan potensi kerja yang berguna dari jumlah energi yang diberikan. Properti ini disebut exergi, yaitu ketersediaan atau energi yang tersedia.

Potensi kerja energi yang terkandung dalam suatu sistem pada keadaan tertentu adalah kerja maksimal yang didapatkan dari sistem.  Kerja yang dilakukan selama proses tergantung pada keadaan awal, keadaan akhir, dan jalur proses.

Dalam sebuah analisis exergi, keadaan awal ditentukan, jadi bukan variabel. Output kerja dimaksimalkan ketika proses antara dua sistem dilakukan secara reversibel. Oleh karena itu, sifat irreversibelitas diabaikan dalam menentukan potensi kerja. Akhirnya, sistem harus dalam keadaan tak-aktif pada akhir proses untuk memaksimalkan output kerja. Suatu sistem dikatakan tak-aktif bila terjadi  kesetimbangan termodinamika antara system dengan lingkungan.

Pada keadaan tak-aktif, sistem berada pada temperatur dan tekanan dari lingkungannya (dalam kesetimbangan termal dan mekanik); sistem tidak memiliki energi kinetik relatif atau potensial terhadap lingkungan (nol kecepatan dan ketinggian di atas nol tingkat referensi); dan tidak bereaksi dengan lingkungan (kimia inert). Selain itu, tidak ada magnet, listrik, dan efek tegangan permukaan yang tidak seimbang antara sistem dan lingkungannya, hal ini relevan dengan situasi yang dihadapi.

Pembedaan harus dibuat antara permukaan, permukaan sekitar, dan lingkungan.  Menurut definisi,  permukaan merupakan segala sesuatu di luar batas-batas sistem. Permukaan sekitar  mengacu pada porsi lingkungan yang dipengaruhi oleh proses, dan lingkungan mengacu  pada  wilayah di luar permukaan sekitar yang sifatnya tidak terpengaruh oleh proses pada setiap titik.  Oleh karena itu, setiap keireversibelitas selama proses  terjadi dalam sistem dan permukaan, dan lingkungan bebas dari keireversibelitasnya. Ketika meng-analisis  benda  panas di sebuah kamar pada  25oC, misalnya, udara hangat yang menge-lilingi benda adalah  lingkungan sekitarnya, dan bagian  yang tersisa dari udara ruangan  pada 25oC adalah lingkungan.  Perhatikan bahwa temperatur  lingkungan langsung meng-alami  perubahan dari temperature benda pada batas  temperatur lingkungan 25oC.

Gagasan bahwa sistem harus berpindah ke system yang tak-aktif pada akhir proses untuk memaksimalkan output kerja dapat dijelaskan sebagai berikut: Jika temperatur sistem pada keadaan akhir lebih besar (atau kurang) dari temperatur lingkungan itu, masih dapat menghasilkan kerja tambahan dengan menjalankan mesin panas antara dua tingkat temperatur tersebut. Jika tekanan akhir lebih besar (atau kurang) dari tekanan  lingkungan, masih bisa mendapatkan kerja dengan membiarkan sistem memperluas tekanan dari lingkungan. Jika kecepatan akhir dari sistem ini tidak nol, dapat menangkap energi kinetik tambahan dengan turbin dan mengubahnya menjadi putaran kerja poros, dan sebagainya. Tidak ada kerja dapat dihasilkan dari sistem yang awalnya di sumber tak-aktif. Suasana di sekitar kita mengandung sejumlah besar energi. Namun, suasana tidak ada aktivitas energi tidak memiliki potensi untuk melakukan kerja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem menghasilkan kerja maksimal karena mengalami proses reversibel dari keadaan awal tertentu untuk keadaan lingkungan, yaitu, sumber tidak ada energi. Ini merupakan potensi kerja yang berguna dari sistem di sumber dan disebut exergi. Sebaliknya, itu merupakan batas atas jumlah kerja system yang dapat dihasilkan tanpa melanggar hukum termodinamika. Akan selalu ada perbedaan, besar atau kecil, antara exergi dan kerja yang sebenarnya disampaikan oleh perangkat.

Perhatikan bahwa exergi sistem di sistem tertentu tergantung pada kondisi lingkungan  serta sifat-sifat sistem. Oleh karena itu, exergi adalah alat-alat dari kombinasi sistem-lingkungan dan bukan dari sistem saja. Mengubah lingkungan adalah cara lain untuk  meningkatkan exergi,  tapi itu jelas bukan merupakan pilihan yang mudah.

Exergi (Potensi Kerja) Terkait dengan Kinetik dan Potensi Energi.

Energi kinetik  adalah  bentuk energi mekanik, dan yang dapat dikonversi untuk menjadi kerja  sepenuhnya. Oleh karena itu, potensi kerja atau exergi dari energi kinetik dari sistem adalah sama dengan energi kinetik itu sendiri terlepas dari suhu dan tekanan lingkungan.

Exergi energi kinetis  : Xke = ke = V22  (kJ/kg)                                                 (7.1)

Energi potensial juga merupakan bentuk energi mekanik, dan dengan demikian dapat dikonversi menjadi kerja sepenuhnya. Oleh karena itu, exergi dari energi potensial dari sebuah sistem sama dengan energi potensial itu sendiri terlepas dari suhu dan tekanan dari lingkungan. Itu adalah,dimana g merupakan percepatan gravitasi and z adalah  elevasi relatif ke referensi di lingkungan.

Exergi energi kinetis  : Xpe = pe = gz  (kJ/kg)                                                 (7.2)

Oleh karena itu, exergi energi kinetik dan potensial yang sama dengan potensi dari kinetis dan potensial sendiri, dan dapat untuk bekerja. Namun, energi dalam system  u dan entalpi sistem h tidak selalu dapat melakukan kerja.

Contoh.1

Suatu kincir angin dengan rotor berdiameter 12 meter ditempatkan pada lokasi yang mempunyai kecepatan angin rata-rata 10 m/det. Berapa daya maksimum yang dihasilkan.

Penyelesaian

Angin diasumsikan mempunyai nilai sifat yang sama dalam keadaan udara atmosfir biasa, sehingga perbedaannya  hanya dalam bentuk energi kinetis.

Anggapan : Udara kondisi standar 1 atm dan 25oC dan kerapatan massa 1,18 kg/m3.

Exergy dari aliran udara memiliki dalam bentuk energi kinetis :

EK1 = V12 = 10mdet22 = 0,05 kJ/kg.

Artinya,setiap satuan massa udara pada kecepatan10 m/det memiliki potensi kerja 0,05 kJ/kg.

Daya maksimum , dihitung dengan mengetahui jumlah aliran udara yang melewati rotor:

Daya maksimum = mx0,05 kJ/kg.

m = massa aliran = ρAV1

m = (1,18kg/m3)(3,14/4)(12m)2(10m/det) = 1335 kg/det.

Daya maksimum = (1335kg/det)(0,05 kJ/kg) = 66,7 kW.

Daya 66,7 kW adalah daya yang disediakan oleh kincir angin. Apabila diasumsikan  efisiensi konversi sampai ke energi listrik adalah 25 %, maka hanya sebesar 16,7 kW dari daya yang disediakan oleh kincir angin sebesar 66,7 kW yang menjadi energi listrik. Sesungguhnya potensi kerja pada kasus ini sama dengan energi kinetis udara, karena energi kinetis itu termasuk salah satu bentuk energi mekanis atau mechanical energy.

Contoh 2

Suatu tanur ruang bakar menyediakan panas pada temperature 2000oR dengan laju 3000 BTU/det. Temperatur lingkungan 77oF. Berapa exerxy dari energi ini.

Penyelesaian

Tanur  merupakan salah satu bentuk reservoir panas, karena temperaturnya konstan selama mensuplai panas.

Exergi dari energi panas mempunyai potensi utuk melakukan kerja, yaitu potensi untuk melakukan kerja secara maksimum. Dapat dibuat system yang kerja dari panas yang beroperasi dengan dua RET yaitu tanur dan lingkungan.

Maka, efisiesni thermal reversibel :

ηth,mak = ηth,rev = Effisiensi Thermal reversibel

ηth,rev = 1 – TL/TH = 1 – To/TH

ηth,rev = 1 – 537/2000 = 0,732 (73,2%)

7.3.Kerja Reversibel dan Irreversibility

Prinsip exergi dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas energi dan potensi kerja antar sumber atau system energi yang berbeda. Namun tidak cukup hanya menggunakan prinsip exergi saja dalam mengevaluasi kasus keteknikan pada operasi dari dua kondisi yang tetap. Sebab bila menggunakan exergi, tingkat keadaan akhir harus dianggap sebagai tingkat kedaan yang tak-aktif, padahal pada kasus keteknikan jarang ditemukan suatu tingkat keadaan yang tepat dianggap sebagai tk.tak-aktif. Efisiensi isentropis yang telah dibahas sebelum ini yang digunakan untuk kasus yang sama, sesungguhnya asumsi juga  digunakan tidak selalu tepat dengan keadaan sesungguhnya.

Sesungguhnya, ada dua kuantitas yang berhubungan kondisi riel dan kondisi akhir dari suatu proses yang digunakan sebagai alat mengevaluasi dan analisis thermodinamis dari setiap komponen atau suatu system. Kedua kuantitas , adalah Kerja Reversibel dan Irreversibility, irreversibility juga dipahami sebagai meniadakan exergi.

Contoh kasus, kerja lingkungan, yaitu suatu kerja ke atau dari lingkungan yang terjadi selama proses. Kerja yang dilakukan oleh komponen yang melakukan kerja tidak selalu bisa dimanfaatkan. Gambar di bawah ini, sketsa dari sistem selinder torak yang ada bagian selinder berisi dengan udara atmosfir.

Kerja ekspansi oleh gas yang mendorong udara atmosfir keluar dari silinder. Kerja yang terjadi tidak berasal dan menggunakan yang dimiliki system, justru kesamaan tekanan dengan tekanan atmosfir po yang mengubah volume system. Jadi merupakan kerja lingkungan :

Wsurr = po(V2 – V1)                                                                                     (7.3)

Perbedaan kerja riel W dengan kerja lingkungan Wsurr disebut sebagai Kerja Termanfaat Wu.

Wu = W – Wsurr = W – po(V2 – V1)                                                            (7.4)

Ketika suatu system berekspansi dan melakukan kerja, bagian dari kerja berasal dari tekanan atmosfir, maka Wsurr sebagai kerja yang hilang. Apabila system melakkan kompresi, maka tekanan atmosfir ikut bersama melakukan proses kompresi dan ini berarti Wsurr ada.

Kerja yang ditujukan atau berasal yang berhubngan dengan tekanan atmosfir hanya ada pada suatu system yang mengalami perubahan volume selama proses. Jadi tidak nyata pada sistem berdinding kaku, seperti tangki, turbin, pompa, dna lain yang semacam.

Kerja reversible

Kerja reversible didefinisikan : Jumlah maksimum dari kerja termanfaat yang dapat dihasilkan atau kerja minimum yang  disediakan untuk memenuhi kebutuhan oleh suatu system yang melakukan proses dari tingkat keadaan awal ke tingkat keadaan akhir.

Pengertian Ini belaku untuk kerja termanfaat yang diberikan atau yang diterima  yang terjadi ketika proses dari tk.awal ke tk.akhir yang berlangsung secara reversibel. Apabila tingkat keadaan akhir adalah tk.tak-aktif, maka kerja reversible sama dengan exergi. Untuk proses yang memerlukan kerja, kerja reversible dalam jumlah minimum untuk melaksanakan proses.

Irreversibility

Perbedaan antara kerja reversible Wrev dan kerja termanfaat Wu yang menentukan irreversibilitas selama proses berlangsung, dan perbedaan ini disebut sebagai Irreversibility I

I = Wu = Wrev,o – Wu,o = Wu,i – Wrev,I                                                      (7.5)

Wrev,I = kerja reversible masuk

Wrev,o = kerja reversible keluar

Wu,i   =  kerja manfaat masuk

Wu,o  =  kerja manfaat keluar

Irreversibiliti  ekivalen dengan pengertian perusakan exergi.

Pada suatu proses yang secara totalitas berlansung secara reversible, bentuk kerja riel dan kerja reversible dapat diindifikasi, dan irreversibility sama dengan nol. Sebab pada proses total reversible tidak ada produksi entropi, ini dianggap proses sempura atau proses ideal. Irreversibility brnilai positip pada proses riel (irreversibel) dan Wrev  sama atau lebih besar dari Wu. Irreversibility dapat dalam beberapa bentuk, seperti buangan kerja potensial atau kerugian pada pembentukan kerja.

Contoh.3

Suatu mesin kalor memiliki sumber panas 1200oK dan mendapat panas 500 kJ/det dan melepas panas ke tempat 300oK. Kerja yang dihasilkan 180 kW.

Berapa : a).Daya reversible, dan b).Laju Irreversibiliti.

Penyelesaian

a.Daya reversible

Daya reversibel hasil dari mesin yang bekerja secara reversible, mengikuti kaidah Carnot.

Wrev = (1 – Tb/Ts)Qin

Tb = temperatur tempat pelepasan panas = 300oK

Ts = temperatur tempat sumber panas = 1200oK

Qin= Aliran panas dari sumber = 500 kJ/det.

maka :

Wrev = (1 – 300oK/1200oK)x500 kJ/det

Wrev = 375 kW

b.Irreversibility

Irreversibility adalah perbedaan antara kerja reversible yaitu daya maksimum yang dapat dihasilkan Wrev,o dengan daya yang termanfaatkan Wo, yaitu :

I = Wrev,o – Wo = 375 kW – 180 kW  = 195 kW

Contoh.4

Sebanyak 500 kg balok baja yang bertemperatur 200oC dan didinginkan ke 27oC dengan cara perpindahan panas ke lingkungan yang bertemperatur 27oC.

Berapa kerja reversibel dan Irreversibel pada proses ini.

Anggapan :

1.Energi potensial dan energi kinetis diabaikan.

2.Tidak perpindahan energi bentuk kerja.

a. Kerja reversible, Wrev :

Kerja reversible yang terjadi secara berurutan proses secara reversible dari operasi mesin kalor dari temperatur balok T yang berubah ke temperature lingkungan yang konstan T0 . Kerja output , adalah :

dWrev = ηth,revdQin = [1 – (T0/T)]dQin

dan Wrev = ∫(1 – T0/T)dQin

Selama proses temperatur berubah dari T1 = 200oC = 473oK ke T0 = 27oC = 300oK selama proses. Hubungan itu digunakan untuk mendifrensiasikan perpindahan panas dari balok besi untuk mendapatkan bentuk difrensial dari keseimbangan energi di balok besi.

dEin – dEout = dEsistem

– dQout = dU = mCvdT

dan  dQin,he = dQout,system = – mCvdT

maka :

Wrev = T1To1-ToT(-mCv.dT) = mCv(T1 – To) – mCvToln(T1/To)

Wrev = (500kg)(0,45kJ/kg.K)[(473 -300)K.ln(473/300)

Wrev = 8191 kJ.

b.Irrevrsibiliti :

I = Wrev – WH

I = 8191 kJ – 0 = 8191 kJ

Contoh.5

Balok besi pada contoh.4, digunakan untuk menstabilkan temperatur ruangan pada 27oC dan temperature luar ruangan 5oC.

Berapa jumlah panas yang dapat diberikan untuk ruangan oleh balok besi untuk bertemperatur 27oC.

Penyelesaian

Balok besi melepaskan panas ke ruangan sebagai panas sinsibel untuk udara dalam ruangan. Balok besi kehilangan panas sejalan dengan perubahan temperaturnya untuk mendapatkan temperatur dalam ruangan 27oC. Total panas dilepaskan balok besi adalah Q=mCv(T1 – To) = 38.925 kJ seperti didapatkan pada contoh.4.

Pada contoh.4, proses mendapatkan Irreversibiliti sebesar 8191 kJ, yang proses tidak sempurna. Sedang pada kasus pemanasan ruangan untuk tetap 27oC, proses dianggap sempurna yang berarti Irreversibiliti yang terjadi adalah nol. Secara system mesin panas yang memberi panas keruangan adalah :  (38.925 – 8191)kJ =30.734 kJ.

Selanjutnya, untuk meniadakan Irreversibiliti sampai kerja 8191 kJ, maka di inputkan udara luar yang temperature 5oC dengan kipas, maka terjadilah suatu pompa panas yang mengalirkan panas dari luar 5oC ke dalam ruangan 27oC. Bila pompa panas bekerja reversibel atau sempurna di peroleh COP :

COPpp = 1/(1 – Tr/Tt)

COPpp = 1/(1 – 278/300) = 13,6

Nilai COP memberi mengindikasikan, bahwa ada 13.6 kali energi yang dikonsumsikan sebagai kerja. Pada kasus ini jumlah panas yang dialirkan oleh pompa panas ke ruangan adalah : 13,6x8191 kJ = 111.398 kJ.

Jadi potensi balok besi untuk menyediakan energi, adalah :

Panas ke ruangan = (30.734 + 111.398)kJ

= 142.132 kJ.

Dan  Irreversibility  = 0.

7.4.Efisiensi Hukum Kedua

Sebelum ini, pada Bab yang terdahulu, didefinisikan Efisiensi Thermal dan Coeffcient of Performance COP sebagai parameter prestasi sistem.

Effisiensi Thermal = Kerja netto output/Input panas

ηth = Wnet,out/Qin

atau,  ηth = 1 – Wout/Qin

COP Refrijerasi      = QL/Wnet,in

COPR   = QL/(QH – QL) = 1/(QH/QL – 1)

COP Pompa Panas =   = QPP/Wnet,in = QL

COPPP   = QH/(QH – QL) = 1/(1 – QL/QH)

Definisi efisiensi pada hukum kedua thermodinamis pada dasar tidak cukup baik untuk diterapkan pada semua proses, baik proses yang membutuhkan kerja atau proses yang menghasilkan kerja. Hukum kedua efisiensi lebih tepat dievaluasi berdasarkan operasi yang reversible (yang dalam prosesnya tidak ada perusakan exergi), dan efiisiensi hukum kedua dapat menggunakan formula :

ηII = Exergi diterimaExergi disediakan  = 1 – Exergi yang dirusakExergi disediakan                          (7.6)

Pada mesin panas, Exergi akan berkurang karena mengalirkan panas ke mesin, yang berbeda antara exergi yang mengalirkan panas dengan exergi aliran panas ditolak (exergi yang aliran panas ditolak pada temperatur lingkungan yang nol). Kerja output netto akan memulihkan exergi

Pada refrigerasi atau pompa panas. Penyediaan kerja input W oleh exergi selama …… Pemulihan exergi adalah exergi dari transfer panas ke temperatur tinggi-medium (yang adalah kerja reversible) untuk pompa panas. Dan exergi dari transfer panas dari temperature rendah-medium untuk refrigerator.

Pada penukar kalor dengan dua aliran tak-bercampur, umumnya penyediaan exergi akan mengurangi exergi pada aliran yang temperature lebih tinggi. Dan pemulihan exergi dengan peningkatan exergi pada aliran fluida temperature lebih rendah.

Contoh.6

Suatu produsen alat pemanas ruangan yang dihasilkannya jenis pemanas elektrik untuk rumah tinggal mempunyai efisiensi 100%. Temperatur dalam ruangan  21 oC dan temperatur di luar 10oC.

Berapa efisiensi menurut hukum ke II.

Penyelesaian

Klaim produsen itu berdasarkan efisiensi hukum I, dimana pemanas yang mensuplai rumah dengan satu macam energi, yaitu panas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa COP pemanas sebesar 1, COP = 1.

Sedangkan COP untuk pompa panas yang berkerja secara reversible, adalah :

COPpp,rev = 1/(1 – Tr/Tt) = 1/(1 – 283/294) = 26,7.

Maka, efisiensi menurut hokum ke II, adalah :

ηII = COP/COPrev

ηII = 1/26,7 = 0,037 (3,7%)

Hasil ini, ηII = 3,7%, menunjukkan bahwa pemanas elektrik yang dihasilkan itu, sangat tidak efisien.

7.5. Perubahan Exergi System

Sifat exergi sebagai potensi kerja pada suatu system di lingkungan yang berperan mekamsiumkan kerja termanfaat yang mengantar system mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Tidak seperti energi, nilai exergi tergantung pada keadaan lingkungan sebagai kondisi system. Oleh karena itu, exergi adalah kombinasi dari sifat. Exergi suatu system yang berada pada keseimbangan dengan lingkungan adalah nol.

Exergi sistem tertutup

System tertutup, adalah system yang tidak ada aliran exergi. Pada kenyataannya energi dalam terdiri atas beberapa unsur, seperti sensible, laten, kimia, dan nuklir. Namun hanya unsur sensible dan laten saja dari energi dalam yang bisa ditransfer kea tau dari system dalam bentuk panas melintasi batasan sistem.

Menurut  hukum kedua thermodinamis panas tidak dapat dikonversi seluruhnya menjadi  kerja, dan potensi kerja dari energi dalam haruslah lebih rendah dari energi dalam itu sendri. Gambar di bawah ini untuk menjelaskan, perhatikan suatu system dapat melakukan proses reversible terhadap lingkungannya. Kerja termanfaat tersedia selama proses adalah exergi system pada kondisi awal.

System selinder torak berisi dengan fluida termassa m, temperature T, dan tekanan p. Massa dalam sistem bervolume V, energi dalam U, dan entropi S. System mengalami perubahan kondisi  selama/semasa  perubahan volume dV dan transfer panas dQ.  Maka dengan perpindahan panas dan kerja dari system, panas dan kerja output, keseimbangan energi system selama proses perubahan dapat dinyatakan sebagai :

dEi – dEo = dEsistem							     (7.7)

1 – dQ – dW = dU

Sejak hanya bentuk energi system yang mengandung enrgi dalam, dan perpindahan energi pada system tertutup dalam bentuk panas dan kerja. Juga, hanya bentuk kerja kompresi sederhana selamanya bentuk proses reversibel terhadap lingkungan, dinyatakan dengan formula dW = pdV (bisa juga pada ksusu lain – pdV). Suatu kerja termanfaat yang berasal dari piston-selinder juga terjadi terhadap atmosfir. Jadi,

dW =p.dV = (p –po)dV + podV = dWb,u + podV				    (7.8)

Proses reversible tidak dapat terjadi apabila perbedaan temperatur sangat kecil, namun hal itu dapat terjadi dengan mesin panas yang reversible. Bahwa dS = dQ/T untuk proses reversible, dan efisiensi thermal proses reversible dari mesin panas yang beraoperasi dari temperature T dan To adalah  ηth = 1 – To/T, produki kerja secara differensial mesin adalah :

dWHE = (1 – To/T)dQ = dQ – (To/T)dQ = dQ – (– TodS)                  (7.9a)

dQ = dWHE – TodS                                                                            (7.9b)

Substitusi dW dan dQ menurut (7.8) dan (7.9b), maka diperoleh hubungan :

dWtotal,u = dWHE + dWb,u = – dU – podV + TodS                               (7.9c)

Integrasi persamaan (7.9c), diperoleh :

Wtotal,u = (U – Uo) + po(V – Vo) – To(S – So)                                     (7.10)

Dan exergi system tertutup adalah :

X = (U – Uo) + po(V – Vo) – To(S – So) + V2/2 + gz                          (7.11a)

Exergi untuk per-unit massa ϕ, pada system tertutup adalah :

ϕ = (u – uo) + po(v – vo) – To(s – so) + V2/2 + gz                               (7.11b)

ϕ = (e – eo) + po(v – vo) – To(s – so) + V2/2 + gz                               (7.11c)

Perubahan exergi system untuk system tertutup diperoleh dengan mendifferensialkan antara tk.awal dengan tk.akhir :

∆X = X2 – X1 = m(ϕ2 – ϕ1) = (E2 – E1) + po(V2 – V1) – To(S2 – S1)        (7.12a)

∆X = (U2 –U1)+po(V2–V1)–To(S2–S1)+m(V22–V12)/2+mg(z2–z1)          (7.12b)

Dan perubahan exergi system per-unit massa untuk system tertutup diperoleh dengan mendifferensialkan antara tk.awal dengan tk.akhir :

∆ϕ = (u2 – u1) + po(v2 – v1) – To(s2 – s1) + V22-V122 + g(z2 – z1)

∆ϕ = (e2 – e1) + po(v2 – v1) – To(s2 – s1) 				     (7.13)

Pada keadaan stasioner system tertutup, energi kinetis dan energi potensial keluar dari persamaan.

Apabila sifat-sifat zat dalam system tidak seragam, maka evaluasi exergi dari system dapat dilakukan dengan persamaan integral berikut :

Xsistem =   ϕdm = ϕρdV        					     (7.14).

TUGAS II

Jawaban di kumpulkan paling lambat pada saat UAS

1.Sistem tenaga uap mengkonsumsi Batu bara 60 Ton/Jam, untuk menghasilkan 150 MW. Bila nilai kalor batu bara 30.000 kJ/kg, berapa efisiensi thermal sistem.

2.Seorang pencipta menyatakan telah menciptakansistem tenaga dengan dua RET yang masing-masing bertemperatur 727o C dan 127o C. Periksa kebenaran dari klaim Penemu untuk kasus-kasus berikut ini:

a). Qp = 330 kJ dan Qd = 140 kJ serta Wk = 160 kJ.

b). Qp = 340 kJ dan Qd = 140 kJ serta Wk = 165 kJ.

3.Tangki kaku berisi gas ideal 40o C digerakkan oleh kipas . Kipas melakukan kerja 200 kJ pada gas ideal dan temperature dipertahankan selama proses dan terjadi perpindahan panas dengan lingkungan yang bertemperatur 30o C.

Berapa perubahan entropi gas ideal.

4.Cairan air 120 kPa memasuki pompa yang berdaya 7 kW. Tekanan keluar pompa diinginkan 3 MPa dengan perbedaan ketinggian saluran keluar dan saluran masuk sebesar 10 meter. Taksir berapa laju aliran massa air maksimum,

=======