Teknik Pendingin : Pertemuan ke 02

1.PRINSIP DASAR TEKNIK PENDINGIN

1.1.Pengantar

Sudah sejak lama manusia menguasai cara menyegarkan ruangan dari keadaan semula yang dingin dengan menghangatkan. Menghangatkan ruangan agar menjadi segar dengan membakar bahan bakar, baik kayu maupun bahan bakar lainnya. Namun belum berapa lama manusia menemukan cara menyegarkan ruangan dari keadaan semula yang panas dengan mendinginkan ruangan sampai pada kondisi yang nyaman. Pada masa kini penyegaran udara suatu raungan telah menjadi hal yang biasa, terutama di daerah tropis.

Pada masa kini penyegaran udara tidak hanya untuk keperluan atau kebtuhan mewujudkan kondisi ruangan yang nyaman, sebagaimana dikenal selama ini. Teknik pendingin telah berkembang pula untuk penygaran udara bukan secara khusus untuk kenyamana, tetapi untuk kebutuhan proses terutama proses di industri. Penyegaran udara untuk kebutuhan proses menitikberatkan pada temperatur dan kelembaban.serta distribusi udara yang memenuhi persyaratan untuk keberrlangsungan suau proses dan kebtuhan mempertahankan kondisi operasi mesin dan peralatan yang memerlukan standar kondisi udara agar dapat bekerja secara optimal. Tentu pula penyegaran ini ditujukan juga untuk mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman bagi orang yang bekerja.

Sistem pendingin untuk menyegarkan udara atau mendinginkan udara, sehingga mencapai temperatur (T) dan kelembaban relatif (φ) tertentu sesuai dengan yang diinginkan atau yang dipersyaratkan. System pendingin yang berebang saat ini, juga berfungs menghasilkan udara bersih dan sehat dengan kondisi fisik yang dipersyaratkan.

Berdasarkan kegunaannya, system pendingin terbagi atas penyegaran udara untuk kenyamanan, dan pendinginan udara untuk kebutuhan khsus seperti peninginan bahan, pendinginan untuk industry, penyegaran udara untuk laboratorium, penyegaran udara untuk mesin dan peralatan tertentu. Penyegaran udara untuk kenyamanan, menyegarkan udara agar tercipta kenyamanan beraktivitas bagi orang yang sedang melakukan kegiatan. Menyegarkan udara untuk kebutuhan khusus, menyegarkan udara di suatu ruangan yang diperlukan oleh suatu proses, bahan, mesin dan peralatan, yang ada di dalamnya.

Udara segar diperoleh dengan mencampurkan udara dingan atau udara penyegar dengan udara dalam ruangan. Udara ruangan sejumlah mr dengan Tr dan φr dicampur dengan uadra penyegar sejumlah mp dengan Tp dan φp, akan menghasilkan udara ruangan yang baru sejumlah m (m=mp+mr) dengan T dan φ yangdipersyaratkan. Pencampuran udara dilakukan dengan sasaran tertentu, menstabilkan temperatur dalam ruangan atau menurunkan temperatur dalam ruangan sampai temperature tertentu. Menstabilkan temperatur ruangan dengan dengan membuat julah panas atau kalor di dalam ruangan pada jumlah yang tetap atau konstan. Menurunkan temperatur udara ruangan sampai batas yang dipersyaratkan dengam menurunkan jumlah panas di dalam ruangan. Agar jumlah panas konstan atau berkurang dilakukan dengan dengan mengambil jumlah panas yang sesuai danpanas tersebut dikenal sebagai beban kalor. Beban kalor merupakan penjumlahan dari beban kalor laten (QL) dan beban kalor sensibel (QS). Kalor laten, adalah jumlah yang dibutuhkan untuk menguapkan sejumlah air selama proses penguapan, yang berlansung pada temperatur konstan. Kalor sensibel, adalah jumlah kalor yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur sejumlah udara dengan kenaikan temperatur tertentu.

1.2.Penyegaran Udara

Penyegaran udara adalah suatu proses mengkondisikan udara dalam ruangan agar mencapai temperatur T dan kelembaban relatif φ yang diinginkan atau yang dipersyaratkan. System pendingin atau penyegar udara memiliki kegunaan lain, yaitu mengatur aliran uara dan kebersihan udara, sehingga tidak hanya kondisi tertentu yang dicapai akan teapi juga menjamin tercapainya jumlah udara dan kebersihan udara yang dipersyaratkan.

Apabila seseorang berada dalam suatu ruangan tertutup dalam jangka waktu yang cukup lama, maka pada suatu saat orang tersebut akan meraakan ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itu meningkat sejalan dengan pertambahan waktu. Pada tahun 1977, Lavoisier seorang ahli kimia melakukan serangkaian penelitian yang mempelajari secara lebih mendalam tentang turunnya ketidak-nyamanan orang di dalam ruangan tertutup. Hasil penelitian Lavoisier menerangkan, bahwa kenaikan kadar CO2 di dalam ruangan sebagai akibat pernafasan manusia dan menyebabkan sesak dan panas. Sebelum Lavosier melakukan penelitan, pada 1905 Frugge seorang ahli kesehatan mengajukan teori yang masih banyak penganutnya sampai saat ini. Frugge mengemukakan manusia seibarat sebagai motor bakar, manusia harus mengeluarkan panas yang dihasilkan sebagai akibat dari kerja yang dilakukanya. Apabila panas tidak dapat dikeluarkan, misalnya tidak terkondisi perpindahan panas dari dalam tubuh manusia ke lingkungannya, maka dia merasakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman.

Sistem pendingin atau penyegar udara dalam garis besar terbagi atas dua kelompok utama, yaitu penyegar udara untuk kenyamanan dan penyegar udara untuk indstri. Penyegar udara untuk kenyamanan mengutamakan kerja bagi orang yang melakukan aktivitas tertentu atau kenyamanan bagi orang yang tidak melakukan kegiatan produktif tertentu. Penyegar udara untuk industri, untuk memanuhi kebutuhan kondisi udara untuk suatu proses dan atau material dan atau mesin peralatan dan atau barang tertentu di dalam industri.

Sistem pendingin memadukan berbagai komponen atau peralatan untuk mengatur kondisi udara, mengalirkan udara tersebut ke ruangan yang di kondisikan, dan untuk mengatur kondisi lingkungan ruangan sesuai dengan batasan yang dkehendaki.

Sistem pendingin berfungsi untuk mengatur kebutuhan energi untuk pendinginan dan pemanasan, menyediakan udara pada kondisi tertentu, (dingin atau panas, lembab atau kering, membersih atau bersih, dan aspek lain yang menjadi pilihan), mendistribusi udara yang telah dikondisikan dan mengalirkan udara segar dari luar ke dalam ruangan. Mengelola dan mengatur parameter di lingkungan ruangan, seperti temperatur, kelembaban, kebersihan, laju aliran udara, level suar, dan perbedaan tekanan antara kondisi ruangan dengan lingkungan luar.

1.3.Aplikasi Sistem Pendingin

System pendingin yang menghasilkan udara yang nyaman, untuk memenuhi kenyamanan, dan kesehatan lingkungan dalam suatu ruangan yang melakukan berbagai aktivitas.

Sebagaimana diketahu jenis ruangan yang harus dilayani banyak macamnya dengan persyaratan yang beragam pula, sehingga sistem pendingin jenis tertentu yang sesuai untuk memenui kebutuhanyang bercorakragam tersebut. Meskipun demikian dalam memilih jenis pendinginan yang cocok sebaiknya dengan berbagai alternatif dengan setiap altrnatif dapat memenuhi persyaratan kondisi udara yan ditetapkan, barulah alaternatif-alternatif itu dikaji dengan mendetil untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya relatif antara satu dengan lainnya. Pada banyak kasus kelemahan dan keluatan difokuskan pada aspek pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan perawatan. Bebrapa gedung yang memerlukan pelayanan dari system pendingin, untuk mewujudkan kondisi ruangan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan khas, adalah :

1.3.1.Umum

Sektor umum meliputi bangunan perkantoran, gedung pendidika, bangunan untuk mesium, ruangan perpustakaan, ruangan bioskop, lingkungan rekreasi, dan lainnya. Tuntutan pelayanan relatif ada kesamaan antara ruangan di dalam satu bangunan mengingat penggunaan setiap ruangan dalam gedung itu kebanyakan sama satu dengan lainnya. Perancangan lebih sederhana dari gedung pusat bisinis.

Suatu gedung yang besar dengan banyak ruangan yang masing-masing dengan persyaratan kenyamanan ada yang sama dan ada pula yang berbeda, dapat dibagi ejadi daerah pinggir atau perimeter dan daerah dalam atau daerah interior. Daerah perimeter banyak dipengaruhi oleh keadaan udara daerah luar dan radiasi langsung. Sedang daerah interior tidak terlalu dipengaruhi oleh udara atmosfir dan radiasi secara langsung, namun cukup dipengaruhi beban kalor tersimpan (heat gain). Umumnya daerah perimeter menggunakan system udara tungal dengan volme udara variabel yang ruangannya dilengkapi dengan unit koil-kipas atau unit induksi. Sedang daerah interior umumnya menggunakan isistem udara unggal dengan volume konstan.

1.3.2.Perdagangan

Sektor komersial meliputi bangunan, supermarket, departemen store, pusat perbelanjaan, restaurant, dan lain sebagainya. Pada pusat bisnis yang cukup besar, umumnya tuntutan pelayanan akan kondisi udara berbeda satu dengan lainya dari pusat bisnis di dalam pusat bisnis yang beraneka itu. Tuntutan yang dipersyaratkan di antara banyak ruangan tempat bisnis dilakukan, umumnya tidak seragam meskipun di antaranya ada yang relative sama. Pada kasusu seperti ini perancangan system pendingin yang relatif lebih komplek.

Pada umumnya menggunakan siste dengan beberapa unit paket untuk setiap ruangan . Udara dingin dari setiap unit paket langsung dimasukkan kedalam ruangan.

1.3.3.Pemukiman

Bangunan dan ruangan yang termasuk dalam katagori pemukiman selain rumah pribadi, adalah hotel dan apartemen. Persyaratan kenyamanan udara hampir sama di banyak ruangan satu dengan lainnya, termasu rangan-ruangan di hotel dan apartemen. Operasi system pendingin hampir 24 jam selama 7 hari dalam seminggu untuk kebutuhan antara ruangan juga relatif tidak banyak berbeda satu dengan lainnya. Dalam hal ini system control yang mengendalikan digunakan untuk setiap ruangan.

Rumah yang besar dan mewah dapat menggunakan system pendingin sentral untuk memenuhi kebutuhan seluruh ruangan dalam rumah. Dapat juga menggunakan unit paket yang melayani suatu ruangan besar. Bebrapa system tunggal dengan masing-masing dua split merupakan pilihan lainnya.

System pendinginan untuk pemukiman apartemen dapat menggunakan system tunggal seperti rumah biasa. Pilihan lain adalah system pendingin sentral dengan system saluran tunggal dengan unit koil-kipas udara.

1.3.4.Kesehatan

Rumah sakit mempunyai karakteristik ruangan-ruangan yang lebih bervariasi dibandingkan dengan bangunan lainnya. Meskipun dalam hal kebersihan antar ruangan menuntut persyaratan yang relative sama, yaitu bersih untuk mencegah penyebaran dan perkembangan bakteri pathogen, virus, dan kuman penyakit.

System udara-ai cocok untuk bangsal perawatan dan ruang konsultasi. System dilengkapi dengan unit koil-kipas udaa atau unit induksi. Udara primer dimasukkan kedalam ruangan untuk ventilasi dan bekerja dengansistem udara luar penuh. Ruang oprasi sebaiknya menggunakan system saluran tunggal dengan penyegar udara yang terpisah. System yang sama sebaiknya digunakan untuk ruang periksa dan ruang radioskopi. Sedang untuk ruang adimistrasi sebaikya menggunakan system yang dipergunakan di perkantoran.

1.3.5.Transportasi

Sektor transportasi meliputi pesawat terbang, mobil, bis, kereta api, dan kapal laut. Penumpang hakekatnya menghendaki kenyamanan sepanjang perjalanan. System pendingin yang cocok ada perbedaan antara moda transportasi satu dengan lainnya. Pesawat tebang menggnakan udara primer atmosfir dengan memanfaatkan perbedaan tekanandalam cabin yang hamipr setengah dari tekanan atmosfir. Mobil dan bis menggunakan system paket dengan dua unit split.

1.3.6.Proses produksi

Proses produksi tekstil, proses produksi elektronik, proses manufacturing, proses pharmasi, proses pembekuan/pendinginan. Pada industri tekstil, memerlukan udara yang cukup kering pada proses pengolahan serat alami maupun serat pabrikasi, sehingga sistem control kelembaban rendah sangat berperan. Industri elektronik memerlukan dukungan kondisi ruangan untuk proses yang lebih beragam dan rumit.

1.4.Klasifikasi Sistem Pendingin

Ditinjau dari konstruksi dan karakteristik operasionalnya, sistem pendingin dapat dikalsifikasi atas tujuh kelompok. Ketujuh kelompok itu adalah, sistem pendingin khusus untuk kamar, sistem khusus untuk penguapan dan pendinginan udara, sistem khusus desiccan udara, sistem pengkondisi penampang panas udara, sistem pengkondisian kebersihan udara, sistem pengkondisian ruangan dengan pengkondian udara, sistem pendinginan paket, dan sistem sentral (central hydronic).

1.4.1.Sistem pengkondisian udara kamar atau sistem individual

Sistem individual merupakan system pengkondisian udara secara langsung dan mandiri dengan sistem mengendaika operasi mandiri. Sistem terdiri atas sistem terminal pengendali operasi, dapat terdiri atas dua unit indoor dan outdoor, atau sebagai pompa kalor. Sistem ini terdiri atas pengkondisi udara kamar jenis window, dan jenis paket yang sebagian instalasinya berada di luar dinding.

Umumnya komponen sistem telah terakit, yang terdiri atas : evaporator misalnya dengan pipa dan fin, kipas untuk aliran udara evaporator, penyerap partikel yang dikandung udara, kompresor yang mengkompresi uap refrigerant, kondensor dengan koil, kipas kondenso, sensor temperature udara, dan unit ekspansi.

1.4.2.Sistem penguapan dan pendinginan udara

Sistem menggunakan prinsip effek pendingin dari penguapan cairan air untuk mendinginkan udara secara langsung maupun secara tak-langsung. Sistem dapat saja sudah merupakan satu paket rakitan pabrk. Apabila sistem digunakan hanya untuk memanfaatkan efek pendingin, maka sistem merupakan komponen dari sistem lebih luas seperti sistem sentral.Umumnya komponen sistem adalah:ruangan masuk, filter, kipas suplai udara, penukar panas yang kontak langsung atau yang tak-kontak langsung, kipas aliran keluar, pengabut air (water sprays), pompa sirkulasi air, dan tanki suntikan air.

1.4.3.Sistem pengering udara

Sistem ini dengan fungsi utama mengkondisikan udara untuk mengeringan udara dengan cara mengurangi kadar air udara atau dengan cara mengurangi kelembaban udara. Prinsip hybrid merupakan cara yang digunakan untuk mengeringkan udara. Diterapkan aidah pendingin dan penguapan untuk mengurangi kadar air udara, dan secara bersamaan diterapkan dengan regenerasi dengan memasukkan udara luar yang sudah didinginkan atau dipanaskan secara setimbang. Pada saat yang bersamaan diupayakan efisiensi pemakaian energi.

Pengeringan dengan mengurangi kelembaban antara lain dengan pendinginan sensibel. Udara dialirkan melalui lapisan, lapisan solid atau lapisan liquid, yang berperan sebagai penyerap uap air, dengan penyeapan dapat denga kaidah fisik atau dengan prinsip kimiawi. Lapisan penyerap liquid seperti lithium chloride, menyerap uap air dengn memanfaatkan prinsip perbedaan tekanan antara uap dengan lapisan liquid. Pada lapisan solid Seperti silica-gel,penyerapan selain memanfaatkan perbedaan tekanan juga terjadi dengan adanya medan listrik di lapisan penyerap. Selama proses penyerapan terjadi pelepasan panas.pelepasan panas. Pelepasan panas yang sering di sebut sorpsi panas merupakan jumlah dari panas laten dan panas pembasahan. Panas laten berasal dari penyerapan pada kondensasi air oleh liquid. Panas pembasahan erasal dari penyerapan laisan solid yang merupakan pembasahan ketika menyerap uap air atau panas cairan ketika uap yang diserap oleh penyerap liquid.

Pada umumnya komponen sistem pengeringan udara, adalah pengurangan kadar uap air jenis rotari, penukar kalor pipa panas, pendingin penguapan baik langsung maupun yang tak-langsung, koil dan unit pengkompresi atau koil dan chiller pendingin, kipas, pompa filter, sistem control, saluran, dan sistem pemipaan.

1.4.4.Sistem pengkondisian dan penyimpan kalor

Sistem bekerja dengan kompresi refrigerant oleh kompressor listrik pada beban puncak dan dalam waktu yang lama. Tangki penampung air dingin ata es digunakan untuk mendinginkan ruangan atau bangunan selama waktu pada beban puncak, dan penyimpanan panas akan meredusir pemakaian listrik.

Sistem pengkondisian udara dan penyimpan kalor yang umumnya bagian dari sistem sentral, dengan komponennya secara umum, adalah : chiller pendingin air, udara, air, sistem control refrigerant, tangki air-chiller atau tangki penampung es, pompa tangki sirkulasi, dan sistem control.

1.4.5.Sistem pengkondisian kebersihan udara

Sistem pengkondisian udara pembersih ruangan berfungsi melayani kebutuhan ruangan atau ruangan-ruangan yang telah pada kodisi kritis.Kondisi kritis itu meliputi: jumlah patikel yang telah sangat banyak, temperatur dan kelembaban relatif yang sudah jauh menyimpang dari persyaratan, telah melahirkan kebisingan dan getaran dan dalam rangka memurnikan kondisi ruangan.

Komponen sistem umumnya, adaah : unit sirkulasi udara dan penyuntikan udara, demper, prefilter, koil, kipas, filter partikel efisiensi tinggi, saluran kerja, pemipaan kerja, pompa sistem refrigerasi, dan sistem kontrol.

1.4.6.Sistem pendingin paket

Penyegar udara jenis paket merupakan satu kesatuan antara peralatan penyegar dengan refrigerator yang semuanya terletak dalam satu rumah. Semua pendinginan jenis paket dimaksud hanya untuk pendingin, namun perkembangannya dapa digunakan juga untuk pemanasan denan melngkapi dengan koil pemans yang bekerja dengan uap atau air panas. Konstruksinya dalam bentuk tunggal, maupun dengan da unit split, pada unit indoor terdapat filter, system control, koil pendingin, dan kipas utama. Sedang pada unit outdoor, terdapat system refrigerasi, kompresor, kondensor, dan kipas kondensor. Kedua unit slit dihubungkan dengan saluran distribusi udara dank oil pendingin.

Pendingin jenis paket umumnya berkapasitas antara 3 sampai 10 Ton Refrigerasi yang  diancang untuk  kenyamanan normal  maupun  untuk keperluan proses industri

Atau keperluan lain yang memerlukan udara bertemperatur dan berkelembaban rendah. Jenis ini baik digunakan untk pelayanan satu ruangan maupun untu banyak ruangan yang dalam perkembangannya menjadi basis dari sistem pendingin sentral.

1.5.Sistem Pendingin Udara Sentral.

System pendingin udara sentral merupakan pengembangan dari system udara paket. Komponen standar adalah : motor listrik dan kipas udara, koil udara, pelembab dan saringan udara, terletak dalam satu paket. Pendinginan awal, pemanasan awal, pemanas ulang, dan demper sering digunakan sebagai asoseris.

Sistem pendingin sentral mengolah fluida pendingin, baik udara sebagai fluida pendinin ataupun air sebagi fluida pendingin. Apabila udara sebagai fluida pendingin, maka udara didinginkan dengan koil pendingin kemudian didistribusikan ke beberapa tempat. Acapkali udara bukan hanya sebagai fluida pendingin, tetapi sebagai fluida pemanas pada koil pemanas. Apabila air sebagai fluida pendingin, maka air didinginkan kemudian didistribusikan sebagai fluida pendingin ke berbagai ruangan di dalam satu banguan. Tercapainya kondisi kenyamanan yang dipersyaratkan dapat diwujudkan dengan memanaskan udara pendingin dengan koil pemanas dan air panas sebagai fluida panas. Penggunaan air sebagai fluida pendingin dan fluida pemanas efektif untuk beban besar, sebab panas jenis air hampir empat kali dari panas jenis udara. Untuk beban yang sama jumlah air pendingin jauh lebih rendah dari jumlah udara pendingin, hal yang sama berlaku untuk jumlah air pemanas yang jauh lebih rendah dari jumlah udara pemanas. Pada beban yang besar menggunakan air sebagai fluida pendingin dan sebagai fluida pemanas lebih efisien dan lebih efektif mendistribusikan fluida pendingin dan fluida pemanas dibandingkan dengan udara.

Sistem refrigerasi sistem pendingin sentral umumnya berupa paket penghasil fluida pendingin atau paket chiller (chiller package). Salah satu paket chiller pendingin menggunakan air sebagai fluida pendingin yang menjadi sumber pendingin utama pada pendingin sentral. Disamping itu terdapat pula ketel beserta kelengkapannya yang berperan menyediakan air panas untuk mewujudkan kondisi udara ruangan yang dipersyaratkan. Fluida pendingin hasil dari system refrigerasi didistribusikan ke setiap ruangan yang ingin dikondisikan, dan didalam ruangan tersebut terdapat koil pendingin yang melakukan pendinginan udara ruangan dengan melepas panas ke fluida pendingin, dan apabila temperature udara penyegar terlalu rendah maka udara penyegar dipanaskan dalam koil pemanas sebelum bercampur dalam udara ruangan. Pemanas udara di koil pemanas dengan mengambil kalor dari air panas.

Gambar 1.1.Sketsa sistem pendingin sentral

Pada pelaksanaannya sistem pendingin sentral dirancang dengan tiga model rancangan, yaitu : sistem udara, sistem air, dan sistem udara-air

1.5.1.Sistem udara

Sistem udara dikenal pula sebagai sistem pengelolaan udara dan seing dikenal sebagai sistem udara penuh. Sistem udara penuh ini paling banyak digunakan pada sistem pendingin sentral. Sistem udara penuh, menggunakan udara sebagai fluida pendingin hasil dari sistem refrigerasi. Pada sistem ini, udara berperan pada keseluruhan aspek sistem,untuk mengkondisikan, untuk transportasi, untuk distribusi, sirkulasi dan mengaliran keluar, dan mengkontrol kondisi lingkungan dalam ruangan.