Termodinamika I : Pertemuan ke 7

Lanjutan Hukum Thermodinama Pertama

Contoh kasus 4.2

Sistem pengangkat silinder torak berisi 2 kg uap air dengan volume mula-mula  1,8 m3 digunakan untuk mengangkat benda dengan massa 1000 kg. Penampang torak 0,1 m2 dan tekanan  udara luar 100 kPa. Kalor dimasukkan dan benda terangkat setinggi 1 m. Berapa kalor dimasukkan bila energi dalam uap air berubah 48 kJ/kg. Gravitasi 10 m/det2.

Penyelesaian

Anggapan :

- Tingkat keadaan awal dan akhir adalah tingkat keadaan keseimbangan.

- Gesekan torak dengan selinder diabaikan.

- Perubahan energi kinetis dan perubahan energi potensial system diabaikan.

- Berat torak diabaikan dan proses tekanan tetap.

∆U = Q – W

Q =  ∆U + W

∆U = 2x48kg.kJ/kg = 96 kJ.

p1 = pudara + (1000x10kgm/det2)/0,1 m2 = 200 kPa

V2 = V1 + ∆V = 1,8 m3 + 0,1x1 m2 = 1,9 m3

W =  pdV =  pdV = 200(1,9 – 1,8)kPa.m3 = 20 kJ

Q = 91 kJ + 20 kJ = 116 kJ.

Catatan :

Energi keluar system atau masuk ke dalam system merupakan cirri dari perpindahan energi, yang  dilakukan  dengan  modus-modus tertentu.  Perpindahan energi tersebut secara kuantitatif  dapat  dihitung  berdasarkan  persamaan-persamaan  tertentu sesuai dengan modus perpindahannya.

4.2.2.Perubahan energi sistem volume tetap

Sistem  volume  tetap  atau  sistem volume kontrol atau sistem volume atur adalah suatu system yang mengandung suatu zat yang volume diketahui dan selama proses transaksi energi volume fluida tetap. System ini digunakan pada analisis kasus yang ada aliran fluida.

Gambar 4.4. Sistem volume tetap

Gambar 4.4,  merupakan  sketsa  system volume tetap. Selama proses transkasi energi selama dt terjadi perpindahan energi bentuk kerja dan perpindahan energi bentuk panas dari sistem ke  lingkungan  dan dari  lingkungan  ke  system. Selain  itu  ada pula energi yang masuk lewat stasiun 1 dalam bentuk total energi fluida dan kerja aliran, dan yang sama energi keluar melalui stasiun 2. Keseimbangan energi menurut persamaan (4.4), dimana  ∆Em adalah selisih  energi masuk dengan energi keluar bersama denga massa masuk dengan massa keluar ∆Em = Em1 – Em2.

Em1 = m(h1 + gH1 + V12/2) , dan Em2 = m(h2 + gH2 + V22/2)

∆Em = m(h1   –  h2) + m(gH1 – gH2) + m( V12/2) – V22/2)			  (4.6a)

∆Em = m(h1   –  h2) + ∆EP + ∆EK						  (4.6b)

Persamaan keseimbangan energi system volume tetap adalah :

∆ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2) + ∆EK + ∆EP               (4.7)

Kasus perubahan energi kinetis dan perubahan energi potensial diabaikan, maka persamaan keseimbangan energi system volume tetap menjadi :

∆ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2)			   (4.8)

Contoh kasus 4.3

Nosel pada suatu turbin uap dialri dengan aliran stabil dengan kecepatan uap memasuki nosel 3 m/det pada 1 MPa dan 500 oC. Uap keluar dari nosel pada tekanan 0,1 MPa dan 200 oC. Pada kecepatan bepa uap air keluar nosel ?.

Penyelesaian

Anggapan

- Tidak ada pepindahan panas dan perpindahan energi bentuk kerja dari atau ke nosel kea tau dari lingkungannya.

- Perubahan nergi system  ESVT dan perbedaan energi potensial  ∆EP diabaikan

∆ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2) + ∆EK + ∆EP

0 = 0 – 0 + m(h1 – h2) + ∆EK + 0

0  = m(h1 – h2) +  m( V12/2) – V22/2)

mh1 +  m( V12/2= mh2 + V22/2

V2 = 2h1- h2+ V12

Tk.1 : p1 = 1 MPa dan T1 = 400 oC.  Tabel A-6, diperoleh h1 = 3263,9 kJ/kg

Tk.2 : p2 = 0,1 MPa dan T2 = 200 oC.  Tabel A-6, diperoleh h2 = 2875,3 kJ/kg

V2 = 23263,9- 2875,3kJ/kg+ 32m2/det2

V2 = 881,6 m/det.

4.3. Sistem-sistem Konversi Energi Aliran Stabil

Banyak mesin dan peralatan keteknikan bekerja selama jangka waktu tertentu yang panjang secara kontinyu. System tenaga mengperasikan komponennya, seperti ompa, kompresor, turbin,  penukar kalor,  dalam  jangka  waktu berbulan-bulan tanpa berhenti. Analisis kondisi dari unjuk kerja mesin dan peralatan ini dengan  pendekatan analisis sistem dengan aliran tetap.

Berbagai kasus untuk setiap mesin dan peralatan yang beroperasi dengan aliran tetap dan kontinyu dalam jangka waktu tertentu, analisisnya menggunakan pendekatan perubahan tingkat keadaan zat kerja sebagai konsekuesi dari transaksi energi antara system dengan lingkungannya. Prinsip keseimbanga energi merupakan alat yang utama dalam melakukan analisis yang khas akan diberikan untuk mesin dan peralatan yang banyak digunakan pada berbagai  system konversi energi, seperti mesin kerja pompa dan kompresor, mesin tenaga turbin, alat penukar kalor, dan system ekspansi energi konstan.

4.3.1.Pompa dan Kompresor

Pompa  dan kompresor berfungsi  meningkatkan  tekanan fluida,  pompa untuk fluida cairan dan kompresor untuk fluida berfasa gas.  Pada system konversi energi seperti system tenaga pompa dan kompresor bertugas meningkatkan tekanan fluida kerja sampai pada yang diinginkan oleh system.

Gambar 4.5. Sketsa kompresor

Pompa dan kompresor memerlukan input kerja mekanis untuk melakukan tugasnya dalam mewujudkan fungsi di dalam system utama. Pada umumnya dalam analisa pompa dan kompresor diupayakan proses berlangsung tanpa ada perpindahan energi dalam bentuk panas atau proses dianggap adiabatis. Anggapan operasi pompa dan kompresor adiabatic cukup akurat,  sebab  system  pompa dan kompresor dengan lingkungannya hanya melakukan proses transaksi perpindahan energi dalam bentuk kerja .Anggapan lain yang akurat untuk diterapkan pada analisa pompa dan kompresor adalah perbedaan energi kinetis dan perbedaan  energi  potesial  antara  stasiun  masuk  dan  stasiun  keluar diabaikan,  ∆EK=0 dan ∆EP = 0,  sebab  bila  laju  aliran masuk dan keluar relatif sama dengan aliran tetap nilai EK masuk dan keluar relative sama pula, dan bila perbedaan ketinggian statsiun masuk dengan  stasiun keluar  sangat  kecil  dibandingkan  dengan elevasi akan menghasilkan nilai EP masuk dan keluar relatif sama.

Contoh kasus 4.4

Udara tekanan 100 kPa dan 280 oK dikompresikan oleh kompresor sampai 600 kPa dan 400 oK dengan laju aliran 0,02 kg/det  dan kerugian head 16 kJ/kg. Berapa daya yang diinputkan untuk kerja kompresor.

Penyelesaian

Anggapan

- Perubahan energi system diabaikan dan perbedaan energi kinetis diabaikan, ∆EK = 0, serta perbedaan energi potensial diabaikan, ∆EP = 0.

- Aliran adiabatis dan udara sebagai gas ideal.

Keseimbangan energi untuk kasus ini adalah :

∆ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2) + ∆EK + ∆EP

0 = Wk,in – HL + m(h1 – h2) , sebab : ∆ESVT = 0, ∆EK = 0 , dan ∆EP = 0

Wk,in = HL + m(h2 – h1)

Tk.1 : p1 = 100 kPa dan T1 = 2800 oC.

Tabel A-17, diperoleh h1 = h280K = 280,13 kJ/kg

Tk.2 : p2 = 600 kPa dan T2 = 400 oC.

Tabel A-17, diperoleh h2 = h400K = 400,98 kJ/kg

Wk,in = (0,02 kg/det)(16 kJ/kg) + (0,02 kg/det)(400,98 – 280,13)kJ/kg

Wk,in = 2,74 kW

4.3.2.Turbin

Turbin befungsi melakukan ekspansi fluida dan mengkonversi energi fluida menjadi energi bentuk kerja poros. Pada system konversi energi seperti system tenaga, turbin berfungsi menghasilkan kerja mekanis dengan ekspansi fluida dan perpindahan energi menurut kaidah momen momentum sebagai proses internal di dalam turbin. Turbin meghasilkan kerja mekanis output, WT,out.

Gambar 4.6 Sketsa Turbin

Pada umumnya dalam analisis turbin sebagaimana pompa dan kompresor proses transaksi energi yang terjadi hanya perpindahan energi dalam bentuk kerja dan diupayakan tanpa perpindahan energi dalam bentuk panas atau dianggap adiabatic. Analisis cukup akurat dengan membuat anggapan tidak terjadi perpindahan energi bentuk panas dari atau ke turbin. Anggapan lain yang akurat untuk diterapkan pada analisis turbin adalah perbedaan energi kinetis dan perbedaan  energi  potesial  antara  stasiun  masuk  dan  stasiun  keluar diabaikan,  ∆EK=0,  sebab  bila  laju  aliran masuk dan keluar relatif sama dengan aliran tetap nilai EK masuk dan keluar relative sama pula. Sedang perbedaan enegi potensial bersifat kasusistis sesuai dengan beda elevasi stasiun masuk dengan station keluar, dan bila perbedaan ketinggian statsiun masuk dengan  stasiun keluar  sangat  kecil  dibandingkan  dengan elevasi system perbedaan nilai EP masuk dan keluar dapat diabaikan.

Contoh kasus 4.5

Turbin uap bekerja secara adiabatic menghasilkan 5 MW. Uap air memasuki turbin pada tekanan 2 MPa dan 400 oC dengan kecepatan 50 m/det melalui seksi masuk yang mempunyai ketinggian 10 meter. Uap air keluar turbin melalui seksi keluar yang terletak pada ketinggian 6 meter pada tekanan 15 kPa dan kecepatan 180 m/det serta kualitas uap 0,9

Berapa : a). Perbedaan entalpi dan perbedaan energi kinetis serta perbedaan energi potensial, b).Kerja turbin untuk persatuan massa, dan c).Berapa laju aliran massa untuk menghasilkan daya 5 MW.

Penyelesaian

Anggapan :

1.Tidak ada peubahan energi SVT,  ∆EKSVT = 0

2.Tidak ada kerja lain selain lewat poros dan saluran, dan proses adiabatic. Gravitasi 10m/det2

,

a.Perubahan entalpi,  ∆EK, ∆ EP

Tk.1 : p1 = 2 MPa dan T1 = 400 oC

Tabel A-6 : h1 = 3247,6 kJ/kg

Tk.2 : p2 = 15 kPa dan x = 0,9

Tabel A-5 : hf2 = 225,94 kJ/kg dan hg2 = 2599,1 kJ/kg

h2 = (1 – x)hf2 + xh2g = (0,1x225,94 + 0,9x2599,1) kJ/kg

h2 = 2361,73 kJ/kg

∆h = (h2 – h1) = (2361,73 – 3247,6) kJ/kg = – 885,87 kJ/kg

∆EK = V22- V122=1802m2det2-502m2det22 = 14,95 kJ/kg

∆EP = g(Z2 – Z1) = 10m/det2(6 – 10)m = 1 – 0,04 kJ/kg.

b.Kerja turbin pesatuan massa

WT/m = (h1 – h2) = (3247,6 – 2361,73) kJ/kg

WT/m = 885,87 kJ/kg

c.Laju aliran massa untuk daya 5 MW

m = Daya/(WT/m) = (5000 kJ/det)/(885,87 kJ/kg)

m = 5,644 kg/det.

4.3.3.Penukar Kalor

Penukar kalor berfungsi mlakukan perpindahan energi bentuk panas di antara dua macam aliran fluida. Secara system penukar kalor tidak melakukan transaksi energi dengan lingkungannya baik bentuk panas maupunbentuk kerja. Kedua macam aliran fluida itu mempunyai lintasan masing-masing yang dipisahkan oleh Bidang Pemanas BP dengan beberapa model aliran, aliran sejajar, aliran berlawanan, dan aliran bersilangan.

Pada umumnya dalam analisis penukar kalor digunakan anggapan : tidak ada perpindahan energi antara system dengan lingkungannya. Perbedaan energi kinetis dan perbedaan energi potensial antara stasiun masuk denga stasiun keluar masing-masing aliran diabaikan, ∆EK = 0 dan ∆EP = 0.  Kemudian transaksi energi di pedalaman antara aliran-aliran fluida hanya dalam bentuk perpindahan panas dan perpindahan energi bentuk kerja diabaikan.

Contoh kasus 4.6

Kondensor digunakan untuk mendinginkan refrijeran 134a dengan fluida pendingin air. Refrijeran memasuki kondensor pada 1 MPa dan 70 oC  dengan laju 6 kg/menit dan keluar pada 35 oC. Air memasuki  kondensor  pada 0,3 MPa  dan 15 oC yang kemudian keluar pada 35 oC. Berapa : a).Laju aliran massa air, dan b).Perpindahan panas dari refrijeran ke air.

Penyelesaian

Anggapan :

1.Tidak ada perubahan energi system ESVT = 0, perubahan energi kinetis dan energi potensial

diabaikan ∆EK = 0 dan ∆EP = 0

2.Tidak ada perpindahan panas dan perpindahan energi bentuk kerja dengan lingkungan.

- Laju aliran massa air (ma)

Keseimbangan energi refrijeran

ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2) + ∆EK + ∆EP

0 = 0 – Qr + mr(h1 – h2)

Qr = mr(h1 – h2)

Keseimbangan energi air

ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + ma(h3 – h4) + ∆EK + ∆EP

0 = Qa – 0 + ma(h3 – h4)

Qa = ma(h4 – h3)

Keseimbangan energi antara refrigerant dengan air adalah : Qr = Qa.

mr(h1 – h2) = ma(h4 – h3)

ma  = mr(h1 – h2)/(h4 – h3)

Tk.1 : p1 = 1 MPa dan T1 = 70 oC

Tabel A–13 : h1 = 302,34 kJ/kg

Tk.2 : p2 = p1 = 1 MPa dan T2 = 35 oC

Tabel A–13 :h2 = hf,35 = 98,78 kJ/kg

Tk.3 : p3 = 0,3 MPa dan T3 = 15 oC

Tabel A–4 : h3 = hf,15 = 62,99 kJ/kg

Tk.4 : p4 = p3 = 0,3 MPa dan T4 = 25 oC

Tabel A–4 : h4 = hf,25 = 104,89 kJ/kg

ma  = 6 kg/min(302,34 – 98,78)/(104,89 – 62,99)

ma = 29,15 kg,min

- Laju perpindahan panas

Q = Qa = Qr

Q = mr(h1 – h2)

Q = 6kg/min(302,34 – 98,78)kJ/kg

Q = 1221 kJ/min

4.3.4.Nosel dan Difusor

Nosel berfungsi meningkatkan kecepatan fluida dengan proses ekspansi fluida. Penampang nosel  menyusut  sejalan  dengan lintasan fluida,  untuk fluida berfasa cairan. Penampang nosel  untuk  fluida  gas  terbagi  atas tiga bagian sesuai dengan kecepatan fluida, pada selang

kecepatan kurang dari kecepatan suara atau sub-sonik (M < 1) penampang menyusut searah dengan  aliran fluida,  pada  selang  kecepatan  sama  dengan  kecepatan  suara  atau sonik (M = 1) dan selang ini sangat pendek dengan penampang nosel tetap, dan selang kecepatan lebih  besar  dari kecepatan suara atau supersonik (M > 1) penampang nosel bertambah searah dengan aliran fluida. Diffusor berfungsi meningkatkan tekanan fluida dengan menurunkan kecepatan aliran fluida. Penampang diffuser berkebalikan dengan penampang nosel, yaitu bertambah searah dengan lintaan fluida.

Pada umumnya perpindahan energi bentukpanas antara nosel atau diffuser dengan engukungannya terjadi cukup rendah shingga sering diabaikan. Sedang perpindahan energi bentuk kerja hampir tidak terjadi kecuali gesekan antara fluida denga dinding yang dikenal sebagai  kerugian head.  Anggapan  lain  yang  akurat  untuk diterapkan pada analisa nosel dan diffuser adalah perbedaan energi potensial antara stasiun masuk dengan stasiun keluar diabaikan,  ∆EP = 0, sebab perbedaan  ketinggiannya sangat kecil dibandingkan dengan elevasi system perbedaan EP masuk dengan keluar diabaikan. Menjadi titik berat analisis  adalah perubahan energi kinetis..

Contoh kasus 4.7

Diffusor dengan diameter masuk 0,4 m2 digunakan untuk mengubah kecepatan udara pada turbojet dengan teknan udara masuk 80 kPa dan 10 oC serta 200 m/det. Kecepatan udara keluar diffusor jauh lebih rendah dari kecepatan masuk. Berapa : a). Laju aliran massa udara, dan b) temperatur udara keluar.

Penyelesaian

Anggapan :

- Tidak ada perpindahan panas dan perpindaan energi bentuk kerja dari atau ke diffuser kea tau dari linkunggannya.

- Perubahan  energi system  ∆ESVT dan perbedaan energy potensial  ∆EP diabaikan.

- Energi kinetis keluar diffuser diabaikan.

- Udara dianggap sebagai gas ideal.

- Laju aliran massa udara

v1 = R T1p1 = (0,287kPa.m3/kgoK)(283)/(80 kPa)

v1 = 1,015 m3/kg

m = ρVA = (1/1,015)kg/m3.(200)m/det.(0,4)m2

m = 78,8 kg/det.

- Temperatur udara keluar

ESVT = Σ(W + Q)masuk – Σ(W + Q)keluar + m(h1 – h2) + ∆EK + ∆EP

0 = 0 – 0 + m(h1 – h2) + ∆EK + 0

0 = m(h1 – h2) + mV122  –  mV222

h2 =  h1 + mV122 ,  karena V2 <<

h1=  h283K = 283,14 kJ/kg

h2 =  283,14 kJ/kg + (200m/det)2/2  = 303,14 kJ/kg

Tk.2 : h2 = 303,14 kJ/kg,  Tabel A – 17 diperoleh T2 = 303 oK.

4.3.5. Katup Ekspansi

Katup ekspansi berfungsi menurunkan tekanan fluida  dengan signifikan dengan melakukan ekspansi fluida pada entalpi konstan. Berbeda dengan ekspansi pada turbin untuk menghasilkan kerja mekanis, ekspansi pada katup ekspansi tidak untuk menghasilkan energi bentuk kerja, tetapi untuk mengubah kondisi fluida seperti temperatur fluida dengan signifikan. Katup rkspansi memegang fungsi penting pad system refrijerasi khususnya untuk terjadinya perpindahan panas yang besar pada proses evaporasi di sistem refrijerasi.

Proses  ekspansi yang terjadi pada katup ekspansi dianggap berlangsung secara adiabatis atau tidak terjadi perpindahan energi bentuk panas (Q = 0) demikian pula tIdak terjadi perpindahan energi bentuk kerja (W = 0). Anggapan lain adalah perbedaan energi potensial antara stasiun masuk dengan stasiun keluar diabaikan, ∆EP = 0, dan perbedaan energi kinetis juga dianggap sangat rendah (∆EK = 0).

Berdasarkan  semua asumsi  dan karater operasional  sistem,  maka  energi  fluida hampir tidak ada perubahan antara stasiun masuk (tk.1) dengan stasiun keluar (tk.2). Dengan demikian untuk katup ekspansi berlaku h1 = h2, dengan menggunakan h = u + pv, maka berlaku pula hubungan, u1 + p1v1 = u2 + p2v2.

Contoh kasus 4.8

Pipa kapiler digunakan untuk menurunkan tekanan refrijeran 134a dari 0,9 MPa menjadi 0,14 MPa dengan proses entalpi konstan. Berapa temperatur dan kualitas uap refrijeran ketika keluar dari pipa kapiler.

Penyelesaian)

TK.1 : Cairan jenuh dan 0,9 MPa

Tabel A – 12 : h1 = 99,45 kJ/kg dan T1 = 35,53 oC

Tk.2 : Campuran uap-cairan dan 0,14 MPa.

Tabel A – 12 : hf = 25,77 kJ/kg dan hg = 236,04 kJ/kg, serta T2 = – 18,80 oC

X = (h2 – hf)/(hg – hf) = (99,45 – 25,77)/(236,04 – 25,77)

X = 0,35.