Termodinamika II :  Pertemuan ke 7

Lanjutan Sistem Tenaga Gas dan Sistem Pendorong

1.Nosel Dan Difusor

Nosel berfungsi mengkonversi energi entalpi, khususnya tekanan p dari aliran gas menjadi energi kinetis EK. Gas keluar dari nosel, komposisi energi tekanan menurun dan kecepatan bertambah.

Difusor berfungsi mengkonversi energi kinetis menjadi energi entalpi, khususnya kecepatan V dari aliran gas. Gas keluar dari diffusor, komposisi energi tekanan meningkat dan kecepatan turun.

1.1. Aliran Gas Dalam Nosel

Kecepatan keluar nossel diperoleh melalui anlisa termodinamika. Gambar. 31 model analisa nossel.

Gambar.  Sistem Nossel

Anggapan :

- aliran tetap/kontinyu.

- sistem adiabatis

- energi kinetis memasuki nossel diabaikan

- fluida sebagai gas ideal.

- panas jenis fluida kerja tetap.

- proses isentropis

Hukum I : h1 = h + V2/2 = h2 + V22/2 = ........ = hk +Vk2/2			(5.16a)

Persamaan (5.1b) : cp(Ti – T) = V2/2  dan cp(Ti – Tk) = Vk2/2	(5.16b)

atau                    : T/Ti   = 1 – V2/(2cpTi)				(5.16c)

Tk/Ti = 1 – Vk2/(2cpTi)				(5.16d)

Persamaan (5.3a) :  p/pi  = (T/Ti)k/(k-1) = (1 -  V2/(2cpTi))k/(k-1)	            (5.16e)

:  pk/pi = (Tk/Ti)k/(k-1) 	= (1 -  Vk2/(2cpTi))k/(k-1)	           (5.16f)

Maka  kecepatan aliran :  V = 2cpTi(1 – T/Ti))0,5				(5.16g)

= (2cpTi(1 – (p/pi)(k-1)/k)0,5			(5.16h)

Vk= 2cpTi(1 – Tk/Ti))0,5= (2cpTi(1 – (pk/pi)(k-1)/k)0,5  (5.16j)

Persamaan-persamaan (5.16h) dan (5.16j) menerangkan, bahwa semakin besar tekanan pemasukan kedalam nossel (pi) akan menghasilkan kecepatan  keluar (Vk) yang semakin besar pula yang artinya akan menghasilkan daya dorong yang juga bertambah besar.

Penerapan siklus turbin gas pada sistem pendorong, adalah untuk menghasilkan gas bertekenan tinggi. Gas yang bertekanan tinggi secara umum dihasilkan melalui proses difusi (oleh difusor)-kompresi dan pembakaran.

1.2.Aliran  Dalam Difusor

Difusor sebagaimana dengan nosel merupakan bagian penting pada konversi energi, yaitu mengkonversikan kecepatan  atau energi kinetis menjadi tekanan. Pada kompresor nonpositip, difusor berfungsi  mengubah kecepatan yang ditingkatkan oleh sudu-sudu kompresor menjadi tekanan. Sedangkan pada sistem pendorong, seperti turbojet, difusor berfungsi meningkatkan tekanan udara masuk dengan memanfaatkan laju pendorong, sehingga kerja kompresor menjadi tereduksi.  Dan secara geometris, difusor mempunyai bentuk yang berkebalikan dengan bentuk nosel.

gambar. Sistem Difusor

h1 + V12/2 = h2 + V22/2

h1 – h2 =  (V22 – V12)/2 = Cp (T1 – T2)

T2 = T1 - (V22 – V12)/2

T2 = T1 – (V22 – V12)/(2Cp)

T2 / T1 = 1 –  (V22 – V12)/(2T1Cp)

= 1 + (V12 – V22)/(2T1Cp),  lebih sederhana karena V1 > V2

Jika proses di dalam difusor  berlangsung secara  isentropis, maka berlaku persamaan:

T2s/T1 = (p2s/p1)(k-1)/k     dan    p2/p1 = p2s/p1

maka :           p2/p1=  (1 +  (V12 – V22)/(2T1Cp))k/(k-1)

(p2/p1) (k-1)/k – 1 = ((k-1)/k)(V12 – V22)/2T1R)

2.Turbin Gas Pesawat

Turbin gas untuk pesawat banyak digunakan, mengganti mesin pembakaran dalam, karena perbandingan daya yang dihasilkan dengan bobotnya lebih baik. System ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu diffusor, generator gas, dan nossel.

Diffusor berfungsi mengkonversi jenis energi, yaitu energi kinetis fluida atau udara menjadi energi entalpi/tekanan, yang mengurangi kerja kompresor. Perhatikan sketsa turbin gas di bawah, tekanan udara masuk p1 , tekanan udara masuk kompresor p2, dan tekanan udara ruang bakar p3, maka kerja kompresor dari p2 ke p3.  Seandainya tidak ada konversi jenis energi oleh diffuser, maka kerja kompresor dari p1 ke p3 yang lebih besar dari kerja dari p2 ke p3.

3.Sistem Pendorong  Tenaga Gas

Sistem pendorong merupakan aplikasi termodinamika yang makin terpakai. Mesin-mesin jet makin banyak dipakai, ini merupakan manipestasi dari sistem pendorong gas.	 Prinsip yang paling dasar dari sistem pendorong gas adalah : penerapan prinsip momentum (kinetis) dari suatu aliran fluida gas, yaitu sebagai reaksi dari gerak fluida gas maka sistem akan memperoleh gaya dorong yang sama besar dengan perubahan momentum gerakan fluida. Oleh sebab itu titik berat pengembangan sistem pendorong, adalah upaya perpindahan energi dari sumber energi kepada gas sebagai fluida kerja dan selanjutnya diupayakan pula pengubahan (konversi) energi gas sehingga sebanyak-banyaknya menjadi dalam bentuk energi kinetis. Upaya-upaya itu memberi hasil yang semakin baik dengan makin berkembangnya : (1) teknologi ruang bakar (sebagai komponen pemasukan kalor), dan (2) teknologi nossel (sebagai komponen pengkonversi energi gas  dalam bentuk energi kinetis).

Gaya dorong secara sederhana, dengan membuat pengabaian-pengabaian yang baik, merupakan persamaan momentum berikut :

Gaya dorong = mVk						(5.15a)

m = laju aliran massa gas

= ρkAkVk 					(5.15b)

ρk= massa spesifik gas keluar nossel

Ak= luas penampang keluar nossel.

Vk= kecepatan gas keluar nossel.

a.Sistem Turbopropeller (Turboprop)

Sistem turbin gas ini merupakan siklus terbuka. Fungsi turbin selain untuk menyediakan tenaga penggerak kompresor, yang utama untuk menggerakkan propeller (baling-baling). Kerja kompresor direduksi ketika  pesawat bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, karena dengan memanfaatkan momentum aliran udara terjadi peningkatan tekanan oleh difusor sebelum aliran memasuki kompresor. Kemudian nossel mengubah energi kalor dan tekanan yang keluar dari turbin gas menjadi energi kinetis yang bermanfaat menambah daya dorong.

1 ke 2 : konversi isentropis kinetis aliran udara menjadi tekanan di dalam difusor

2 ke 3 : kompresi isentropis.

3 ke 4 : pembakaran dalam ruang bakar pada tekanan tetap.

4 ke 5 : ekspansi isentropis dalam turbin (untuk menggerakkan kompresor dan propeller).

5 ke 6 : konversi isentropis tekanan menjadi kinetis di dalam nossel.

Gambar. Pendorong Turbopropeller Ideal

b.Pendorong Turbo Jet

Pendorong turbo-jet pada prinsipnya adalah siklus Brayton terbuka. Ekspansi gas di

dalam turbin dibatasi hanya untuk menggerakkan kompresor saja (karena tekanan gas diperlukan untuk pendorong setelah diubah menjadi kinetis).

Gambar. Pendorong Turbojet Ideal

1 ke 2 : konversi isentropis kinetis aliran udara menjadi tekanan di dalam difusor

2 ke 3 : kompresi isentropis.

3 ke 4 : pembakaran dalam ruang bakar pada tekanan tetap.

4 ke 5 : ekspansi isentropis dalam turbin (terbatas hanya untuk menggerakkan

kompresor).

5 ke 6 : konversi isentropis tekanan menjadi kinetis di dalam nossel.

c.Pendorong Turbo Jet Pemanas Ulang

Sistem pendorong turbo jet yang menggunakan pemanas ulang merupakan modifikasi dari Pendorong turbo-jet biasa. Gas yang keluar dari turbin mengalami pemanasan ulang (agar suhu meningkat), untuk menghasilkan kinetis yang lebih besar dan artinya menghasilkan gaya dorong yang lebih besar lagi. Pendorong sistem ini dapat menghasilkan lebih dari 600 N/kg/(det). Akan tetapi proses yang demikian memerlukan bahan bakar yang lebih banyak, oleh karena itu digunakan pada “kondisi khusus” saja pada selang waktu yang cukup pendek (misalnya pada pesawat perang pada monuver tertentu saja yang memerlukan kecepatan besar).

Gambar. Pendorong Turbojet  Pemanas Ulang Ideal

1 ke 2 : konversi isentropis kinetis aliran udara menjadi tekanan di dalam difusor

2 ke 3 : kompresi isentropis.

3 ke 4 : pembakaran dalam ruang bakar pada tekanan tetap.

4 ke 5 : ekspansi isentropis dalam turbin (terbatas hanya untuk menggerakkan

kompresor).

5 ke 6 : pemanasan ulang pada tekanan tetap.

6 ke 7 : konversi isentropis tekanan menjadi kinetis di dalam nossel.

d.Pendorong Ram Jet

Pendorong ram jet tidak munggunakan kompresor, sehingga tidak diprlukan turbin. Peningkatan tekanan udara terjadi di difusor dengan memanffatkan momentum aliran  yang besar yang memasuki difusor (karena laju yang tinggi). Oleh sebab itu ram jet digunakan apabila aliran udara mempunyai kecepatan tinggi, misalnya bila pesawat terbang telah bergerak dengan cepat. Kombinasi ram-jet dengan turbo-jet, secara ideal dapat memberikan penghematan yang berarti : turbo-jet digunakan saat pesawat terbang meninggalkan landasan, menaik, menurun, dan mendarat, sedangkan ram-jet digunakan pada saat menjelajah.

Gambar. 37, merupakan sketsa pendorong ram jet.

Gambar. Pendorong Ramjet Ideal

1 ke 2 : kompresi isentropis di dalam difusor.

2 ke 3 : pembakaran pada tekanan tetap.

3 ke 4 : pengubahan ke kinetis di dalam nossel.

4. Contoh kasus sistem pendorong

Contoh 1

Sebuah mesin turbojet digunakan sebagai mesin pendorong. Gaya dorong diharapkan 4500 N. Udara masuk pada kondisi 1 atm dan 25o C. Kompresi oleh kompresor dari 1,5 atm sampai 7,5 atm. Suhu pemasukan ke turbin dibatasi pada 1100o C, dan turbin menghasilkan daya hanya untuk menggerakkan kompresor. Keluaran nossel diharapkan pada tekanan 1 atm.

Berapa jumlah udara dan bahan bakar yang diperlukan, bila bahan bakar mempunyai nilai kalor 39000 kJ/kg.bb.

Penyelesaian

Sistem dan pernyataan proses : gambar 26.

Anggapan :

- udara sebagai gas ideal.

- efisiensi isentropis kompresor dan turbin masing-masing 0,7.

Suhu masuk kompresor : T2 = T1(p2/p1)(k-1)/k

= 298,3(1,5)0,286 = 335o K

h2 = 15 kJ/kg (sebab 1,5 atm dan 335o K)

Suhu keluar kompresor :  T3 = T2(p3/p2)(k-1)/k

= 335(5)0,286 = 530,8o K

Kerja kompresor :

WKs = (h3s – h2), untuk setiap satuan aliran.

= cp(T3s – T2)

= 1,1(530,8 – 335) = 215,38 kJ/kg.

h3 = WKs/0,7 + h2 = 323,3 kJ/kg.

Kerja turbin :

WT   = (h4 – h5), untuk setiap satuan aliran.

= WKs/0,7 (karena kerja turbin hanya untuk menggerakkan kompresor).

= 308,3  kJ/kg.

h4 = (T4 – T3)cp + h3  = (1373,3 – 530,8)(1,1) + 323,3 = 1250 kJ/kg.

h5 = h4 – WT = 1250 – 308,3 = 941,7 kJ/kg.

T5 = T4 – Wt/cp =1093o K

p3 = p4(T5/T4)k/(k-1) = (7,5)(0,796)3,5 = 3,37 atm.

Kecepatan keluar nossel :

Persamaan (5.16j) : Vk = (2cpTi(1 – (pk/pi)(k-1)/k)0,5

= ((2)(1100)(1093 – 273,3)(1-(0,297)0,286)0,5

= 727,3 m/det.

a. Lajui aliran udara :

Gaya dorong = mVk    (persamaan 5.15a)

m = gaya-dorong/Vk

= (4500 kg.m/det2)/(727,m/det)

m = 6,187 kg.udara/det.

b. Jumlah aliran bahan bakar :

Jumlah kalor = mcp(T4 – T3)

= (6,187)(1,1)(1373,3 – 530,8) = 8980 kJ.

Sedangkan, jumlah kalor juga = mbb.Nbb = mbb.(39000 kJ/kg)

maka,      mbb = 8980/39000

mbb = 0,23 kg.bahan bakar/det.

Contoh 2

Suatu pendorong turbojet yang udara memasuki ruang bakar pada tekanan 4 Bar dan gas keluar dari ruang bakar pada suhu 625oC. Berapa gaya dorong untuk setiap aliran massa 1 kg pada saat kecepatan nol dan pada saat kecepatan 600 km/jam yang kecepatan keluar difusor sebesar 25 m/det. Efisiensi kompresor 0,75 dan  efisiesni turbin gas 0,9.

Penyelesaian:

Anggapan:

1). panas jenis fluida kerja konstan = 1,005kJ/kgoK

2). Suhu udara konstan 20oC.

3). Udara memenuhi kondisi gas ideal.

4). Konversi nergi di dalam nosel dan difusor pada energi dalam tetap.

Pada kecepatan nol:

Pada kondisi ini kompresi udara sepenuhnya (100%) dilakukan oleh kompresor.

Kompresor:

Wks = h3s – h2 = Cp (T3s – T2)

T3s = T2(p3s/p2)(k-1)/k = (293)(40,286) oK = 435oK.

Wks = 1,005kJ/(kgoK)(435 – 293)oK = 142,7 kJ/kg

Wk = Wks/k = 142,7/0,75 kJ/kg = 190,27 kJ/kg.

T3 = T2 + Wk/Cp = (293 + 190,27/1.005)oK = 482oK

Turbin:

Wt = kerja untuk kompresor = 190,27 kJ/kg.

Wts = h4 – h5s = Cp (T4 – T5s)

Wts  = Wt/t = 190,27/0,9 kJ/kg = 211,4 kJ/kg.

T5s = T4 – Wts/Cp = (898 – 211,4/1,005)oK = 687,7oK

p5s = p5  = p4 (T5s/T4)k/(k-1) = 4(687,7/898)3,514 Bar = 1,57 Bar.

T5 = T4 – Wt/Cp = (898 – 190,27/1,005)oK =  708,68oK

Nosel :

(p6/p5)(k-1)/k = 1 – V62/(2CpT5)

V62 = 2CpT5(1 –  (p6/p5)(k-1)/k) )

V6 = (2CpT5(1 –  (p6/p5)(k-1)/k) ))0,5

= (2x1,005x 708,68 x 1000 (1 – 0,879)) 0,5 = 415 m/det.

Gaya dorong = mV6 = 415 N/kg.

Pada kecepatan 450 km/jam:

Difusor:

(p2/p1) (k-1)/k – 1 = ((k-1)/k)(V12 – V22)/2T1R)

p2 = p1 (1 + ((k-1)/k)(V12 – V22)/2T1R))k/(k-1)

= 1 Bar (1 + 0,286(1672 – 252)/2x293oKx0,286kJ/kgoK)3,5

= 1,17 Bar

T2s = T1 (p2s/p1) (k-1)/k

= 293 x1,170,286 oK = 306oK

Kompresor:

Wks = h3s – h2 = Cp (T3s – T2)

T3s = T2s(p3s/p2)(k-1)/k = (306)(3,41880,286) oK = 435oK.

Wks = 1,005kJ/(kgoK)(435 – 306)oK = 129,65 kJ/kg

Wk = Wks/k = 129,65/0,75 kJ/kg = 172,86 kJ/kg.

T3 = T2 + Wk/Cp = (306 + 172,86/1.005)oK = 478oK

Turbin:

Wt = kerja untuk kompresor = 172,86 kJ/kg.

Wts = h4 – h5s = Cp (T4 – T5s)

Wts  = Wt/t = 172,86/0,9 kJ/kg = 192 kJ/kg.

T5s = T4 – Wts/Cp = (898 – 192/1,005)oK = 706oK

p5s = p5  = p4 (T5s/T4)k/(k-1) = 4(706/898)3,514 Bar = 1,72 Bar.

Nosel :

(p6/p5) (k-1)/k = 1 – V62/(2CpT5)

V62 = 2CpT5(1 –  (p6/p5)(k-1)/k) )

V6 = (2CpT5(1 –  (p6/p5)(k-1)/k) ))0,5

= (2x1,005x 706 x 1000 (1 – 0,856)) 0,5 = 452 m/det.

Gaya dorong = mV6 = 452 N/kg.

Roket Kimia

Pendorong roket kimia pada hakekatnya merupakan penerapan dari siklus Rankine terbuka, fungsi turbin diambil alih oleh nossel. Berbeda dengan pendorong-pendorong lainnya, roket kimia tidak mengambil oksigen dari udara. Oksigen dibawa oleh roket bersama-sama dengan bahan bakar dari bumi, sehingga ukurannya menjadi lebih besar dari pendorong-pendorong lainnya. Namun reket kimia merupakan salah satu pilihan untuk kegiatan di ruang angkasa yang sangat miskin dengan oksigen.

Gaya dorong yang dihasilkan oleh roket-roket kimia berkisar antara 1600 sampai 5500 N/(kg/det).

Gambar. Roket Kimia