Termodinamika II : Pertemuan 15

Lanjutan Campuran Bereaksi

Contoh 3

Taksirkanlah nilai-nilai pembakaran metana (CH4).

Penyelesaian

Persamaan reaksi stoikiometrik metan, adalah :

CH4 + 2(O2 + 3,76N2)  ⇌  CO2 + 2H2O + 7,52N2

1. Nilai pembakaran atas (NPA)

Q0 = NPA = {(hCH4)0 + 2(hO2)0 + 7,52(hN2)0} – {(hCO2)0  2(hH2O)0 + 7,52(hN2)0}

={(hCH4)0 + 2(hO2)0} – {(hCO2)0  2(hH2O)0}.

dimana : Air yang terjadi berada pada fasa cairan

Dari tabel standard : (hCH4)0  = - 32179 BTU/lbmol

(hO2)0   =  0

(hCO2)0 = -169183 BTU/lbmol

(hH2O)0 = -122976 BTU/lbmol    (cairan)

Maka :  NPA = -32179 BTU/lbmol + 2x0 – (-169183)  - 2(-122976) BTU/lbmol  = 382956 BTU/lbmol = 23934,75 BTU/lbm.     (catatan : BM CH4 = 16)

2. Nilai pembakaran bawah (NPB)

Q0 = NPA = {(hCH4)0 + 2(hO2)0 + 7,52(hN2)0} – {(hCO2)0  2(hH2O)0 + 7,52(hN2)0}={(hCH4)0 + 2(hO2)0} – {(hCO2)0  2(hH2O)0}

dimana  : Air yang terjadi berada pada fasa uap.

Dari tabel standard :   (hH2O)0 = -103968 BTU/lbmol (uap)

Maka :  NPA = -32179 BTU/lbmol + 2x0 – (-169183)  - 2(-103968) BTU/lbmol  = 344940 BTU/lbmol = 21558,75 BTU/lbm.

Catatan :

Pada reaksi hidrokarbon dengan udara kering, yang dihasilkan adalah karbon-dioksida CO2, air H2O, dan nitrogen N2, bila proses sempurna. Apabila proses menggunakan udara berlebih, maka pada hasil terdapat pula oksigen O2 yang tidak ada pasangan untuk bereaksi. Jumlah udara (O2 21%  dan N2 79%) yang digunakan untuk mereaksikan bahan-bakar secara sempurna (tidak ada oksigen pada gas hasil), disebut sebagai udara theoritis.  Pada kasus keteknikan, sering digunakan udara yang berlebih, artinya udara yang digunakan > udara theoritis, menyesuaikan temperature gas hasil pembakaran dengan temperatur bahan konstruksi. Pembakaran bahanbakar hidrokarbon yang menggunakan udara theoritis, menghasilkan gas yang temperaturnya minimum sedikit dibawah atau lebih 2000oC, methane CH4 reaksi dengan oksigen murni 3079oK (2806oC) dan dengan oksigen udara 2384oK (2111oC).

Umumnya bahan konstruksi mesin dan peralatan mempunyai titik lebur < 1400oC, sehingga bila proses pembakaran dalam mesin dan peralatan menggunakan udara yang tepat untuk tejadinya reaksi pembakaran yang stoikiometri maka gas hasil pembakaran minimal disekitar 2000oC dan bahan konstruksi mesin dan peralatan tentu akan melebur dan rusak. Oleh karena itulah gas hasil pembakaran dalam mesin dan peralatan bertemperatur maksimum pada batas aman untuk bahan konstruksi. Inilah sebabnya pembakaran bahan bakar terutama di dalam mesin dan peralatan (misal pembakaran dalam silinder-piston motor bakar) mengggunakan udara lebih dari jumlah udara untuk pembakaran stoikiometri, dimana kelebihan udara itu akan bercampur dengan gas hasil reaksi sehingga temperatur campuran turun pada nilai yg dikehendaki. Meskipun cara itu mengurangi efisiensi penggunaan energi.

10.6.Temperatur Hasil Pembakaran

Hasil dari pembakaran bahan bakar, selain kalor, juga temperatur merupakan hal yang penting untuk diketahui. Hal ini terutama karena temperatur diperlukan untuk kajian atau analisa proses-proses lainnya dari suatu sistem termodinamis, misalnya untuk pembatasan temperatur maksimum dari hasil pembakaran yang sesungguhnya atau temperatur dari hasil pembakaran di ruang bakar sistem turbin gas menentukan analisa berapa tenaga yang dapat dihasilkan oleh turbin gas.

Penaksiran temperatur hasil pembakaran adalah menggunakan anggapan ruang bakar adiabatis, hal ini untuk memberi landasan kepada anggapan bahwa kalor yang dihasilkan sepenuhnya meningkatkan energi (entalpi) dari gas hasil pembakaran.

Gambar.  Pembakaran di ruang adiabatis

Dalam tinjauan ini, misalkan bahan bakar yang digunakan  adalah CnHm, dengan menggunakan persamaan reaksi stoikiometri

CnHm + (n+0,25m)(O2 + 3,76N2)  ⇌  nCO2 + 0,5mH2O + (n+0,25m)3,76N2

atau :

CnHm+(n+0,25m)O2+3,76(n+0,25m)N2⇌nCO2+0,5mH2O+(n+0,25m)3,76N2

Keseimbangan energi sistem :

Energi masuk = Energi keluar

(Nh)CnHm + (Nh)O2 + (Nh)N2 = (Nh)hasil				        		        (10.9)

dengan N  adalah aliran massa molal.

Dari persamaan reaksi di atas, maka setiap 1 molal bahan bakar dan (n+0,25) molal udara memberikan sebanyak (4,76n+1,44m) molal hasil, maka perbandingan laju massa molal reaktan terhadap hasil adalah :

NCnHm                           1

------------ = -----------------------					        		        (10.10a)

Nhasil           (4,76n + 1,44m)

NO2                         n + 0,25m

------------ = -----------------------			                	        		        (10.10b)

Nhasil           (4,76n + 1,44m)

NN2                    3,76n + 0,94m

------------ = -----------------------					        		         (10.10c)

Nhasil          (4,76n + 1,44m)

Persamaan (10.10) disubstitusikan ke dalam persamaan (10.9), maka diperoleh :

1                               n+0,25m                  3,76n+0,94m

hhasil = ------------------(hCnHm)0 + ------------------(hO2)0 + ------------------(hN2)0	           (10.11)

4,76n+1,44m                 4,76n+1,44m             4,76n+1,44m

Jelaslah persamaan (10.11) dapat diselesaikan dengan menggunakan nilai entalpi standard untuk semua reaktan. Tetapi untuk mendapat menentukan tempratur hasil pembakaran, persamaan (10.11) saja tidaklah cukup, karena keadaan itu adalah keadaan awal yang lazim dinyatkan sama dengan kondisi standard. Untuk itu perlu digunakan persamaan lain yang menghitung hhasil yang berdasarkan gas hasil pembakaran, yaitu persamaan entalpi campuran zat-zat tak bereaksi (karena gas hasil pembakaran merupakan campuran zat-zat yang tidak lagi bereaksi) dan persamaan yang relevan adalah : hcamp = ∑ Xihi.

hhasil = (Xh)CO2 + (Xh)H2O + (Xh)N2				                    (10.12)

Nilai dari entalpi hasil-hasil pada persamaan (10) ditentukan oleh temperatur (T) di atas temperatur standard. Nilai-nilai entalpi berbagai jenis senyawa di atas temperatur standard sebagian telah ditabelkan.

Apabila hasil hitungan hhasil yang menggunakan persamaan (10.12) dengan menggunakan nilai entalpi hasil-hasil pada suatu temperatur T hasilnya relatif sama dengan hhasil hasil hitungan persamaan (10.11), maka T adalah temperatur pembakaran.

Atas dasar itu temperatur T dicari dengan menggunakan metoda coba-coba (trial and error). Langkah-langkahnya, yaitu :

1.  Hitung hhasil berdasarkan persamaan (10.11). Misalkan hasilnya Hx.

2. Tetapkan persamaan hhasil yang lain, yaitu berdasarkan hasil pembakaran, dengan menggunakan persamaan (10.12) sebagai dasarnya. Misalkan hasilnya adalah persamaan  (a).

3.  Pilih temperatur T sebarang, misalnya T1. Berdasarkan temperatur T1 dapatkan ditabel nilai entalpi hasil-hasil.

4. Berdasarkan nilai entalpi hasil-hasil hitunglah hhasil dengan menggunakan persamaan (a). Misalkan hasilnya Hy1. Kemudian bandingan Hy1 dengan Hx.

Bila nilai Hy1 relatif sama dengan Hx (perbedaan  1,5%), maka tetapkan T sebagai  temperatur pembakaran.  Perhitungan selesai.

Bila nilai Hy1 relatif tidak sama dengan Hx, maka dicoba lagi kembali ke langkah nomor 3 dengan menggunakan temperatur yang lain (misalnya T2), dan seterusnya sampai ditemukan temperatur tertentu yang memberi Hy1 relatif sama dengan Hx.

Penerapan metoda coba-coba sebaiknya dengan tabulasi. Sebagai contoh tabel dibawah ini.

hhasil  dari persamaan (10.11) :  hhasil = Hx

hhasil  dari persamaan (10.12):  hhasil = (X CO2)hCO2 + (X H2O)hH2O + (X N2)hN2

| Suhu (o R) | CO2 |  | H2O |  | N2 |  | hhasil(10) | Perban- dingan hhasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | Xh | h | Xh | h | Xh |  |  |
| T1 T2 T3 | A | ap | b | bq | c | Cs | HY1 | Hy1=2Hx |

Contoh 4

Memperkirakan  temperatur hasil pembakaran Propan (C3H8).

Persamaan reaksi : C3H8 + 5(O2 + 3,76N2)  ⇌  3CO2 + 4H2O + 18,8N2

Perbandingan laju massa molal reaktan dengan hasil-hasil adalah :

NC3H8/Nhasil = 1/25,8 = 0,039.

NO2/Nhasil    = 5/25,8 = 0,194.

NN2/Nhasil    = 18,8/25,8 = 0,729.

maka : hhasil = 0,039(hC3H8)0 + 0,194(hO2)0 + 0,729(hN2)0

hhasil = 0,039(-44647 BTU/lbm) + 0,194(0) + 0,729(0)

hhasil = -1741,2 BTU/lbmol (hhasil dari persamaan (10.11))

Juga : hhasil = (Xh)CO2 + (Xh)H2O + (Xh)N2         berdasarkan persamaan (10.12)

XCO2 = 3/25,8 = 0,116

XH2O = 4/25,8 = 0,155

XN2   = 18,8/25,8 = 0,729

hhasil = 0,116hCO2 + 0,155hH2O + 0,729hN2

Menaksir temperatur pembakaran :

hhasil = -1741,2 BTU/lbmol        berdasarkan nilai standard

hhasil = 0,116hCO2 + 0,155hH2O + 0,729hN2    berdasarkan hasil pembakaran

hhasil = -1741,2 BTU/lbmol (berdasar reaktan standard)

hhasil = 0,116hCO2 + 0,155hH2O + 0,729hN2    berdasarkan hasil pembakaran

| Suhu (o R) | CO2 |  | H2O |  | N2 |  | hhasil(10) | Perban- dingan hhasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | Xh | h | Xh | H | Xh |  |  |
| 3000 2000 4100 4300 | -138405 -152194 -122517 -119580 | -16055 -17654 -14212 -13871 | -79850 -90797 -66490 -63958 | -12377 -14074 -10306 -9913,5 | 19032 10805 28468 30210 | 13874 10114 20753 22023 | -14558 -21614 -3765 -1761,5 | 11,96 % 8,06 % 46,25 % 98,85 % |

Maka temperatur hasil pembakaran propan sekitar 4300o R

Beberapa bahan bakar  telah dapat ditaksir temperatur pembakarannya dengan asumsi adiabatis :

Tabel : Temperatur Pembakaran Beberapa Bahan Bakar (o K)

| Bahan Bakar | Oksidator |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oksigen | Udara |
| H2 Metana, CH4 Propan, C3H8 n-Butan, C8H10 | 3079 3054 3095 3108 | 2384 2227 2268 2277 |

a.Kondisi Reaktan Tidak Standard

Perhitungan mengenai kalor pembakaran ataupun temperatur pembakaran menggunakan asumsi bahwa reaktan-reaktan berada dalam kondisi standard. Pada dasarnya suatu proses pembakaran yang sembarang tidak akan mempunyai kondisi reaktan-reaktan tepat pada kondisi standard. Bahkan pada umumnya mesin-mesin kalor reaktan-reaktan jauh dari kondisi yang standard.

Namun seberapa jauh  penyimpangan antara perhitungan dengan asumsi reaktan memenuhi kondisi standard dengan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya ?. Untuk itu diambil kasus reaksi pembakaran Propan, C2H2, seperti contoh kasus yang dimodifikasi mendekati keadaan sesungguhnya. Misalkan udara masuk pada temperatur 35o C dan tekanan 4 atm serta propan memasuki ruang bakar pada tekanan 5 atm temperatur 30o C.

Secara umum nilai entalpi pada kondisi itu dapat dihitung  dengan menggunakan persamaan keadaan : h = ho + cp(T – T0), karena untuk kisaran perbedaan temperatur yang tidak terlalu besar nilai panas jenis tekanan tetap dapat dianggap konstan.  Maka nilai entalpi reaktan :

hC3H8 = -44647 BTU/lbmol + 17,81(86 – 77) BTU/lbmoloF = -44807,29 BTU/lbmol.

hO2 = 0 + 7,01(95 – 77)BTU/lbmoloF = 126,18 BTU/lbmol.

hN2 = 0 + 6,95(95 – 77) BTU/lbmoloF = 125,1 BTU/lbmol.

maka : hhasil = 0,039(hC3H8)0 + 0,194(hO2)0 + 0,729(hN2)0

hhasil = 0,039(-44807)+0,194(126,18) + 0,729(125,1) BTU/lbmol

hhasil = (-1747,48 + 23,97 + 91,19)BTU/lbmol = -1623,31 BTU/lbmmol.

Ternyata hasil ini adalah 93,23 % dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan asumsi reaktan-reaktan berada dalam kondisi standard. Suatu penyimpangan yang tidaklah jelek.

Jadi pada penerapan yang sesungguhkan perlu dilakukan perhitungan dengan cara mengkonversikan nilai-nilai entalpi reaktan-reaktan dari  kondisi standard ke kondisi yang mendekati keadaan sesunguhnya.

b.Pengaruh Udara Lebih

Pada umumnya pembakaran menggunakan udara yang dilebihkan dari udara teoritis. Hal ini umumnya untuk menjamin : 1) pembakaran sempurna dapat dicapai, dan 2) temperatur hasil pembakaran tidak melampuai batas-batas karakteristik bahan dari sistem.

Untuk memprediksi perubahan yang terjadi dengan menggunakan udara lebih, digunakan contoh pembakaran propan C3H8 dari perhitungan sebelum ini dengan memberikan modifikasi. Misalnya digunakan udara sebanyak 150 % dari udara teoritis dengan tekanan pemasukan 4 atm dan temperatur 35o C. dan propan pada 5 atm dan 30o C. Nilai-nilai entalpi reaktan seperti contoh sebelumnya adalah :

hC3H8 =  -44807,29 BTU/lbmol.

hO2 = 126,18 BTU/lbmol.

hN2 = 125,1 BTU/lbmol.

Persamaan reaksi : : C3H8 + 7,5(O2 + 3,76N2)  ⇌  3CO2 + 4H2O + 2,5O2 + 28,2N2

Perbandingan laju massa molal reaktan dengan hasil-hasil adalah :

NC3H8/Nhasil = 1/37,7= 0,0265.

NO2/Nhasil    = 7,5/37,7 = 0,199.

NN2/Nhasil    = 28,2/37,7 = 0,748.

maka : hhasil = 0,0265(hC3H8)0 + 0,199(hO2)0 + 0,748(hN2)0

hhasil = {0,0265(-44807,29) + 0,199(126,18) + 0,748(125,1)}BTU/lbmol

hhasil = -1068,72 BTU/lbmol (hhasil dari persamaan (10.11))

Juga : hhasil = (Xh)CO2 + (Xh)H2O + (Xh)O2 + (Xh)N2        berdasarkan persamaa (10.12)

XCO2 = 3/37,7 = 0,08

XH2O = 4/37,7 = 0,106

XO2 = 2,5/37,7 =0,066

XN2   = 28,2/37,7 = 0,748

hhasil = 0,08hCO2 + 0,106hH2O + 0,066hO2 + 0,748hN2

Dengan cara yang sama diperoleh hasil taksiran temperatur pembakaran adalah 3450o R (antara 3400o R dengan 3500o R). Hasil ini kalau diperhatikan jauh lebih rendah dari penggunaan udara teoritis, yaitu 850o R lebih rendah. Jelaslah penggunaan udara lebih sangat berpengaruh dengan temperatur hasil pembakaran.

Tugas II

Soal 1 (25%)

Sistem refrigerasi kompresi uap menggunakan refriferan 134a. Uap jenuh memasuki kompresor pada tekanan 4,0 Bar. Tekanan kondensasi 10,0 Bar dan keluar kondensor cairan jenuh. Laju aliran 3,0 kg/menit.

Berapa : a).kerja kompresor bila efisiensi 85 %, b).kalor evaporasi, dan c).COP.

Petunjuk : Anggap proses kompresi isentropis. Gunakan data refigeran 134a pada lampiran 1

Soal 2 (30%)

Udara atmosfir 27 oC dan 40 % dengan 10 kg/min dicampur dengan udara 10 kg/min yang kelembaban 0,25 kgua/kguk dan kelembaban relatif 50 %.

Berapa untuk campuran : a). Temperatur, dan b). Kelembaban relatif.

Petunjuk : Gunakan data psikrometri, lampiran 2

Soal 3 (45%)

Senyawa hidrokarbon Ethane C2H6.

a). Taksir NPA dan NPB, ethane

b). Temperatur gas hasil pembakaran ethane untuk udara 200%.

Petunjuk : Gunakan data pada lampiran 3

======

Lampiran 1 : Tabel data nilai sifat refrigerant 134a

Tabel. Fasa Campuran Refrijeran 134a

| Tekanan MPa | Temp o C | Entalpi (kJ/kg) |  | Entropi (kJ/kg.oK) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hf | hg | sf | sg |
| 0,20 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 | – 10,09 – 5,37 – 1,23 2,48 5,84 8,93 15,74 21,58 26,72 31,33 35,53 39,39 46,32 | 36,84 42,95 48,39 53,31 57,82 62,00 71,33 79,48 86,78 93,42 99,56 105,29 115,76 | 241,30 244,09 246,52 248,66 250,58 252,32 256,07 259,19 261,85 264,15 266,18 267,97 270,99 | 0,1481 0,1710 0,1911 0,2089 0,2251 0,2399 0,2723 0,2999 0,3248 0,3459 0,3656 0,3838 0,4164 | 0,9253 0,9222 0,9197 0,9177 0,9160 0,9145 0,9117 0,9097 0,9080 0,9066 0,9054 0,9043 0,9023 |

Tabel. Uap Refrijeran 134a

| Temp o C | p = 0,8 MPa (Tsat=31,33oC) |  | p = 0,9 MPa (Tsat=35,53oC) |  | p = 1,0 MPa (Tsat=39,39oC) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h (kJ/kg) | s (kJ/kg.oK) | h (kJ/kg) | s(kJ/kg.oK) | h (kJ/kg) | s (kJ/kg.oK) |
| Sat 40 50 60 | 264,15 273,66 284,39 294,98 | 0,9066 0,9374 0,9711 1,0034 | 266,18 271,25 282,34 293,21 | 0,9054 0,9217 0,9566 0,9897 | 267,97 268,68 280,19 291,36 | 0,9043 0,9066 0,9428 0,9768 |

Lampiran 2: Psikrometri

Lampiran 3 : Tabel nilai entalpi standar

Tabel. : Nilai entalpi standard beberapa zat dan senyawa

| Zat | h0 (kJ/kmol) |
| --- | --- |
| Hidrogen, H2 Karbon, C Oksigen, O2 Nitrogen, N2 Air, H2O (cairan) Air, H2O (uap) Karbon dioksida, CO2 Methane, CH4 Ethane, C2H6 Propane, C3H8 Asetilin, C2H2 Benzene, C6H6 (gas) Pentana C5H12 | 0 0 0 0 – 285.830 – 241.820 – 393.520 – 74.850 – 84.680 – 103.850 226.730 82.930 – 146.440 |

Tabel  : Nilai ∆h dari  CO2,  H2O,  O2, dan  N2

| Temp (oK) | CO2 (kJ/kgmol) | H2O (kJ/kgmol) | O2 (kJ/kgmol) | N2 (kJ/kgmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400 1420 1440 1460 1480 1500 1520 1540 1560 1580 1600 1620 1640 1660 1680 1700 1720 1740 | 42.769 43.859 44.953 46.051 47..53 48.258 49.369 50.484 51.602 52.724 53.848 54.977 56.108 57.244 58.381 59.522 60.666 61.813 62.963 64.116 65.271 66.427 67.586 68.748 69.911 71.078 72.246 73.417 74.590 76.767 76.944 78.123 79.303 80.486 81.670 82.856 84.043 85.231 | 35.882 36.709 37.542 38.380 39.223 40.071 40.923 41.780 42.642 43.509 44.380 45.256 46.137 47.022 47.912 48.807 49.707 50.612 51.521 52434 53.531 54.273 55.198 56.128 57.062 57.999 58.942 59.888 60.838 61.792 62.748 63.709 64.675 65.643 66.614 67.589 68.567 69.550 | 31.389 32.088 32.789 33.490 34.194 34.899 35.606 36.314 37.023 37.734 38.447 39.162 39.877 40.594 41.312 42.033 42.753 43.475 44.198 44.923 45.648 46.374 47.102 47.831 48.561 49.292 50.024 50.756 51.490 52.224 52.961 53.696 54.434 55.172 55.912 56.652 57.394 58.136 | 30.129 30.784 31.442 32.101 32.762 33.426 34.092 34.760 35.430 36.104 36.777 37.452 38.129 38.807 39.488 40.170 40.853 41.539 42.227 42.915 43.605 44.295 44.988 45.682 46.377 47.073 47.771 48.470 49.168 49.869 50.571 51.275 51.980 52.686 53.393 54.099 54.807 55.51 |

Tabel (Lanjutan) : Nilai ∆h dari  CO2,  H2O,  O2, dan  N2

| Temp (oK) | CO2 (kJ/kgmol) | H2O (kJ/kgmol) | O2 (kJ/kgmol) | N2 (kJ/kgmol) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1760 1780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 | 86.420 87.612 88.806 90.000 91.196 92.394 93.593 94.793 95.995 97.197 98.401 99.606 100.804 103.835. 106.864 109.898 112.939 115.984 119.035 122.091 125.152 128.219 131.290 134.368 137.449 140.533 143.620 146.713 149.808 152.908 156.009 159.117 162.226 165.341 168.456 171.576 174.695 177.822 | 70.535 71.523 72.513 73.507 74.506 75.506 76.511 77.517 78.527 79.540 80.555 81.573 82.593 85.156 87.735 90.330 92.940 95.562 98.199 100.846 103.508 106.183 108.868 111.565 114.273 116.991 119.717 122.453 125.198 127.952 130.717 133.486 136.264 139.051 141.846 144.648 147.457 150.272 | 58.880 59.624. 60.371 61.118 61.866 62.616 63.365 64.116 64.868 65.620 66.374 67.127 67.881 69.772 71.668 73.573 75.484 77.397 79.316 81.243 83.174 85.112 87.057 89.004 90.956 92.916 94.881 96.852 98.826 100.808 102.793 104.785 106.780 108.778 110.784 112.795 114.809 116.827 | 56.227 56.938 57.651 58.363 59.075 59.790 60.504 61.220 61.936 62.654 63.381 64.090 64.810 66.612 68.417 70.226 72.040 73.856 75.676 77.496 79.320 81.149 82.981 84.814 86.650 88.488 90.328 92.171 94.014 95.859 97.705 99.556 101.407 103.260 105.115 106.972 108.830 110.690 |