Termodinamika I : Pertemuan ke  12

Lanjutan Entropi

6.6.Perubahan Entropi Gas Ideal

Perubahan entropi gas ideal oleh suatu proses yang mengubah tingkat keadaan gas dapat menggunakan  persamaan dasar, yaitu persamaan (6.12). Pada persamaan (6.12) disubstitusi dengan dua = Cv.dT dan persamaan gas ideal pv = RT yang kemudian diintegrasi diperoleh hubungan berikut :

ds =  CvdTT+Rdvv  							              (6.15a)

s2 – s1 = 12Cv(T)dTT  + R.lnp2p1  						   (6.15b)

Bentuk hubungan yang kedua dengan substitusi dh = Cp.dT dan v = RT/p pada persamaan (6.12b) yang kemudian diintegrasikan diperoleh hubungan kedua sebagai berikut :

ds =  CpdTT-Rdpp  							               (6.16a)

s2 – s1 = 12Cp(T)dTT – R.lnp2p1  						   (6.16b)

Pada kasus panas jenis yang merupakan fungsi dari temperatur dapat dianggap konstan selama rentang temperatur gas selama proses, kemudian persamaan (6.15b) dan (6.16b) diintegrasikan diperoleh perubahan entropi gas ideal :

s2 – s1 = CvlnT2T1+R.lnv2v1  							   (6.17a)

s2 – s1 = CplnT2T1-R.lnp2p1   						    (6.17b)

Panas jenis gas ideal sebagai fungsi dari temperatur, nilai rata-rata untuk proses isentropis diperoleh dengan menggunakan persamaan (6.17) dengan perubahan entropi nol (s2 = s1) sebagai konsekuensi dari proses isentropis. Kemudian digunakan pula hubungan k = Cp/Cv dan R = Cp – Cv. Diperoleh persamaan hubungan berbagai sifat thermodinamis gas ideal untuk proses isentropis berikut :

s2 – s1 = CvlnT2T1+R.lnv2v1  	= 0

lnT2T1=-RCvlnv2v1

Maka pada kasus proses isentropis berlaku :

T2T1=v1v2k-1 								  (6.18a)

T2T1=p2p1(k-1)/k 								  (6.18b)

p2p1=v1v2k 						   		  	  (6.18c)

Contoh kasus 6.4

Udara dikompresikan dari 100 kPa dn 17 oC sampai 600 kPa dan 57 oC. Taksirkan perubahan entropi selama proses  : a). dengan menggunakan nilai sifat dari tabel dan b).dengan menggunakan panas jenis rata-rata.

Penyelesaian

Anggapan : Udara sebagai gas ideal pada temperatur tinggi dan tekanan relative jauh lebih

rendah dari tekanan kritis, sehingga cukup baik menggunakan persamaan gas

ideal untuk menaksir perubahan entropi selama proses.

Menggunakan nilai dari tabel (Tabel A–17) :

Tk.1: T1 = 290 oK dengan Tabel A–17 diperoleh ṡ1 = 1,66802 kJ/kgoK

Tk.2: T2 = 330 oK dengan Tabel A–17 diperoleh ṡ2 = 1,79783 kJ/kgoK

Perubahan entropi udara persatuan massa selama proses adalah :

∆S = s2 – s1 = ṡ2 – ṡ1– R.ln(p2/p1)

∆S = (1,79783 – 1,66802)kJ/kgoK – 0,287xln(600/100)kJ/kgoK = – 0,3844 kJ/kgoK.

Menggunakan persamaan panas jenis rata-rata :

Perubahan  entropi  selama  proses menggunakan persamaan (6.17b) dengan panas menurut  temperatur  rata-rata 37 oC (Cp). Menggunakan Tabel A–2(b) diperoleh panas jenis rata-rata 1,006 kJ/kgoK.

Peribahan entropi udara persatuan massa selama proses adalah :

∆S = S2 – S1 = Cp.ln(T2/T1) – R.ln(p2/p1)

∆S = S2 – S1 = 1,006xln(330/290)kJ/kgoK – 0,287xln(600/100)kJ/kgoK

∆S = – 0,3842 kJ/kgoK

6.6.1.Tekanan relatif dan volume spesifik

Sebagaimana sifat thermodinamis yang lain, nilai entropi tergantung pada tingkat keadaannya. Tingkat keadaan tergantung nilai dari nilai sifat-sifat thermodinamis pada saat itu, sehingga nilai entropi merupakan fungsi dar sifat-sifat yang lain, misalnya oleh temperatur, tekanan, dan volume. Pada kasus khusus, nilai entropi hanya merpakan fungsi temperatur, tekanan, dan volume. Pada kasus khusus, nilai entropi hanya merupakan funsi dari temperatur, dan pada saat temperatur absolute nol nilai entropi juga adalah nol. Atas dasar kasus tersebut ditetapkan entropi sebagai fungsi dari temperatur ṡ, dimana s ṡ didefinisikan entropi hanya sebagai fungsi dari temperatur dan bernilai nol ketika temperatr absolute bernilai nol. Atas dasar definisi tersebut secara fungsional ṡ adalah :

ṡ  = 0TCp(T)dTT 								(6.19)

Menggunakan persamaan (6.16b) dan persamaan (6.19) diperoleh bentuk hubungan ṡ  dengan tekanan.

s2 – s1 = 0 = ṡ2 – ṡ1–R.ln(p2/p1)

ṡ2 = ṡ1 + R.ln(p2/p1)   							(6.20)

Persamaan (6.20) dapat digunakan dengan hasil yang cukup tepat untuk menghitung perubahan entropi gas ideal pada proses isentropis. Uraian dan persamaan tersebut dapat mengeploasi rasio volume mengganti rasio ekanan. Atas dasar itu dapat dibuat dua definisi baru khusus erlaku untuk gas ideal. Definisi pertama dengan berbasis persamaan (6.20).

p2p1=e(S2o-S1o)/R  								  (6.21a)

p2p1=expS2oRexpS1oR  								   (6.21b)

Besaran exp(so/R) didefinisikan sebagai tekanan relatif pr, hanya untuk gas ideal proses isentropis, sehingga dengan definisi tersebut diperoleh hubungan :

p2p1=pr2pr1  									    (6.22)

Kemudian dengan menggunakan persamaan gas ideal pv/T = konstan diperoleh hubungan p1v1/T1 = p2v2/T2, selanjutnya hubungan yang terakhir disubstitusikan pada peramaan (6.23) didapatkan hubungan volume temperatur-tekanan relatif :

v2v1=T2pr2T1pr1    								     (6.23)

Besaran (T/pr) hanya merupakan fungsi dari temperatur, dan didefinisikan sebagai volume relative vr hanya untuk gas ideal proses isentropis, secara matematika hubungan itu adalah :

v2v1=vr2vr1         								      (6.24)

Contoh kasus 6.5

Udara pada 95 kPa dan 22 oC dikompresikan secara adiabatic dalam system silinder-piston. Apabila perbandingan kompresi V2/V1 sebesar 1/8, taksirkan temperatur akhir.

Penyelesaian

Anggapan : udara yang dikompresi adiabatic dan isentropis pada system selinder-piston

motor kenderaan dapat dianggap memenuhi kondisi gas ideal. Selama proses

tidak terjadi kebocoran massa.

Proses dikembangkan sebagai adiabatic dan reversible (isentropis), dapat menggunakan persamaan (6.6) dengan menggunakan data volume spesifik relatif pada Tabel A–17. Kasus diilustrasikan seperti sketsa berikut.

Tidak ada kebocoran massa, maka berlaku V2/V1 = v2/v1, sehingga v2/v1 = 1/8.

Tabel A–17 : pada T1 = 295 oK, diperoleh vr1 = 647,9

Persamaan (6.24), v2r = v1r(v2/v1) = 647,9x(1/8) = 80,99

Tabel A–17 : pada  vt2 = 80,99, diperoleh T2 = 662,7 oK = 389,7 oC.

Selama proses temperatur meningkat sebesar (389,7 – 22)oC = 367,7 oC.

Sebagai catatan : kasus dapat pula diselesaikan dengan menggunakan persamaan (6.18a ),   T2T1=v1v2k-1

Contoh kasus 6.6

Gas helium dikompresi secara adiabatis oleh kompresor dari 14 psia dan 50 oF sampai temperatur 320 oF dengan proses reversible. Rasio panas spesifik k helium k = 1,667. Berapa tekanan helium keluar kompresor.

Penyelesaian

Anggapan : Helium yang memiliki temperatur kritis – 450 oF, sehingga pada kondisi awal dan

selama proses kompresi helium dapat dianggap sebagai gas ideal.

Persamaan (6.18b)  :

T2T1=p2p1(k-1)/k

p2=p1T2T1k/(k-1)

p2 = (14psia)(780oR/510oR)

p2 = 40,5 psia.

6.7.Kerja Reversibel

Kerja dari suatu proses perpindahan energi yang salah satu bentuknya bergantung pada lintasan yang sebanding dengan perubahan nilai sifat zat. Memperhatikan suatu system yang reversibel, yaitu system yang hampir mencapai keseimbangan yang melintasi suatu system tertutup dan untuk itu dapat diekspresikan oleh persamaan berikut :

Wb = 12pdV

Pada kasus kerja berasal dari dalam sistem, dan di pedalaman sistem terjadi proses reversible serta terjadi perpindahan panas ke dalam sistem. Kesimbangan energi antara sistem dengan lingkungannya diperoleh dengan integrasi persamaan berikut :

dqrev – dWrev = dh + dKE + dEP

Sedang  : dqrev = Tds  dan Tds = dh – vdp

Sehingga: dqrev = dh – vdp

Diperoleh: dWrev = 1 – vdp – dKE – dEP  (bentuk akhir keseimbangan energi)

Integrasi persamaan keseimbangan energi yang terakhr, diperoleh :

Wrev,out=-12pdV-∆KE-∆EP    (kerja output,kerja keluar system)   (6.25a)

Wrev,in=12pdV+∆KE+∆EP    (kerja input, kerja ke system)               (6.25b)

Bila perubahan energi kinetis dKE antara kedua tingkat keadaan diabaikan dari perbedaan energi potensial dEP antara kedua tingkat keadaan diabaikan, maka persamaan keseimbangan energi untuk kerja reversible menjadi :

Wb = 12pdV   								     (6.26)

Persamaan (6.25) dan (6.26) merupakan persamaan keseimbangan energi dengan kerja reversible. Persamaan (6.25) untuk kasus secara umum, dan persamaan (6.26) untuk kasus dimana perbedaan energi kinetis dan perbedaan energi potensial diabaikan.

Catatan kasus ir-reversible :

Pada kasus kerja irreversible (dW) yang keluar sistem dan pada saat yang bersamaan terjadi pula perpindahan panas (dq) yang irreversible memasuki sistem, maka keseimbangan energi pada kasus ini adalah :

dq – dW  = dh + dKE + dEP

Sedang : dqrev – dWrev = dh + dKE + dEP

Diperoleh : dq – dW = dqrev – dWrev

Dan            dWrev – dW = dqrev – dq = Tds – dq

(dWrev – dW)/T = ds – dq/T ≥ 0

Perubahan entropi  : ds ≥ dq/T

Kerja reversible       : dWrev ≥ dW    (kerja output, kerja keluar sistem)

dWrev ⦤ dW    (kerja input, kerja ke sistem)

Contoh kasus 6.7

Kompresor meningkatkan tekanan uap air dari 100 kPa sampai 1 MPa dengan proses isentropis. Berapa kerja revesibel dibutuhkan : a).asumsi uap memasuki kompresor sekitar cairan jenuh, dan b).asumsi uap memasuki kompresor sebagai uap jenuh.

Penyelesaian

Anggapan :

1.Tidak ada perpindahan energi lain selain lewat poros dan saluran keluar.

2.Perubahan energi kinetis dan perubahan energi potensial diabaikan.

a).Asumsi uap air memasuki kompresor cairan jenuh

Tk.1 : p1 = 100 kPa dan cairan jenuh.

Tabel A5 : v1 = vf = 0,001043 m3/kg

Wrev = 12vdp=v1(p2-p1)

Wrev = (0,001043m3/kg)(1000 – 100)kPa

Wrev = 0,94 kJ/kg.

b).Asumsi uap memasuki kompresor sebagai uap jenuh

Tds = dh – vdp ………….. pers(6.11b)

ds = 0, proses isentropis.

vdp = dh

Wrev = 12vdp=12dh=(h2-h1)

Tk.1 : p1 = 100 kPa dan uap jenuh.

Tabel A5 : h1 = hg = 2675,5 kJ/kg dan s1 =sf = 7,3594 kJ/kgoK.

Tk.2 : p2 = 1000 kPa dan s2 =s1 = 7,3594 kJ/kgoK.

Tabel A5 : diperoleh h2 = 3195,5 kJ/kg (hasil interpolasi)

Wrev = (3195,5 – 2675,5)kJ/kg = 520 kJ/kg.

Catatan : hasil ini menunjukkan bahwa kompresi uap dari kondisi uap jenuh memerlukan kerja lebih besar sekitar 500 kJ/kg untuk memperoleh tekanan yang sama.

6.7.1. Meminimalkan kerja kompresor

Seperti  diketahui kerja kompresor merupakan kerja input atau kerja ke system dari lingkungan yang mengubah kondisi zat dan tingkat keadaan awal ke tingkat keadaan akhir. Apabila perbedaan energi knetis dan perbedaan energi potensial antara kedua tingkat keadaan diabaikan dan proses adiabatic reversible maka kasus ini berlaku menurut persamaan (6.25b)

Wrev = 12vdp   								  (6.27)

Penyelesaian kasus dengan persamaan (6.27) menurut bentuk hubungan antara volume v dengan tekanan p. Umumnya proses yang terjadi dengan tiga model proses yang dapat dianggap  sebagai proses yang terjadi, yaitu : proses isothermal, proses isentropis, dan proses politropik. Fluida kerja gas dianggap sebagai gas ideal.

Proses isothermal (pv = konstan) :

Aplikasi proses isothermal memberikan hasil yang baik pada kasus proses pendinginan yang optimal.

Wk,in=R.T.lnp2p1         							   (6.28)

Proses isentropis (pVk = konstan) :

Proses isentropis diaplikasikan pada kasus tidak terjadi pendinginan atau adiabatic yang memberikan hasil cukup akurat.

Wk,in=kR(T2-T1)k-1=kRTk-1p2p1(k-1)/k-1    				    (6.29)

Proses isentropis (pVn = konstan) :

Proses isentrps diaplikasikan  pada kasus tidak terjadi pendinginan tertetu atau adiabatic tertentu yang membrikan hasil cukup baik.

Wk,in=nR(T2-T1)n-1=nRTn-1p2p1(n-1)/n-1    				    (6.30)

Kompresor bertingat, hubungan seri pendinginan antara

Pada  kasus peningkatan tekanan yang tinggi, tekanan keluar po jauh lebih tinggi dari tekanan masuk pi, po >> pi atau perbandingan tekanan keluar dengan tekanan masuk yang besar (po/pi) >> 1, kompresor bekera pada kondisi yang sangat ir-rversibel atau dengan efisiensi isentropis yang sangat rendah. Oleh karena itu salah satu metoda mengurangi kerja kompresor dengan proses kompresi bertingkat dan sejumlah kompresor bekerja dengan hubungan seri. Hubungan seri masih dapat dikurangi kerja kompresor dengan menurunkan temperatur gas output dari kompresor sebelumnya dengan mendinginkan gas output sebelum memasuki kompresor selanjutnya, sehingga kompresor bekerja pada temperatur rendah kasus ini disebut kompresor dengan pendingnan anara.

Gambar 6.9 Sketsa kompresor pendinginan antara

Kerja total dengan system pedingin antara, adalah jumlah dari kerja input kedua kompresor yang sama secara matematis seperti persamaan (6.31)

WK,in=WK1,in+WK2,in

WK,in=nRT1n-1pmp1(n-1)/n-1+nRT1n-1p2pm(n-1)/n-1  			       (6.31)

Catatan :

Pada kasus pm/p1 = p2/pm, kerja kompresor tingkat satu WK1,in sama dengan kerja kompresor tngkat dua WK2,in, sehingga kerja total : WK,in = 2WK1,in = 2WK2,in