BAB IV

INSTRUMENTASI PADA MEKATRONIKA

Sistem instrumentasi dan kendali dapat dilukiskan tersusun atas beberapa komponen sensor dan aktuator. Sensor (sering juga dinamakan transduser)  adalah sistem yang mengukur besaran lingkungan (misalnya suhu, tekanan, kelembaban, dsb.) dan mengkonversikannya menjadi besaran listrik (misalnya LM35 mengkonversi suhu menjadi tegangan listrik).  analog-to-digital converter adalah sistem yang  mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran listrik digital information processing adalah sistem yang memproses  besaran digital menjadi besaran digital yang lain display adalah sistem yang menampilkan suatu besaran digital, misalnya layar monitor, LCD display, 7-segment display, dsb. Digital-to-Analog converter adalah sistem yang mengkonversikan besaran  listrik digital menjadi besaran listrik analog aktor atau aktuator adalah sistem yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya misalnya kecepatan putaran, dsb.

4.1. Sensor 

adalah suatu alat yang dapat mengubah suatu besaran fisis, kimia maupun biologi menjadi sinyal besaran fisis yang lain yang dapat diukur. Dengan demikian sensor digunakan sebagai indera suatu alat (instrument). Sensor merupakan elemen pertama yang bersentuhan langsung dengan obyek uang akan diukur. Sinyal dari sensor akan diteruskan ke unit proses selanjutnya untuk diolah sehingga menghasilkan output sesuai keinginan. Suatu sensor harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, guna menentukan kualitas dari sebuah sensor. Kriteria yang harus dimiliki sensor, antara lain:

· Sensitif terhadap besaran yang diukur.

· Tidak sensitif terhadap besaran lainnya.

· Tidak mempengaruhi sifat objek yang diukur.

4.1.1.  Peryaratan Umum Sensor

Dalam memilih peralatan sensor yang tepat dan sesuai dengan sistem yang akan disensor maka perlu diperhatikan persyaratan umum sensor berikut ini : (D Sharon, dkk, 1982)

a. Linearitas

Ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara kontinyu. Sebagai contoh, sebuah sensor panas dapat menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang dirasakannya. Dalam kasus seperti ini, biasanya dapat diketahui secara tepat bagaimana perubahan keluaran dibandingkan dengan masukannya berupa sebuah grafik. Gambar 1.1 memperlihatkan hubungan dari dua buah sensor panas yang berbeda. Garis lurus pada gambar 1.1(a). memperlihatkan tanggapan linier, sedangkan pada gambar 1.1(b). adalah tanggapan non-linier.

[image: image138.png](5]

Gage 1
Gage 2

Gage 1

€




Gambar 4.1.kkeluaran dari tranduser panas (D Sharon dkk, 1982)

b. Sensitivitas

Sensitivitas akan menunjukan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan yang menunjukan “perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan  masukan”. Beberepa sensor panas dapat memiliki kepekaan yang dinyatakan dengan “satu volt per derajat”, yang berarti perubahan  satu derajat pada masukan akan menghasilkan  perubahan  satu volt pada keluarannya. Sensor panas lainnya dapat saja memiliki kepekaan “dua volt per derajat”, yang berarti memiliki kepakaan dua kali dari sensor yang pertama. Linieritas sensor juga mempengaruhi sensitivitas dari sensor. Apabila tanggapannya linier, maka sensitivitasnya juga akan sama untuk jangkauan pengukuran keseluruhan. Sensor dengan tanggapan paga gambar 1.1(b) akan lebih peka pada temperatur yang tinggi dari pada temperatur yang rendah.

c. Tanggapan Waktu

Tanggapan waktu pada sensor menunjukan seberapa cepat tanggapannya terhadap perubahan masukan. Sebagai contoh, instrumen dengan tanggapan frekuensi yang jelek adalah sebuah termometer merkuri. Masukannya adalah temperatur dan keluarannya adalah posisi merkuri. Misalkan perubahan temperatur terjadi sedikit demi sedikit dan kontinyu terhadap waktu, seperti tampak pada gambar 1.2(a). 

Frekuensi adalah jumlah siklus dalam satu detik dan diberikan dalam satuan hertz (Hz). { 1 hertz berarti 1 siklus per detik, 1 kilohertz berarti 1000 siklus per detik]. Pada frekuensi rendah, yaitu pada saat temperatur berubah secara lambat, termometer akan mengikuti perubahan tersebut dengan “setia”. Tetapi apabila perubahan temperatur sangat cepat lihat gambar 1.2(b) maka tidak diharapkan akan melihat perubahan besar pada termometer merkuri, karena ia bersifat lamban dan hanya akan menunjukan temperatur rata-rata.

[image: image2.jpg]Temperatur

8

0|

Waktu
Tskis

(a)Perubahan lambat

Ratarata

30|

(b) Perubahan cepat




Gambar 4.2. Temperature berubah secara kontinyu (D. Sharon dkk, 1982)

Ada bermacam cara untuk menyatakan tanggapan frekuensi sebuah sensor. Misalnya, “satu milivolt pada 500 hertz”. Tanggapan frekuensi dapat pula dinyatakan dengan “decibel (db)”, yaitu untuk membandingkan daya keluaran pada frekuensi tertentu dengan daya keluaran pada frekuensi referensi.   

Yayan I.B, (1998), mengatakan ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam memilih sensor yang tepat  adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini:

a. Apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan? 

b. Apakah ia cukup akurat?

c. Apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai?

d. Apakah ia akan mempengaruhi kuantitas yang sedang diukur?.  

Sebagai contoh, bila sebuah sensor panas yang besar dicelupkan kedalam jumlah air air yang kecil, malah menimbulkan efek memanaskan air tersebut, bukan menyensornya. 

a. Apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya?. 

b. Apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? 

c. Apakah biayanya terlalu mahal? 
4.1.2. Jenis Sensor

Perkembangan sensor sangat cepat sesuai kemajuan teknologi otomasi, semakin komplek suatu sistem otomasi dibangun maka semakin banyak jenis sensor yang digunakan. 

Robotik adalah sebagai contoh penerapan sistem otomasi yang kompleks, disini  sensor yang digunakan dapat dikatagorikan menjadi dua jenis sensor yaitu: (D Sharon, dkk, 1982) 

a. Internal sensor, yaitu sensor yang dipasang di dalam bodi robot.

Sensor internal diperlukan untuk mengamati posisi, kecepatan, dan akselerasi  berbagai sambungan mekanik pada robot, dan merupakan bagian dari mekanisme servo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

b. External sensor, yaitu sensor yang dipasang diluar bodi robot.

Sensor eksternal diperlukan karena dua macam alasan yaitu:

1) Untuk keamanan dan

2) Untuk penuntun.

Yang dimaksud untuk keamanan” adalah termasuk keamanan robot, yaitu perlindungan terhadap robot dari kerusakan yang ditimbulkannya sendiri, serta keamanan untuk peralatan, komponen, dan orang-orang dilingkungan dimana robot tersebut digunakan. Berikut ini adalah dua contoh sederhana untuk mengilustrasikan kasus diatas.

Contoh pertama: andaikan sebuah robot bergerak keposisinya yang baru dan ia menemui suatu halangan, yang dapat berupa mesin lain misalnya. Apabila robot tidak memiliki sensor yang mampu mendeteksi halangan tersebut, baik sebelum atau setelah terjadi kontak, maka akibatnya akan terjadi kerusakan.

Contoh kedua: sensor untuk keamanan diilustrasikan dengan problem robot dalam mengambil sebuah telur. Apabila pada robot dipasang pencengkram mekanik (gripper), maka sensor harus dapat mengukur seberapa besar tenaga yang tepat untuk mengambil telor tersebut. Tenaga yang terlalu besar akan menyebabkan pecahnya telur, sedangkan apabila terlalu kecil telur akan jatuh terlepas.

Kini bagaimana dengan sensor untuk penuntun atau pemandu?. Katogori ini sangatlah luas, tetapi contoh berikut akan memberikan pertimbangan.

Contoh pertama: komponen yang terletak diatas ban berjalan tiba di depan robot yang diprogram untuk menyemprotnya. Apa yang akan terjadi bila sebuah komponen hilang atau dalam posisi yang salah?. Robot tentunya harus memiliki sensor yang dapat mendeteksi ada tidaknya komponen, karena bila tidak ia akan menyemprot tempat yang kosong. Meskipun tidak terjadi kerusakan, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang diharapkan terjadi pada suatu pabrik.


Contoh kedua: sensor untuk penuntun diharapkan cukup canggih dalam pengelasan. Untuk melakukan operasi dengan baik, robot haruslah menggerakkan tangkai las sepanjang garis las yang telah ditentukan, dan juga bergerak dengankecepatan yang tetap serta mempertahankan suatu jarak tertentu dengan permukaannya.

Sesuai dengan fungsi sensor sebagai pendeteksi sinyal dan meng-informasikan sinyal tersebut ke sistem berikutnya, maka peranan dan fungsi sensor akan dilanjutkan oleh transduser. Karena keterkaitan antara sensor dan transduser begitu erat maka pemilihan transduser yang tepat dan sesuai juga perlu diperhatikan. 

4.1.3. Klasifikasi Sensor

Secara umum berdasarkan fungsi dan penggunaannya sensor dapat dikelompokan menjadi 3 bagian yaitu:

 a.   sensor thermal (panas) 

 b.   sensor mekanis

 c.   sensor optik (cahaya)

Sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan panas/temperature/suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu.

Contohnya; bimetal, termistor, termokopel, RTD, photo transistor, photo dioda, photo multiplier, photovoltaik, infrared pyrometer, hygrometer, dsb.

Sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis, seperti perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level dsb.

Contoh;  strain gage, linear variable deferential transformer (LVDT), proximity, potensiometer, load cell, bourdon tube, dsb.

Sensor optic atau cahaya adalah sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengernai benda atau ruangan.

Contoh;  photo cell, photo transistor, photo diode, photo voltaic, photo multiplier, pyrometer optic

 4.2. Sensor Thermal

AC. Srivastava, (1987), mengatakan temperatur merupakan salah satu dari empat besaran dasar yang diakui oleh Sistem Pengukuran Internasional (The International Measuring System). Lord Kelvin pada tahun 1848 mengusulkan skala temperature termodinamika pada suatu titik tetap triple point, dimana fase padat, cair dan uap berada bersama dalam equilibrium, angka ini adalah 273,16 oK ( derajat Kelvin) yang juga merupakan titik es. Skala lain adalah Celcius, Fahrenheit dan Rankine dengan hubungan sebagai berikut:

oF = 9/5 oC + 32  atau 

oC = 5/9 (oF-32)  atau 

oR = oF + 459,69   

Yayan I.B, (1998), mengatakan temperatur adalah kondisi penting dari suatu substrat. Sedangkan  “panas adalah salah satu bentuk energi yang diasosiasikan dengan aktifitas molekul-molekul dari suatu substrat”. Partikel dari suatu substrat diasumsikan selalu bergerak. Pergerakan partikel inilah yang kemudian dirasakan sebagai panas. Sedangkan temperatur adalah ukuran perbandingan dari panas tersebut. 

Pergerakan partikel substrat dapat terjadi pada tiga dimensi benda yaitu: 

1. Benda padat, 

2. Benda cair dan

3. Benda gas (udara)

Aliran kalor substrat pada dimensi padat, cair dan gas dapat terjadi secara :

1. Konduksi, yaitu pengaliran panas melalui  benda padat (penghantar) secara kontak langsung.

2. Konveksi, yaitu pengaliran panas melalui media cair secara kontak langsung. 

3. Radiasi, yaitu pengaliran panas melalui media udara/gas secara kontak tidak langsung.

Pada aplikasi pendeteksian atau pengukuran tertentu, dapat dipilih salah satu tipe sensor dengan pertimbangan :

1. Penampilan (Performance) 

2. Kehandalan  (Reliable) dan 

3. Faktor ekonomis ( Economic)

Pemilihan Jenis Sensor Suhu

Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemilihan jenis sensor suhu adalah: (Yayan I.B, 1998)
1. Level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur.

2. Jangkauan (range) maksimum pengukuran

3. Konduktivitas kalor dari substrat

4. Respon waktu perubahan suhu dari substrat

5. Linieritas sensor

6. Jangkauan temperatur kerja

Selain dari ketentuan diatas, perlu juga diperhatikan aspek phisik dan kimia dari sensor seperti ketahanan terhadap korosi (karat), ketahanan terhadap guncangan, pengkabelan (instalasi), keamanan dan lain-lain.

Tempertur Kerja Sensor

Setiap sensor suhu memiliki temperatur kerja yang berbeda, untuk pengukuran suhu disekitar kamar yaitu antara -35oC sampai 150oC, dapat dipilih sensor NTC, PTC, transistor, dioda dan IC hibrid. Untuk suhu menengah yaitu antara 150oC sampai 700oC, dapat dipilih thermocouple dan RTD. Untuk suhu yang lebih tinggi sampai 1500oC, tidak memungkinkan lagi dipergunakan sensor-sensor kontak langsung, maka teknis pengukurannya dilakukan menggunakan cara radiasi. Untuk pengukuran suhu pada daerah sangat dingin dibawah 65oK =  -208oC ( 0oC = 273,16oK ) dapat digunakan resistor karbon biasa karena pada suhu ini karbon berlaku seperti semikonduktor. Untuk suhu antara 65oK sampai -35oC dapat digunakan kristal silikon dengan kemurnian tinggi sebagai sensor.

4.2.1. Bimetal

Bimetal adalah sensor temperatur yang sangat populer digunakan karena kesederhanaan yang dimilikinya. Bimetal biasa dijumpai pada alat strika listrik dan lampu kelap-kelip (dimmer). Bimetal adalah sensor suhu yang terbuat dari dua buah lempengan logam yang berbeda koefisien muainya (α) yang  direkatkan menjadi satu.

Bila suatu logam dipanaskan maka akan terjadi pemuaian, besarnya pemuaian tergantung dari jenis logam dan tingginya temperatur kerja logam tersebut. Bila dua lempeng logam saling direkatkan dan dipanaskan, maka logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi akan memuai lebih panjang sedangkan yang memiliki koefisien muai lebih rendah memuai lebih pendek. Oleh karena perbedaan reaksi muai tersebut maka bimetal akan melengkung kearah logam yang muainya lebih rendah. Dalam aplikasinya bimetal dapat dibentuk menjadi saklar Normally Closed (NC) atau Normally Open  (NO).

[image: image3.jpg]S
ten —

Bimetal scbelum Bimetal sesudah
dipamaskan dipanaskan




Gambar 4.3. Kontruksi Bimetal  ( Yayan I.B, 1998)

[image: image1.jpg]Temperatur {masukan)

o

Temperatur (masukan)

Tegangan (keluaran)

(a) Tangapan linier

o

00
Tegengan (keluaran)

(b) Tangapan non linier



[image: image111.wmf]2

1

2

2

2

)

1

)(

)(

(

6

)]

/

1

)(

1

(

)

1

(

3

[

m

T

T

mn

m

mm

m

t

B

A

+

-

+

+

+

+

+

=

a

a

r

Disini berlaku rumus pengukuran temperature dwi-logam yaitu :

[image: image112.wmf])

)(

(

3

2

1

2

T

T

t

B

A

-

-

=

a

a

r

[image: image113.wmf]dan dalam praktek tB/tA = 1 dan (n+1).n =2, sehingga;

4.2.2. Termistor

Termistor atau tahanan thermal adalah alat semikonduktor yang berkelakuan sebagai tahanan dengan koefisien tahanan temperatur yang tinggi, yang biasanya negatif. Umumnya tahanan termistor pada temperatur ruang dapat berkurang 6%  untuk setiap kenaikan temperatur sebesar 1oC. Kepekaan yang tinggi terhadap perubahan temperatur ini membuat termistor sangat sesuai untuk pengukuran, pengontrolan dan kompensasi temperatur secara presisi.

Termistor terbuat dari campuran oksida-oksida logam yang diendapkan seperti: mangan (Mn), nikel (Ni), cobalt (Co), tembaga (Cu), besi (Fe) dan uranium (U). Rangkuman tahanannya adalah dari 0,5 ( sampai 75 ( dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ukuran paling kecil berbentuk mani-manik (beads) dengan diameter 0,15 mm sampai 1,25 mm, bentuk piringan (disk) atau cincin (washer) dengan ukuran 2,5 mm sampai 25 mm. Cincin-cincin dapat ditumpukan dan di tempatkan secara seri atau paralel guna memperbesar disipasi daya.

Dalam operasinya termistor memanfaatkan perubahan resistivitas terhadap temperatur, dan umumnya nilai tahanannya turun terhadap temperatur secara eksponensial untuk jenis NTC ( Negative Thermal Coeffisien)

[image: image4.png]Giass oc
Teflon
evatng

Thermisto

(@) of e} (gt




Gambar 4.4.. Konfigurasi Thermistor: (a) coated-bead

(b) disk  (c) dioda  case  dan  (d) thin-film

 Teknik Kompensasi Termistor:

Karkateristik termistor berikut memperlihatkan hubungan antara temperatur dan resistansi  seperti tampak pada gambar 2.4  

[image: image5.png]200

20 40 60
Temperature, °C.

(a)

35
1000, 1

(b}

5




Gambar 2.4. Grafik Termistor resistansi vs temperatuer:

(a) logaritmik 
  (b) skala linier

Untuk pengontrolan perlu mengubah tahanan menjadi tegangan, berikut rangkaian dasar untuk mengubah resistansi menjadi tegangan. 

[image: image6.png]



Gambar 4.5. Rangkaian uji termistor sebagai pembagi tegangan

Thermistor dengan koefisien positif (PTC, tidak baku)

[image: image7.png]10k
®
G
-0
o .
F=— Linear approximation ©
1 ™
P L o i
o 50 100 150
Temperature,

Temperature, °C

1a)

(b}





Gambar 4.6. Termistor jenis PTC:  (a) linier 
 (b) switching

Cara lain untuk mengubah resistansi menjadi tegangan adalah dengan teknik linearisasi.  
[image: image8.png]Ry
—_——

Linearizing
rosistor
foptional)

o





Daerah resistansi mendekati linier

[image: image9.png]R
Rs = Ru u;-f[u%(f-ml)

Mean value of Rr

@t

o}




[image: image10.png]



 Untuk teknik kompensasi temperatur menggunakan rangkaian penguat jembatan lebih baik digunakan untuk jenis sensor resistansi karena rangkaian jembatan dapat diatur titik kesetimbangannya.

[image: image11.png]ool @





Gambar 4.7. Dua buah Termistor Linier:

(a) Rangkaian sebenarnya  (b) Rangkaian Ekivalen

[image: image12.png]+
@RI mrE





Gambar 4.8. Rangkaian penguat jembatan untuk resistansi sensor
4.2.3. Resistance Thermal Detector (RTD)

 RTD adalah salah satu dari beberapa jenis sensor suhu yang sering digunakan. RTD dibuat dari bahan kawat tahan korosi, kawat tersebut dililitkan pada bahan keramik isolator. Bahan tersebut antara lain; platina, emas, perak, nikel dan tembaga, dan yang terbaik adalah bahan platina karena dapat digunakan menyensor suhu sampai 1500o C. Tembaga dapat digunakan untuk sensor suhu yang lebih rendah dan lebih murah, tetapi tembaga mudah terserang korosi.

[image: image13.jpg]Kumparan
kawat platina
Intidar Quartz

Terminal
samabungan

4 Kabellebaran —p




Gamabar. 4.9. Konstruksi RTD

RTD memiliki keunggulan dibanding termokopel yaitu:

1. Tidak diperlukan suhu referensi

2. Sensitivitasnya cukup tinggi, yaitu dapat dilakukan dengan cara mem-perpanjang kawat yang digunakan dan memperbesar tegangan eksitasi.

3. Tegangan output yang dihasilkan 500 kali lebih besar dari termokopel

4. Dapat digunakan kawat penghantar yang lebih panjang karena noise tidak jadi masalah

5. Tegangan keluaran yang tinggi, maka bagian elektronik pengolah sinyal menjadi sederhana dan murah.

Resistance Thermal Detector (RTD) perubahan tahanannya lebih linear terhadap temperatur uji tetapi koefisien lebih rendah dari thermistor dan model matematis linier adalah: 


[image: image14.wmf])

1

(

0

t

R

R

T

D

+

=

a


Sedangkan model matematis nonliner kuadratik adalah:

[image: image15.png]Ry =Ry(1+4T-BT?)




[image: image16.png]Platinum

Tempereture, °C




Gambar 4.10.  Resistansi versus Temperatur untuk variasi RTD metal

Bentuk lain dari Konstruksi RTD

[image: image17.png]7—‘ Wire Ceramic tube
Mica

Leads card

)

wire
. sheath

{a) b




[image: image18.png]d Thin
3 fiim

feh




Gambar 4.11.  Jenis RTD:
(a) Wire   (b) Ceramic Tube
(c) Thin Film

Rangkaian Penguat untuk three-wire RTD

[image: image19.png]Ry a5 small, squal lead resistances.

(o) ®




Gambar 4.12.  (a) Three Wire RTD
(b) Rangkaian Penguat
Ekspansi Daerah Linier

Ekspansi daerah linear dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menggunakan tegangan referensi untuk kompensasi nonlinieritas

2. Melakukan kompensasi dengan umpan balik positif

[image: image20.png]ta) (b}




Gambar 4.13.  Kompensasi non linier (a) Respon RTD non linier;      (b) Blok diagram rangkaian koreksi

4.2.4. Termokopel

Pembuatan termokopel didasarkan atas sifat thermal bahan logam. Jika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya maka pada ujung tersebut elektron-elektron dalam logam akan bergerak semakin aktif dan akan menempati ruang yang semakin luas, elektron-elektron saling desak dan bergerak ke arah ujung batang yang tidak dipanaskan. Dengan demikian pada ujung batang yang dipanaskan akan terjadi muatan positif.   

Kerapatan electron untuk setiap bahan logam berbeda tergantung dari jenis logam. Jika dua batang logam disatukan salah satu ujungnya, dan kemudian dipanaskan, maka elektron dari batang logam yang memiliki kepadatan tinggi akan bergerak ke batang yang kepadatan elektronnya rendah, dengan demikian terjadilah perbedaan tegangan diantara ujung kedua batang logam yang tidak disatukan atau dipanaskan. Besarnya termolistrik atau gem ( gaya electromagnet ) yang dihasilkan menurut T.J Seeback (1821) yang menemukan hubungan perbedaan panas (T1 dan T2) dengan gaya gerak listrik yang dihasilkan E,  Peltir (1834), menemukan gejala panas yang mengalir dan panas yang diserap pada titik hot-juction dan  cold-junction,  dan Sir William Thomson, menemukan arah arus mengalir dari titik panas ke titik dingin dan sebaliknya.

[image: image21.jpg]>

Ujung dingin

Beda potensial

yang terjadi

pada ke

Hmghgm  Vout=Vi-V;
sangberbeda -
‘panas jerisnsa




Gambar. 4.15. Beda potensial pada termokopel

Bila ujung logam yang tidak dipanaskan dihubung singkat, perambatan panas dari ujung panas ke ujung dingin akan semakin cepat. Sebaliknya bila suatu termokopel diberi tegangan listrik DC, maka diujung sambungan terjadi panas atau menjadi dingin tergantung polaritas bahan (deret Volta) dan polaritas tegangan sumber. Dari prinsip ini memungkinkan membuat termokopel menjadi pendingin. Thermocouple sebagai sensor temperatur memanfaatkan beda workfunction dua bahan metal.

[image: image22.png]Merat 2

a1

vz

Mezal 1





Gambar 4.16. Hubungan Termokopel (a) titik beda potensial

(b)  daerah pengukuran dan titik referensi

4.2.5. Dioda sebagai Sensor Temperatur

Dioda dapat pula digunakan sebagai sensor temperatur yaitu dengan  memanfaatkan sifat tegangan junction

[image: image23.png]Iy = Iy e 12
nly




Dimanfaatkan juga pada sensor temperatur rangkaian terintegrasi (memiliki rangkaian penguat dan kompensasi dalam chip yang sama). Contoh rangkaian dengan dioda sebagai sensor temperature :

[image: image114.wmf][image: image115.wmf]m

r

V

D

R

D

=

[image: image24.png]23mVFIC





[image: image25.png]



Contoh rangkaian dengan IC sensor

[image: image116.wmf][image: image26.png]Lm334
for AD590, R g10en
R,
o Rusd v
R
f vy LM 335
(230 k82 for ok

1avre)





   Rangkain alternatif untuk mengubah arus menjadi tegangan pada IC sensor  temperature

[image: image27.png]See v, =Qfor T=0°C




Gambar 4.20. Rangkaian peubah arus ke tegangan untuk IC termo sensor

4.2.6.  Infrared Pyrometer

 Sensor inframerah dapat pula digunakan untuk sensor temperatur

[image: image28.png]HEATED

OBSECT
BENG LENS
MEASURED MIRROR A DISPLAY
RYAAAN T
AV~ _—
CONTROLLER
INFRARED

PYROMETER




Gambar 4.21. Infrared Pyrometer sebagai sensor temperatur

Memfaatkan perubahan panas antara cahaya yang dipancarkan dengan diterima yang diterima pyrometer terhadap objek yang di deteksi. 

4.3. Sensor Mekanik
Pergerakkan mekanis adalah tindakan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain, kecepatan mobil di jalan raya, dongrak mobil yang dapat mengangkat mobil seberat 10 ton, debit air didalam pipa pesat, tinggi permukaan air dalam tanki.

Semua gerak mekanis tersebut pada intinya hanya terdiri dari tiga macam, yaitu gerak lurus, gerak melingkar dan gerak memuntir. Gerak mekanis disebabkan oleh adanya gaya aksi yang dapat menimbulkan gaya reaksi. Banyak cara dilakukan untuk mengetahui atau mengukur gerak mekanis misalnya mengukur jarak atau posisi dengan meter, mengukur kecepatan dengan tachometer, mengukur debit air dengan rotameter dsb. Tetapi jika ditemui gerakan mekanis yang berada dalam suatu sistem yang kompleks maka diperlukan sebuah sensor untuk mendeteksi atau mengimformasikan nilai yang akan diukur. Berikut akan dijabarkan beberapa jenis sensor mekanis yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari.
                                             

4.3.1. Sensor Posisi

Pengukuran posisi dapat dilakukan dengan cara analog dan digital. Untuk pergeseran yang tidak terlalu jauh pengukuran dapat dilakukan menggunakan cara-cara analog, sedangkan untuk jarak pergeseran yang lebih panjang lebih baik digunakan cara digital. Hasil sensor posisi atau perpindahan dapat digunakan untuk mengukur perpindahan linier atau angular. Teknis perlakuan sensor dapat dilakukan dengan cara terhubung langsung ( kontak ) dan tidak terhubung langsung ( tanpa kontak ).

4.3.1.1. Strain gauge (SG)

Strain gauge dapat dijadikan sebagai sensor posisi. SG dalam operasinya memanfaatkan perubahan resistansi sehingganya dapat digunakan untuk mengukur perpindahan yang sangat kecil akibat pembengkokan (tensile stress) atau peregangan  (tensile strain). [image: image117.wmf][image: image118.wmf]2

1

2

2

P

P

g

KA

Q

-

=

r

Definisi elastisitas (ε) strain gauge adalah perbandingan perubahan panjang (ΔL) terhadap panjang semula (L) yaitu:

[image: image29.png]



atau perbandingan perubahan resistansi (ΔR) terhadap resistansi semula (R) sama dengan faktor gage (Gf) dikali elastisitas starin gage (ε) :

[image: image30.png]AR
R




Secara konstruksi SG terbuat dari bahan metal tipis (foil) yang diletakkan diatas kertas. Untuk proses pendeteksian SG ditempelkan dengan benda uji dengan dua cara yaitu:

 1.  Arah perapatan/peregangan dibuat sepanjang mungkin (axial)

 2.  Arah tegak lurus perapatan/peregangan dibuat sependek mungkin (lateral)

[image: image31.png]Leads

Strain.
axis

Metal
fail




Gambar 4.22. Bentuk phisik strain gauge

Faktor gauge (Gf) merupakan tingkat elastisitas bahan metal dari SG.

   • metal incompressible Gf = 2

   • piezoresistif Gf =30

   • piezoresistif sensor digunakan pada IC sensor tekanan

Untuk melakukan sensor pada benda uji maka rangkaian dan penempatan SG adalah

   •  disusun dalam rangkaian jembatan

   • dua strain gauge digunakan berdekatan, satu untuk peregangan/perapatan , satu untuk  kompensasi temperatur pada posisi yang tidak terpengaruh peregangan/ perapatan

   • respons frekuensi ditentukan masa tempat strain gauge ditempatkan
[image: image119.wmf][image: image120.wmf](

)

t

w

c

c

w

T

T

A

h

K

R

I

-

=

2


Gambar 4.23. Pemasangan strain gauge: (a) rangkaian jembatan

(b) gage1 dan gage 2 posisi 90  (c) gage 1 dan gage 2 posisi sejajar

 4.3.1.2. Sensor Induktif dan Elektromagnet

Sensor induktif memanfaatkan perubahan induktansi

       • sebagai akibat pergerakan inti feromagnetik dalam koil

       • akibat bahan feromagnetik yang mendekat

[image: image32.png]7
)

| ‘-% %ﬁ {lﬂ -
o} ©





Gambar 4.24. Sensor posisi: (a) Inti bergeser datar  (b) Inti I bergser berputar,

(c) Rangkaian variable induktansi

Rangkaian pembaca perubahan induktansi :

      • dua induktor disusun dalam rangkaian jembatan, satu sebagai dummy.
      • tegangan bias jembatan berupa sinyal ac.

      • perubahan induktasi dikonversikan secara linier menjadi perubahan tegangan.

      • output tegangan ac diubah menjadi dc atau dibaca menggunakan detektor fasa.

[image: image33.png]va
To ac volmeter
or demodutator





Gambar 4.25.  Rangkaian uji sensor posisi induktif

  Sensor elektromagnetik memanfatkan terbangkitkannya gaya emf oleh pada koil  yang mengalami perubahan medan magnit.
• output tegangan sebanding dengan kecepatan perubahan posisi koil terhadap sumber magnit.

[image: image34.png]




[image: image35.png]as




• perubahan medan magnit diperoleh dengan pergerakan sumber medan magnit atau pergerakan koilnya (seperti pada mikrofon dan loudspeaker).

[image: image36.png]Shaft

fat





[image: image37.png]



Gambar 3.5.  Pemakaian sensor posisi: (a) pada microphone, (b) pada loudspeaker

4.3.1.3. Linier Variable Differential Transformer (LVDT)

   – memanfaatkan perubahan induksi magnit dari kumparan primer ke dua kumparan sekunder.

   – dalam keadaan setimbang, inti magnet terletak ditengah dan kedua kumparan sekunder menerima fluks yang sama.

   – dalam keadaan tidak setimbang, fluks pada satu kumparan naik dan yang lainnya   turun.

   – tegangan yang dihasilkan pada sekunder sebading dengan perubahan posisi inti magnetic.

[image: image38.png]



   – hubungan linier bila inti masih disekitar posisi kesetimbangan.

[image: image39.png]LVDT  Clamp  Leaisoring

From a
generator

S

N

)

To ac voltmeter
o demaosiulator

p—tneacrang =2




Gambar 3.6. LVDT sebagai sensor posisi: (a) konstruksi LVDT, (b) Rangakaian       listrik, (c) rangkaia  uji LVDT, (d) Karakteristik LVDT

 – rangkaian detektor sensitif fasa pembaca perpindahan dengan LVDT

[image: image121.bmp][image: image122.wmf][image: image40.png]Va

Voo

oy
m 1
s
osc
B
A3 | [ o
o1 i
Vaa ST
nEss20
bin
s
Syncwano
freseenins
4
2
T >
c..}. a RS, A
Lowons A
e

89/112




Gambar 3.7. Rangkain uji elektronik LVDT

4.3.1.4. Detektor Proximity  

(a) saklar reed yang memanfatkan saklar yang terhubung atau terlepas berdasarkan  medan magnet.

(b) RF-lost akibat adanya bahan metal yang menyerap medan magnet   (frekuensi 40-200 kHz) yang mengakibatkan detector RF turun akibat pembebanan rangkaian resonansi LC pada osilator.

(c) Detector kapasitansi mengamati perubahan kapasitansi oleh bahan nonkonduktor.

(d) pancaran cahaya terfokus.

[image: image41.png]Haic
A

{ Note: o drcrcancct

| et Outation
! Yt i
t

toed

1

i 1

H 13

Ny

Ll b




[image: image42.png]Poto-,
e

£

]




Gambar 3.18. Beberapa sensor proximity

 4.3.1.5. Potensiometer


Potensiometer yang tersedia di pasaran terdiri dari beberapa jenis, yaitu: potensiometer karbon, potensiometer wire wound dan potensiometer metal film. 

1. Potensiometer karbon adalah potensiometer yang terbuat dari bahan karbon harganya cukup murah akan tetapi kepressian potensiometer ini sangat rendah biasanya harga resistansi akan sangat mudah berubah akibat pergeseran kontak.

2. Potensiometer gulungan kawat (wire wound) adalah potensiometer yang menggunakan gulungan kawat nikelin yang sangat kecil ukuran penampangnya. Ketelitian dari potensiometer jenis ini tergantung dari ukuran kawat yang digunakan serta kerapihan penggulungannya.

3. Metal film adalah potensiometer yang menggunakan bahan metal yang dilapiskan ke bahan isolator. 

[image: image43.jpg]-

T 1]

2. Wire Wound b.Tahanan Geser o Kabon




Gambar 3.19 Macam Potensiometer

Potensiometer karbon dan metal film jarang digunakan untuk kontrol industri karena cepat aus. Potensiometer wire wound adalah potensiometer yang menggunakan kawat halus yang dililit pada batang metal. Ketelitian potensiometer tergantung dari ukuran kawat. Kawat yang digunakan biasanya adalah kawat nikelin.


Penggunaan potensiometer untuk pengontrolan posisi cukup praktis karena hanya membutuhkan satu tegangan eksitasi dan biasanya tidak membutuhkan pengolah sinyal yang rumit. Kelemahan penggunaan potensiometer terutama adalah:

1. Cepat aus akibat gesekan

2. Sering timbul noise terutama saat pergantian posisi dan saaat terjadi lepas kontak

3. Mudah terserang korosi

4. Peka terhadap pengotor


Potensiometer linier adalah potensiometer yang perubahan tahanannya sangat halus dengan jumlah putaran sampai sepuluh kali putaran (multi turn). Untuk keperluan sensor posisi potensiometer linier memanfaatkan perubahan resistansi, diperlukan proteksi apabila jangkauan ukurnya melebihi rating, linearitas yang tinggi hasilnya mudah dibaca tetapi hati-hati dengan friksi dan backlash yang ditimbulkan, resolusinya terbatas yaitu 0,2 – 0,5%

[image: image44.png]Feomview, Side view




Gambar 3.20. Rangkaian uji Potensiometer

4.3.1.6. Optical lever displacement detektor

       • memanfaatkan pematulan berkas cahaya dari sumber ke detektor

       • linieritas hanya baik untuk perpindahan yang kecil

[image: image45.png]Lis
Light detecton
NEINZES >
R ’}’\ N, P
N Laverure A




Gambar 3.21. Optical Lever Displacement Detector

4.3.2.  Sensor Kecepatan ( Motion Sensor )

Pengukuran kecepatan dapat dilakukan dengan cara analog dan cara digital. Secara umum pengukuran kecepatan terbagi dua cara yaitu: cara angular dan cara translasi. Untuk mengukur kecepatan translasi dapat diturunkan dari cara pengukuran angular. Yang dimaksud dengan pengukuran angular adalah pengukuran kecepatan rotasi (berputar), sedangkan pengukuran kecepatan translasi adalah kecepatan gerak lurus beraturan dan kecepatan gerak lurus tidak beraturan.

4.3.2.1. Tacho Generator

Sensor yang sering digunakan untuk sensor kecepatan angular adalah tacho generator. Tacho generator adalah sebuah generator kecil yang membangkitkan tegangan DC ataupun tegangan AC. Dari segi eksitasi tacho generator dapat dibangkitkan dengan eksitasi dari luar atau imbas elektromagnit dari magnit permanent.

Tacho generator DC dapat membangkitkan tegangan DC yang langsung dapat menghasilkan informasi kecepatan, sensitivitas tacho generator DC cukup baik terutama pada daerah kecepatan tinggi. Tacho generator DC yang bermutu tinggi memiliki kutub-kutub magnit yang banyak sehingga dapat menghasilkan tegangan DC dengan riak gelombang yang berfrekuensi tinggi sehingga mudah diratakan. Keuntungan utama dari tacho generator ini adalah diperolehnya informasi dari arah putaran. Sedangakan kelemahannya adalah :

1. Sikat komutator mudah habis

2. Jika digunakan pada daerah bertemperatur tinggi, maka magnet permanent akan mengalami kelelahan, untuk kasus ini, tacho generator sering dikalibrasi.

3. Peka terhadap debu dan korosi


Tacho generator AC berupa generator singkron, magnet permanent diletakkan dibagian tengah yang berfungsi sebagai rotor. Sedangkan statornya berbentuk kumparan besi lunak. Ketika rotor berputar dihasilkan tegangan induksi di bagian statornya. Tipe lain dari tacho generator AC adalah tipe induksi, rotor dibuat bergerigi, stator berupa gulungan kawat berinti besi. Medan magnet permanent dipasang bersamaan di stator. Ketika rotor berputar, terjadi perubahan medan magnet pada gigi yang kemudian mengimbas ke gulungan stator.


Kelebihan utama dari tacho generator AC adalah relatif tahan terhadap korosi dan debu, sedangkan kelemahannya adalah tidak memberikan informasi arah gerak.

[image: image123.bmp]
Gambar 3.22. Kontruksi Tacho Generator DC

[image: image124.bmp]
Gambar 3.23. Kontruksi Tacho Generator AC

[image: image125.bmp]
Gambar 3.24. Kontruksi Tacho Generator AC dengan rotor bergerigi

4.3.2.2. Pengukuran Kecepatan Cara Digital.


Pengukuran kecepatan cara digital dapat dilakukan dengan cara induktif, kapasitif dan optik. Pengukuran dengan cara induksi dilakukan menggunakan rotor bergerigi, stator dibuat dari kumparan yang dililitkan pada magnet permanen. Keluaran dari sensor ini berupa pulsa-pulsa tegangan. Penggunaan cara ini cukup sederhana, sangat praktis tanpa memerlukan kopling mekanik yang rumit, serta memiliki kehandalan yang tinggi, tetapi kelemahannya tidak dapat digunakan untuk mengukur kecepatan rendah dan tidak dapat menampilkan arah putaran. 

[image: image126.bmp]
Gambar 3.25. Sensor Kecepatan Digital Tipe Induktor


Tipe lain sensor kecepatan adalah cara Optik. Rotor dibuat dari bahan metal atau plastik gelap, rotor dibuat berlubang untuk memberi tanda kepada sensor cahaya. Bila diinginkan informasi arah kecepatan, digunakan dua buah sensor yang dipasang berdekatan. Informasi arah gerah dapat diperoleh dengan cara mendeteksi sensor mana yang lebioh dahulu mendapat sinar (aktif). Sensor cahaya sangat peka terhadap pengotor debu, olej karena itu keselurujan bagian sensor (stator dan rotor)  harus diletakkan pada kemasan tertutup. Kelebihan sensor ini memiliki linearitas yang sangat tinggi untuk daerah jangkauan yang sangat luas. Kelemahannya adalah masih diperlukan adanya kopling mekanik dengan sistem yang di sensor.

[image: image127.bmp]
Gambar 3.26. Sensor Kecepatan Cara Optik


Sensor kecepatan digital lain adalah menggunakan kapsitf, yaitu rotor dibuat dari bahan metal, bentuknya bulat. Rotor berputar dengan poros tidak sepusat atau bergeser kepinggir sedikit. Stator dibuat dari bahan metal dipasang dengan melengkung untuk memperbesar sensitivitas dari sensor. Ketika rotor diputar maka akan terjadi perubahan kapasitansi diantara rotor dan stator karena putaran rotor tidak simetris. Penerapan dari sensor ini teruatama jika diperlukan pemasangan sensor kecepatan yang berada dilingkungan fluida.

[image: image128.bmp]
Gambar 3.27. Sensor Kecepatan Cara Kapasitansi.

4.3.3. Sensor Tekanan ( Presure Sensor )

      • Transduser tekanan dan gaya (load cell)

         – terdiri dari bahan elastis dan sensor perpindahan (displacement)

         – besaran ukur (i) strain atau (ii) displacement

         – pengelompokan: tipe absolute gauge dan diferensial

[image: image46.png]Presaues

{2

Moton



         [image: image47.png]



                 Gambar 3.28. Sensor tekanan diafragma: diafragma tipe datar, (b) diafragma bergelombang, (c) media kapasistansi

      • sensor tekanan dengan diafragma reliable, sukar dibuat, reproducible.

a. besaran ukur strain dengan strain gauge atau displacement dengan kapasitansi.

b. pengukuran dengan kapasitansi dalam rangkaian jembatan sangat sensitif dan  mahal.

c. Penempatan dan rangkaian sensor.

[image: image48.png]Compression
N




  

 [image: image49.png]



• rangkaian jembatan untuk kompensasi temperature.

• resistor sensitif temperatur baik dalam jembatan maupun pada regulator tegangan.

[image: image50.png]



Gambar 3.29.  Rangkaian uji sensor tekanan strain gauge: (a) rangakaian jembatan tanpa kompensator, (b) rangakaian jembatan dengan kompensator

4.3.3.1. Transduser Tekanan silikon

– memanfaatkan silikon sebagai bahan strain ukur dan diafragmanya, rangkaian bisa terintegrasi

– lebih sensistif dari metal karena strain (displacement) dan sifat piezoresistif muncul bersamaan

–   selalu menggunakan 4 gauge dalam jembatan, masalah yang dihadapi

• gauge tidak identik

• sangat sensitif terhadap temperatur

– alternatif solusi:

• eksitasi arus

• kompensasi tegangan jembatan

• kompensasi penguatan amplifier

[image: image129.bmp][image: image51.png]


        [image: image52.png]exciation




Gambar 3.30. Straingage piezoresistif: (a) phisik peizoresistif straingage,

(b) karakteristik peizoresistif sg, (c) respon temperatur pada konfigurasi jembatan

– konstruksi sensor tekanan silikon

• diafragma dengan proses etsa

• strain gauge dengan difusi dopan


[image: image53.png]o Piezoresistive
Silicon strain gage

"/T;_“A

Diaphragm





  [image: image54.png]RN




Gambar 3.31. Sensor tekanan jenis diafragma silicon: (a) diafragma datar, (b) diafragma melingkar lebih sensitif

          – konstruksi paket sensor tekanan silikon dengan rangkaian kompensasi dan  penguat

[image: image55.png]Sensor Moisture sesisant
clemers  Ambiem  coming





[image: image56.png]



Gambar 3.32. Sensor tekanan semikonduktor: (a) konstruksi sensor, (b)blok diagram rangkaian sensor

4.3.3.2. Sensor Tekanan Tipe Bourdon dan Bellow

 – besaran ukur perpindahan (displacement) memanfaatkan LVDT, sensor reluktansi-variabel, potensiometer.

 – konversi tekanan ke perpindahan menggunakan tabung Bourdon atau Bellows. 

 
  [image: image57.png]te

ax

Mation

foresare

oy

=

@




Gambar 3.33. Sensor tekanan tipe lain: (a) dan (b) tipe Bourdon,

(c) dan (d) tipe bellow

4.3.3.3. Load cell

– cara kerja mirip dengan sensor tekanan yaitu mengubah gaya menjadi perpindahan.

– menggunakan rangkaian jembatan untuk pembacaan, kalibrasi dan kompensasi temperatur.

– alternatif lain menggunakan kristal piezoelektrik untuk mengukur perubahan gaya 

– konfigurasi load cell

[image: image58.png]cantilever beam

@

housing

e

@

proving ring

o

shear beam




Gambar 3.34. Beberapa Contoh Konfigurasi Load Cell

• Spesifikasi Error dan Nonlinearitas pada Sensor

[image: image130.wmf]m

r

V

D

R

D

=


[image: image131.wmf]2

1

2

2

P

P

g

KA

Q

-

=

r


Gambar 3.35. Respon sensor secara umum

(a) Simpangan dari garis linear  (b) Bentuk sinyal terdefinisi

4.3.4. Sensor Aliran Fluida ( Flow Sensor )

Pengukuran aliran mulai dikenal sejak tahun 1732 ketika Henry Pitot mengatur jumlah fluida yang mengalir. Dalam pengukuran fluida perlu ditentukan besaran dan vektor kecepatan aliran pada suatu titik dalam fluida dan bagaimana fluida tersebut berubah dari titik ke titik. Pengukuran atau penyensoran aliran fluida dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Pengukuran kuantitas

Pengukuran ini memberikan petunjuk yang sebanding dengan kuantitas total yang telah mengalir dalam waktu tertentu. Fluida mengalir melewati elemen primer secara berturutan dalam kuantitas yang kurang lebih terisolasi dengan secara bergantian mengisi dan mengosongkan bejana pengukur yang diketahui kapasitasnya. 

Pengukuran kuantitas diklasifikasikan menurut :

a. Pengukur gravimetri atau pengukuran berat

b. Pengukur volumetri untuk cairan

c. Pengukur volumetri untuk gas

2. Pengukuran laju aliran

Laju aliran Q merupakan fungsi luas pipa A dan kecepatan V  dari cairan yang mengalir lewat pipa, yakni:

Q = A.V

tetapi dalam praktek, kecepatan tidak merata, lebih besar di pusat. Jadi kecepatan terukur rata-rata dari cairan atau gas dapat berbeda dari kecepatan rata-rata sebenarnya. Gejala ini dapat dikoreksi sebagai berikut:

Q = K.A.V

di mana K adalah konstanta untuk pipa tertentu dan menggambarkan hubungan antara kecepatan rata-rata sebenarnya dan kecepatan terukur. Nilai konstantaini bisa didapatkan melalui eksperimen. Pengukuran laju aliran digunakan untuk mengukur kecepatan cairan atau gas yang mengalir melalui pipa. Pengukuran ini dikelompokkan lagi menurut jemis bahan yang diukur, cairan atau gas, dan menurut sifat-sifat elemen primer sebagai berikut:

a. Pengukuran laju aliran untuk cairan:

· jenis baling-baling defleksi

· jenis baling-baling rotasi

· jenis baling-baling heliks 

· jenis turbin

· pengukur kombinasi

· pengukur aliran magnetis

· pengukur aliran ultrasonic

· pengukur aliran kisaran (vorteks)

· pengukur pusaran (swirl) 

b. Pengukuran laju aliran gas

· jenis baling-baling defleksi

· jenis baling-baling rotasi

· jenis termal

3. Pengukuran metoda diferensial tekanan

Jenis pengukur aliran yang paling luas digunakan adalah pengukuran tekanan diferensial. Pada prinsipnya beda luas penampang melintang dari aliran dikurangi dengan yang mengakibatkan naiknya kecepatan, sehingga menaikan pula energi gerakan atau energi kinetis. Karena energi tidak bisa diciptakan atau dihilangkan ( Hukum perpindahan energi ), maka kenaikan energi kinetis ini diperoleh dari energi tekanan yang berubah.. 

Lebih jelasnya, apabila fluida bergerak melewati penghantar (pipa) yang seragam dengan kecepatan rendah, maka gerakan partikel masing-masing umumnya sejajar disepanjang garis dinding pipa. Kalau laju aliran meningkat, titik puncak dicapai apabila gerakan partikel menjadi lebih acak dan kompleks. 

Kecepatan kira-kira di mana perubahan ini terjadi dinamakan kecepatan kritis dan aliran pada tingkat kelajuan yang lebih tinggi dinamakan turbulen dan pada tingkat kelajuan lebih rendah dinamakan laminer. 

[image: image132.wmf](

)

t

w

c

c

w

T

T

A

h

K

R

I

-

=

2

Kecepatan kritis dinamakan  juga angka Reynold, dituliskan tanpa dimensi:

      di mana : 


D
= 
dimensi penampang arus fluida, biasanya diameter 

ρ 
= 
kerapatan fluida

V 
=
kecepatan fluida

 Μ
 = 
kecepatan absolut fluida

Batas kecepatan kritisuntuk pipa biasanya berada diantara 2000 dan 2300.

[image: image133.wmf]2

1

2

2

2

)

1

)(

)(

(

6

)]

/

1

)(

1

(

)

1

(

3

[

m

T

T

mn

m

mm

m

t

B

A

+

-

+

+

+

+

+

=

a

a

r

Pengukuran aliran metoda ini dapat dilakukan dengan banyak cara misalnya: menggunakan pipa venturi, pipa pitot, orifice plat (lubang sempit), turbine flow meter, rotameter, cara thermal, menggunakan bahan radio aktif, elektromagnetik, ultar sonic dan flowmeter gyro. Cara lain dapat dikembangkan sendiri sesuai dengan kebutuhan proses. Yang dibahas dalam buku ini adalah sensor laju aliran berdasarkan perbedaan tekanan.

4.3.4.1. Sensor Aliran Berdasarkan Perbedaan Tekanan

Metoda ini berdasarkan Hukum Bernoulli yang menyatakan hubungan :


[image: image59.wmf]2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

.

.

.

.

h

g

P

h

g

P

r

rn

r

rn

+

+

=

+

+


[image: image60.jpg]



Gambar 3.36. Hukum Kontiunitas



Jika h1 dan h2 dibuat sama tingginya maka 



[image: image61.wmf]2

2

2

1

2

2

1

2

1

1

rn

rn

+

=

+

P

P


atau
 
[image: image62.wmf]1

2

2

2

2

1

2

1

)

.(

P

P

+

=

-

n

n

r


[image: image134.wmf])

)(

(

3

2

1

2

T

T

t

B

A

-

-

=

a

a

r

Perhatian : Rumus diatas hanya berlaku untuk aliran Laminer, yaitu aliran yang memenuhi prinsip kontinuitas. Pipa pitot, orifice plate, pipa venturi dan flow Nozzle menggunakan hukum Bernoulli diatas. Prinsip dasarnya adalah membentuk sedikit perubahan kecepatan dari aliran fluida sehingga diperoleh perubahan tekanan yang dapat diamati. 

Pengubahan kecepatan aliran fluida dapat dilakukan dengan mengubah diameter pipa, hubungan ini diperoleh dari Hukum kontiunitas aliran fluida. Perhatikan rumus berikut:   
[image: image63.wmf]2

2

1

1

.

.

D

A

D

A

=

, di mana : A = luas penampang pipa,            B = debit fluida


Karena debit fluida berhubungan langsung dengan kecepatan fluida, maka jelas kecepatan fluida dapat diubah dengan cara mengubah diameter pipa.

4.3.4.1.1. Orifice Plate

Alat ukur terdiri dari pipa dimana dibagian dalamnya diberi pelat berlubang lebih kecil dari ukuran diameter pipa. Sensor tekanan diletakan disisi pelat bagian inlet (P1) dan satu lagi dibagian sisi pelat bagian outlet (P2). Jika terjadi aliran dari inlet ke outlet, maka tekanan P1 akan lebih besar dari tekanan outlet P2.
Keuntungan utama dari Orfice plate ini adalah dari :


1. Konstruksi sederhana


2. Ukuran pipa dapat dibuat persis sama dengan ukuran pipa sambungan.


3. Harga pembuatan alat cukup murah


4. Output cukup besar

Kerugian menggunakan cara ini adalah :

1. Jika terdapat bagian padat dari aliran fluida, maka padat bagian tersebut akan terkumpul pada bagian pelat disisi inlet. 

2.  Jangkauan pengukuran sangat rendah

3. Dimungkinkan terjadinya aliran Turbulen sehingga menyebabkan kesalahan pengukuran jadi besar karena tidak mengikuti prinsip aliran Laminer.

4. Tidak memungkinkan bila digunakan untuk mengukur aliran fluida yang bertekanan rendah. 

[image: image64.jpg]aliran

fluida

B>,




Gambar  3.37. Orifice Plate

[image: image135.png]Output voits




 
Jumlah fluida yang mengalir per satuan waktu ( m3/dt) adalah :



di mana :  Q  = jumlah fluida yang mengalir ( m3/dt)



         K  = konstanta pipa



         A2 = luas penampang pipa sempit



          P  = tekanan fluida pada pipa 1 dan 2


   
          ρ  = masa jenis fluida



          g  = gravitasi bumi


 Rumus ini juga berlaku untuk pipa venturi

4.3.4.1.2. Pipa Venturi


Bentuk lain dari pengukuran aliran dengan beda tekanan adalah pipa venture. Pada pipa venture, pemercepat aliran fluida dilakukan dengan cara membentuk corong sehingga aliran masih dapat dijaga agar tetap laminar. Sensor tekana pertama (P1) diletakkan pada sudut tekanan pertama dan sensor tekanan kedua diletakkan pada bagian yang plaing menjorok ke tengah. Pipa venturi biasa dipergunakan untuk mengukur aliran cairan.

Keuntungan dari pipa venturi adalah:


1.Partikel padatan masih melewati alat ukur


2. Kapasitas aliran cukup besar


3. Pengukuran tekana lebih baik dibandingkan orifice plate.


4. Tahan terhadapa gesakan fluida.


Kerugiannya adalah:


1. Ukuiran menjadi lebih besar


2. Lebih mahal dari orifice plate


3. Beda tekanan yang ditimbulkan menjadi lebih kecil dari orifice plate.

[image: image65.jpg]Fuida





Gambar 3.38. Pipa Venturi

4.3.4.1.3. Flow Nozzle


Tipe Flow Nozzle menggunakan sebuah corong yang diletakkan diantara sambungan pipa sensor tekanan P1 dibagian inlet dan P2 dibagian outlet. Tekanan P2 lebih kecil dibandingkan P1. Sensor jenis ini memiliki keunggulan diabnding venture dan orifice plate yaitu:


1. Masih dapat melewatkan padatan


2. Kapasitas aliran cukup besar


3. Mudah dalam pemasangan


4. Tahan terhadap gesekan fluida


5. Beda tekanan yang diperoleh lebih besar daripada pipa venturi


6. Hasil beda tekanan cukup baik karena aliran masih laminer
[image: image136.png]Ouput v





Gambar 3.39. Flow Nozzle

4.3.4.1.4. Pipa Pitot

Konstruksi pipa ini adalah berupa pipa biasa sedang di bagian tengah pipa diselipkan pipa kecil yang dibengkokkan ke arah inlet. Jenis pipa ini jarang dipergunakan di industri karena dengan adanya pipa kecil di bagian tengah akan menyebabkan benturan yang sangat kuat terhadap aliran fluida. Alat ini hanya dipergunakan untuk mengukur aliran fluida yang sangat lambat.

[image: image137.png]




  

       

Gambar 3.40. Pipa Pitot

4.3.4.1.5. Rotameter

Rotameter terdiridari tabung vertikal dengan lubang gerak di mana kedudukan pelampung dianggap vertical sesuai dengan laju aliran melalui tabung (Gambar 3.41). Untuk laju aliran yang diketahui, pelampung tetap stasioner karena gaya vertical dari tekanan diferensial, gravitasi, kekentalan, dan gaya-apung akan berimbang. Jadi kemampuan menyeimbangkan diri dari pelampung yang digantung dengan kawat  dan tergantung pada luas dapat ditentukan. Gaya kebawah  (gravitasi dikurangi gaya apung)  adalah konstan dan demikian pula gaya keatas (penurunan tekanan dikalikan luas pelampung) juga harus konstan.
[image: image66.jpg]Tabung gelas

Pelampung

Inkt





Gambar 3.41. Rotameter

Pelampung dapat dibuat dari berbagai bahan untuk mendapatkan beda kerapatan yang diperlukan (Wf-Wff) untuk mengukur cairan atau gas tertentu. Tabung sering dibuat dari gelas berkekuatan tinggi sehingga dapat dilakukan pengamatan langsung terhadap kedudukan pelampung.

4.3.4.2. Cara-cara Thermal


Cara-cara thermal biasanya dipergunakan untuk mengukur aliran udara. Pengukuran dengan menggunakan carathermal dapat dilakukan dengan cara-cara :

· Anemometer kawat panas

· Teknik perambatan panas

4.3.4.2.1. Anemometer Kawat Panas

Metoda ini cukup sederhana yaitu dengan menggunakan kawat yang dipanaskan oleh aliran listrik, arus yang mengalir pada kawat dibuat tetap konstan menggunakan sumber arus konstan. Jika ada aliran udara, maka kawat akan mendingin (seperti kita meniup lilin) dengan mendinginnya kawat, maka resistansi kawat menurun. Karena dipergunakan sumber arus konstan, maka kita dapat menyensor tegangan pada ujung-ujung kawat. Sensor jenis ini memiliki sensitivitas sangat baik untuk menyensor aliran gas yang lambat. Namun sayangnya penginstalasian keseluruhan sensor tergolong sulit.


Disini berlaku rumus :


di mana :  I     = arus kawat



    Rw  = resistansi kawat



     Kc = faktor konversi, panas ke daya listrik



     Tw = temperatur kawat



     Tt   = temperatur fluida yang mengalir



     Hc  = koefisien film (pelapis) dari perpindahan panas



     A    = luas perpindahan panas

[image: image67.jpg](a) tertutup (b) terbuka





Gambar 3.42. Kontruksi Anemometer Kawat Panas

4.3.4.2.2.  Perambatan Panas


Pada teknik perambatan panas, pemanas dipasang pada bagian luar pipa, pipa tersebut terbuat dari bahan logam. Di kiri dan kanan pemanas, dipasang bahan isolator panas, dan pada isolator ini dipasang sensor suhu. Bila udaramengalir dari kiri ke kanan, maka suhu disebelah kiri akan terasa lebih dingin dibanding suhu sebelah kanan.

[image: image68.jpg]Sensor suhu Sensor suhu
Elemen pemanas

T,<T,
Alinan
fluida





Gambar 3.43. Flowmeter Rambatan Panas


Sensor suhu yang digunakan dapat berupa sensor resistif tetapi yang biasa terpasang adalah thermokopel karena memiliki respon suhu yang cepat. Sensor aliran perambatan panas tipe lama, memanaskan seluruh bagian dari saluran udara, sehingga dibutuhkan pemanas sampai puluhan kilowatt, untuk mengurangi daya panas tersebut digunakan tipe baru dengan membelokkan sebagian kecil udara kedalam sensor.

4.3.4.3. Flowmeter Radio Aktif


Teknik pengukuran aliran dengan radio aktif adalah dengan menembakkan partikel netron dari sebuah pemancar radio aktif. Pada jarak tertentu kea rah outlet, dipasang detector. Bila terjadi aliran, maka akan terdeteksi adanya partikel radio aktif, jumlah partikel yang terdeteksi pada selang tertentu akan sebanding dengan kecepatan aliran fluida.

Teknik lain yang masih menggunakan teknik radio aktif adalah dengan cara mencampurkan bahan radio aktif kedalam fluida kemudian pada bagian-bagian tertentu dipasang detector. Teknik ini dilakukan bila terjadi kesulitan mengukur misalnya karena bahan aliran  terdiri dari zat yang berada pada berbagai fase. Teknik radio aktif ini juga biaa dipergunakan pada pengobatan yaitu mencari posisi pembuluh darah yang macet bagi penderita kelumpuhan.

[image: image69.jpg]Sumber radiasi

ionalibatradiasi




Gambar 3.44. Flowmeter Cara Radiasi Nuklir


4.3.4.4. Flowmeter Elektromagnetis


Flowmeter jenis ini biasa digunakan untuk mengukur aliran cairan elektrolit. Flowmeter ini menggunakan prinsip Efek Hall, dua buah gulungan kawat tembaga dengan inti besi dipasang pada pipa agar membangkitkan medan magnetik. Dua buah elektroda dipasang pada bagian dalam pipa dengan posisi tegak lurus arus medan magnet dan tegak lurus terhadap aliran fluida.


Bila terjadi aliran fluida, maka ion-ion posistif dan ion-ino negatif membelok ke arah elektroda. Dengan demikian terjadi beda tegangan pada elektroda-elektrodanya. Untuk menghindari adanya elektrolisa terhadap larutan, dapat digunakan arus AC sebagai pembangkit medan magnet.

[image: image70.jpg]Medmmagetarh
meningzakankita

Alimn

fuida

Lintasan ion negatif

/V‘~

Etdiroda
togam




Gambar 3.45. Prinsip Pengukuran Aliran menggunakan Efek Hall

4.3.4.5. Flowmeter Ultrasonic


Flowmeter ini menggunakan Azas Doppler.Dua pasang ultrasonic transduser dipasang pada posisi diagonal dari pipa, keduanya dipasang dibagian tepi dari pipa, untuk menghindari kerusakan sensor dantyransmitter, permukaan sensor dihalangi oleh membran. Perbedaan lintasan terjadi karena adanya aliran fluida yang menyebabkan pwerubahan phase pada sinyal yang diterima sensor ultrasonic

[image: image71.jpg]Ulta soric
Ts-Rx

Ulirasoric.
Tx-Re





Gambar 3.46. Sensor Aliran Fluida Menggunakan Ultrasonic

4.3.5. Sensor Level


Pengukuran level dapat dilakukan dengan bermacam cara antara lain dengan: pelampung atau displacer, gelombang udara, resistansi, kapasitif, ultra sonic, optic, thermal, tekanan, sensor permukaan dan radiasi. Pemilihan sensor yang tepat tergantung pada situasi dan kondisi sistem yang akan di sensor.

4.3.5.1. Menggunakan Pelampung

Cara yang paling sederhana dalam penyensor level cairan adalah dengan menggunakan pelampung yang diberi gagang. Pembacaan dapat dilakukan dengan memasang sensor posisi misalnya potensiometer pada bagian engsel gagang pelampung. Cara ini cukup baik diterapkan untuk tanki-tanki air yang tidak terlalu tinggi.

[image: image72.jpg]Potensiometer Gagng





Gambar 3.47. Sensor Level Menggunakan Pelampung

4.3.5.2. Menggunakan Tekanan


Untuk mengukur level cairan dapat pula dilakukan menggunakan sensor tekanan yang dipasang di bagian dasar dari tabung. Cara ini cukup praktis, akan tetapi ketelitiannya sangat tergantung dari berat jenis dan suhu cairan sehingga kemungkinan kesalahan pembacaan cukup besar.


Sedikit modifikasi dari cara diatas adalah dengan cara mencelupkan pipa berisi udara kedalam cairan. Tekanan udara didalam tabung diukur menggunakan sensor tekanan, cara ini memanfaatkan hukum Pascal. Kesalahan akibat perubahan berat jenis cairan dan suhu tetap tidak dapat diatasi.

[image: image73.jpg]Cairan dengan
beratjenis

dikethul dn
tep.





Gambar 3.48. Sensor Level Menggunakan Sensor Tekanan

4.3.5.3. Menggunakan Cara Thermal


Teknik ini didasarkan pada fakta penyerapan kalor oleh cairan lebih tinggi dibandingkan penyerapan kalor oleh uapnya, sehingga bagian yang tercelup akan lebih dingin dibandingkan bagian yang tidak tercelup. Kontruksi dasar sensor adalah terdidiri dari sebuah elemen pemanas dibentuk berliku-liku dan sebuah pemanas lain dibentuk tetap lurus. Dua buah sensor diletakkan berhadapan dengan bagian tegakdari pemanas, sebuah sensor tambahan harus diletakkan selalu berada dalam cairan yang berfungsi untuk pembanding. Kedua sensor yang berhadapan dengan pemanas digerakkan oleh sebuah aktuator secara perlahan-lahan dengan perintah naik atau turun secara bertahap. Mula-mula sensor diletakkan pada bagian paling atas, selanjutnya sensor suhu digerakkan ke bawah  perlahan-lahan, setiap terdeteksi adanya perubahan suhu pada sensor yang berhadapan pada pemanas berliku, maka dilakukan penambahan pencacahan terhadap pencacah elektronik. Pada saat sensor yang berhadapan dengan pemanas lurus mendeteksi adanya perubahan dari panas ke dingin, maka hasil pencacahan ditampilkan pada peraga.


Sensor level cairan dengan cara thermal ini biasanya digunakan pada tanki-tanki boiler, karena selain sebagai sensor level cairan, juga dapat dipergunakan untuk mendeteksi gradien perubahan suhu dalam cairan.

[image: image74.jpg]Sensor suhu pendetelsi
cermukaan

Switch pendeteks
batasates

Sensorsuhu

Level ar yang dsensor oendeteksi posis.

Kawat pemanas. \
oendeteks permukasn

Sensor suhu digeraken
turun nak

Sensor suhu untuk.
cembandine

Kawat pemanas
oendeteksi posis





Gambar 3.49. Teknik Penyensoran Level Cairan Cara Thermal

[image: image75.jpg]Batasatas.

e —

o e [ 1A e
LE
Pencacah
Arahmotor TJ’L
nsromuen iz

Peraga / Display





Gambar 3.50. Blok Diagram Pengolahan dan Pendisplayan Sensor Level Menggunakan Cara Thermal
4.3.5.4. Menggunakan Cara Optik

Pengukuran level menggunakan optic didasarkan atas sifat pantulanpermukaan atau pembiasan sinar dari cairan yang disensor. Ada beberapa carayang dapat digunakan untuk penyensoran menggunakan optic yaitu:

1. Menggunakan sinar laser

2. Menggunakan prisma


3. Menggunakan fiber optik

4.3.5.4.1. Menggunakan Sinar Laser


Sinar laser dari sebuah sumber sinar diarahkan ke permukaan cairan, kemudian pantulannya dideteksi menggunakan detector sinar laser. Posisi pemancar dan detector sinar laser harus berada pada bidang yang sama. Detektor dan umber sinar laser diputar. Detektor diarahkan agar selalu berada pada posisi menerima sinar. Jika sinar yang datang diterima oleh detektor, maka level permukaan cairan dapat diketahui dngan menghitung posisi-posisi sudut dari sudut detektor dan sudut pemancar.

Gambar 3.51. Sensor Level menggunakan Sinar Laser

4.3.5.4.2. Menggunakan Prisma


Teknik ini memanfaatkan harga yang berdekatan antara index bias air dengan index bias gelas. Sifat pantulan dari permukaan prisma akan menurun bila prisma dicelupkan kedalam air. Prisma yang digunakan adalah prisma bersudut 45 dan 90 derajat. Sinar diarahkan ke prisma, bila prisma ditempatkan di udara, sinar akan dipantulkan kembali setelah melewati permukaan bawah prisma. Jika prisma ditempatkan di air, maka sinar yang dikirim tidak dipantulkan akan tetapi dibiaskan oleh air, Dengan demikian prisma ini dapat digunakan sebagai pengganti pelampung. Keuntungan yang diperoleh ialah dapat mereduksi ukuran sensor.


Gambar 3.52. Sensor Level menggunakan Prisma

4.3.5.4.3. Menggunakan Fiber Optik


Teknik ini tidak jauh berbeda dengan teknik penyensoran permukaan air menggunakan prisma, yaitu menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan sinar. Jika fiber optic diletakan di udara, sinar yang dimasukan ke fiber optic dipantulkan oleh dinding fiber optic, sedangkan bila fiber optic telanjang dimasukan ke air, maka dinding fiber optic tidak lagi memantulkan sinar.

Gambar 3.53. Sensor Level menggunakan Serat Optik
4.4 Sensor Cahaya

Elemen-elemen sensitive cahaya merupakan alat terandalkan untuk mendeteksi energi cahaya. Alat ini melebihi sensitivitas mata manusia terhadap semua spectrum warna dan juga bekerja dalam daerah-daerah ultraviolet dan infra merah. 

Energi cahaya bila diolah dengan cara yang tepat akan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk teknik pengukuran, teknik pengontrolan dan teknik kompensasi. 


Penggunaan praktis alat sensitif cahaya ditemukan dalam berbagai pemakaian teknik seperti halnya :

· Tabung cahaya atau fototabung vakum (vaccum type phototubes), paling menguntungkan digunakan dalam pemakaian yang memerlukan pengamatan pulsa cahaya yang waktunya singkat, atau cahaya yang dimodulasi pada frekuensi yang relative tinggi.

· Tabung cahaya gas (gas type phototubes), digunakan dalam industri gambar hidup sebagai pengindra suara pada film.

· Tabung cahaya pengali atau pemfotodarap (multiplier phottubes), dengan kemampuan penguatan yang sangat tinggi, sangat banyak digunakan pada pengukuran fotoelektrik dan alat-alat kontrol dan juga sebagai alat cacah kelipan (scientillation counter).

· Sel-sel fotokonduktif (photoconductive cell), juga disebut tahanan cahaya (photo resistor) atau tahanan yang bergantung cahaya (LDR-light dependent resistor), dipakai luas dalam industri dan penerapan pengontrloan di laboratorium.

· Sel-sel foto tegangan (photovoltatic cells), adalah alat semikonduktor untuk mengubah energi radiasi daya listrik. Contoh yang sangat baik adalah sel matahari (solar cell) yang digunakan dalam teknik ruang angkasa.

4.4.1. Divais Elektrooptis  

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis (EM) yang memiliki spectrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spectrum mempunyai energi, frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Hubungan spektrum optis dan energi dapat dilihat pada formula dan gambar berikut. 

Energi photon (Ep) setiap warna dalam spektrum cahaya nilainya adalah:


[image: image76.wmf]l

hc

hf

Wp

=

=


Dimana : 

Wp = energi photon (eV)

h = konstanta Planck’s (6,63 x 10-34 J-s)

c = kecepatan cahaya, Electro Magnetic (2,998 x 108 m/s) 

λ = panjang gelombang (m)

f  = frekuensi (Hz)

 Frekuensi foton bergantung pada energi yang dilepas atau diterima saat elektron berpindah tingkat energinya. Spektrum gelombang optis diperlihatkan pada gambar berikut, spektrum warna cahaya terdiri dari ultra violet dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer (nm), visible adalah spektrum warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nm yaitu warna violet, hijau dan merah, sedangkan spektrum warna infrared mulai dari 800 sampai 1600 nm adalah warna cahaya dengan frekuensi terpendek.
Gambar 4.1. Spektrum Gelombang EM

Densitas daya spektral cahaya adalah:

[image: image77.png]Ralativs output





Gambar 4.2. Kurva Output Sinyal Optis

Sumber-sumber energi photon:

Bahan-bahan yang dapat dijadikan sumber energi selain mata hari adalah antara lain:

· Incandescent Lamp yaitu lampu yang menghasilkan energi cahaya dari pijaran filament bertekanan tinggi, misalnya lampu mobil, lampu spot light, lampu flashlight.

· Energi Atom, yaitu memanfaatkan loncatan atom dari valensi energi 1 ke level energi berikutnya. 

· Fluorescense, yaitu sumber cahaya yang berasal dari perpendaran bahan fluorescence yang terkena cahaya tajam. Seperti Layar Osciloskop 

· Sinar LASER adalah sumber energi mutakhir yang dimanfaatkan untuk sebagai cahaya dengan kelebihannya antara lain : monochromatic (cahaya tunggal atau membentuk garis lurus), coherent (cahaya seragam dari sumber sampai ke beban sama), dan divergence (simpangan sangat kecil yaitu 0,001 radians).

4.4.2. Photo Semikonduktor

Divais photo semikonduktor memanfaatkan efek kuantum pada junction, energi yang diterima oleh elektron yang memungkinkan elektron pindah dari ban valensi ke ban konduksi pada kondisi bias mundur. 

Bahan semikonduktor seperti Germanium (Ge) dan Silikon (Si) mempunyai 4 buah electron valensi, masing-masing electron dalam atom saling terikat sehingga electron valensi genap menjadi 8 untuk setiap atom, itulah sebabnya kristal silicon memiliki konduktivitas listrik yang rendah, karena setiap electron terikan oleh atom-atom yang berada disekelilingnya. Untuk membentuk semikonduktor tipe P pada bahan tersebut disisipkan pengotor dari unsure golongan III, sehingga bahan tersebut menjadi lebih bermuatan positif, karena terjadi kekosongan electron pada struktur kristalnya.

Bila semikonduktor jenis N disinari cahaya, maka elektron yang tidak terikat pada struktur kristal akan mudah lepas. Kemudian bila dihubungkan semikonduktor jenis P dan jenis N dan kemudian disinari cahaya, maka akan terjadi beda tegangan diantara kedua bahan tersebut. Beda potensial pada bahan ilikon umumnya berkisar antara 0,6 volt sampai 0,8 volt. 

[image: image78.png]


 
   
[image: image79.png]



(a)





(b)

[image: image80.png]



(c)

Gambar 4.3. Konstruksi Dioda Foto (a) junction harus dekat permukaan (b) lensa untuk memfokuskan  cahaya (c) rangkaian dioda foto

Ada beberapa karakteristik dioda foto yang perlu diketahui antara lain:

· Arus bergantung linier pada intensitas cahaya

· Respons frekuensi bergantung pada bahan (Si 900nm, GaAs 1500nm, Ge 2000nm)

· Digunakan sebagai sumber arus

· Junction capacitance turun menurut tegangan bias mundurnya

· Junction capacitance menentukan respons frekuensi arus yang diperoleh

[image: image81.png]of
<

4 a0

001!
o7 07 ¥
Light intentity W,
mWem®
at

Retative response, %

§a38838

s
3!
3




[image: image82.png]5 6
Vo, oaverse vottage, V
@




Gambar 4.4. Karakteristik Dioda Foto (a) intensitas cahaya (b) panjang gelombang

(c)  reverse voltage vs arus dan (d) reverse voltage vs kapasitansi

• Rangkaian pengubah arus ke tegangan

Untuk mendapatkan perubahan arus ke tegangan yang dapat dimanfaatkan maka dapat dibuat gambar rangkaian seperti berikut yaitu dengan memasangkan resistor dan op-amp jenis field effect transistor.   

[image: image83.png]



Gambar 4.5. Rangkaian pengubah arus ke tegangan

4.4.3. Photo Transistor 

Sama halnya dioda foto, maka transistor foto juga dapat dibuat sebagai sensor cahaya. Teknis yang baik adalah dengan menggabungkan dioda foto dengan transistor foto dalam satu rangkain.

   – Karakteristik transistor foto yaitu hubungan arus, tegangan dan intensitas foto

   – Kombinasi dioda foto dan transistor dalam satu chip

   – Transistor sebagai penguat arus

   – Linieritas dan respons frekuensi tidak sebaik dioda foto


[image: image84]
[image: image85.png]


  [image: image86.png]



Gambar 4.6. Karakteristik transistor foto, (a) sampai (d) rangkaian uji transistor foto
 4.4.4. Sel Photovoltaik

Efek sel photovoltaik terjadi akibat lepasnya elektron yang disebabkan adanya cahaya yang mengenai logam. Logam-logam yang tergolong golongan 1 pada sistem periodik unsur-unsur seperti Lithium, Natrium, Kalium, dan Cessium sangat mudah melepaskan elektron valensinya. Selain karena reaksi redoks, elektron valensilogam-logam tersebut juga mudah lepas olehadanya cahaya yang mengenai permukaan logam tersebut. Diantara logam-logam diatas Cessium adalah logam yang paling mudah melepaskan elektronnya, sehingga lazim digunakan sebagai foto detektor.

Tegangan yang dihasilan oleh sensor foto voltaik adalah sebanding dengan frekuensi gelombang cahaya (sesuai konstanta Plank E = h.f). Semakin kearah warna cahaya biru, makin tinggi tegangan yang dihasilkan. Tingginya intensitas listrik akan berpengaruh terhadap arus listrik. Bila foto voltaik diberi beban maka arus listrik dapat dihasilkan adalah tergantung dari intensitas cahaya yang mengenai permukaan semikonduktor.


[image: image87]
Gambar 4.7. Pembangkitan tegangan pada Foto volatik

Berikut karakteristik dari foto voltaik berdasarkan hubungan antara intensitas cahaya dengan arus dan tegangan yang dihasilkan. 

[image: image88.png]L 08
" 3
H 5 04 .
F By
oz
ol ) S T
o 1= 107 1
Intensity, mwiom?




[image: image89.png]



Gambar 4.8. (a) & (b) Karakteristik Intensitas vs Arus dan Tegangan dan (c) Rangakain penguat tegangan.
 4.4.5. Light Emitting Diode (LED)

   – Prinsip kerja kebalikan dari dioda foto

   – Warna (panjang gelombang) ditentukan oleh band-gap

   – Intensitas cahaya hasil berbanding lurus dengan arus

   – Non linieritas tampak pada arus rendah dan tinggi

   – Pemanasan sendiri (self heating) menurunkan efisiensi pada arus tinggi

[image: image90.png]Forward current, mA





[image: image91.png]e
g

hed

Yelow, Recorange

i
g 2

ppap—"

606,

(6}




[image: image92.png]



Gambar 4.9.  Karakteristik LED

 • Karakteristik Arus Tegangan

   – Mirip dengan dioda biasa
   – Cahaya biru nampak pada tegangan 1,4 – 2,7 volt

   – Tegangan threshold dan energi foton naik menurut energi band-gap

   – Junction mengalami kerusakan pada tegangan 3 volt

   – Gunakan resistor seri untuk membatasi arus/tegangan


4.4.6. Photosel  

   – Konduktansi sebagai fungsi intensitas cahaya masuk

   – Resistansi berkisar dari 10MW (gelap) hingga 10W (terang)

   – Waktu respons lambat hingga 10ms

   – Sensitivitas dan stabilitas tidak sebaik dioda foto

   – Untuk ukuran besar lebih murah dari sel fotovoltaik

   – Digunakan karena biaya murah

[image: image93.png]@ |





[image: image94.png]G, 0t

104

108

102

0w

107

w1t
ey, mi/C
©




[image: image95.png]Wavelength A, nen




   
    [image: image96.png],

[ATAREN

@




Gambar 4.10.  Konstruksi dan Karakteristik Fotosel

4.4.7. Photomultiplier

a. Memanfaatkan efek fotoelektrik

b. Foton dengan nergi lebih tinggi dari workfunction melepaskan elektron dari permukaan katoda

c. Elektron dikumpulkan (dipercepat) oleh anoda dengan tegangan (tinggi)
d. Multiplikasi arus (elektron) diperoleh dengan dynode bertingkat
e. Katoda dibuat dari bahan semi transparan
[image: image97.png]



[image: image98.png]



 [image: image99.png]Lawe
dymode.

Samitansparent
cathode




Gambar 4.11.  Konstruksi Photomultiplier

 • Rangkaian untuk Photomultiplier

   – Perbedaan tegangan (tinggi) tegangan katoda (negatif) dan dynode(positif)

   – Beban resistor terhubung pada dynoda

   – Common (ground) dihubungkan dengan terminal tegangan positif catu daya

   – Rangkaian koverter arus-tegangan dapat digunakan

   – Dioda ditempatkan sebagai surge protection

[image: image100.png]"



          [image: image101.png]r




Gambar 4.12.  Rangkaian Ekivalen dan uji Photomultiplier

• Pemanfaatan

   – Sangat sensitif, dapat digunakan sebagai penghitung pulsa

   – Pada beban resistansi rendah 50-1000 W, lebar pulsa tipikal 5-50 ns

   – Gunakan peak detektor untuk mengukur tingat energi

• Kerugian

   – Mudah rusak bila terekspos pada cahaya berlebih (terlalu sensitif)

   – Perlu catu tegangan tinggi

   – Mahal

4.4.8. Lensa Dioda Photo
· Lensa dimanfaatkan untuk memfokuskan atau menyebarkan cahaya.
· Lensa detektor cahaya sebaiknya ditempatkan dalam selonsong dengan filter sehingga hanya menerima cahaya pada satu arah dan panjang gelombang tertentu saja (misal menghindari cahaya lampu TL dan sinar matahari).
· Gunakan modulasi bila interferensi tinggi dan tidak diperlukan sensitivitas tinggi.
[image: image102.png]


     [image: image103.png]400 w0 0 1000
Wavstengta, om

®




Gambar 4.13.  Kontruksi dan karakteristik lensa dioda foto

4.4.9. Pyrometer Optis dan Detektor Radiasi Thermal

   –  Salah satu sensor radiasi elektro magnetik: flowmeter

   –  Radiasi dikumpulkan dengan lensa untuk diserap pada bahan penyerap radiasi

   – Energi yang terserap menyebabkan pemanasan pada bahan yang kemudian diukur  temperaturnya menggunakan thermistor, termokopel dsb

   – Sensitivitas dan respons waktu buruk, akurasi baik karena mudah dikalibrasi (dengan  pembanding panas standar dari resistor)

   –  Lensa dapat digantikan dengan cermin

[image: image104.png]asorber
Thermittor
o thermevile L
Radiation
Calibeated

haster



    
[image: image105.png]Pyrosiectric
fam

av

"
beam




Gambar 4.14.  Instalasi Pyrolektrik

   –  Detektor sejenis: film pyroelektrik

   –  Dari bahan sejenis piezoelektrik yang menghasilkan tegangan akibat pemanasan

   –  Hanya ber-respons pada perubahan bukan DC
   – Pirometer optik dapat diguanakanuntuk mengukur atau mendeteksi total radiation dan monochromatic radiation
4.4.10. Isolasi Optis dan Transmiter-Receiver serat optik

– Cahaya dari LED dan diterima oleh dioda foto digunakan sebagai pembawa informasi  
      menggantikan arus listrik

– Keuntungan: isolasi listrik antara dua rangkaian (tegangan tembus hingga 3kV)

– Dimanfaatkan untuk safety dan pada rangkaian berbeda ground

– Hubungan input-output cukup linier, respons frekuensi hingga di atas 1 MHz

[image: image106.png]10 20 30

fomA

o1




 
           [image: image107.png]R




Gambar 4.15.  Kontruksi dan karakteristik  lensa dioda foto

 • Rangkaian untuk isolasi elektrik

   –   Driver: konverter tegangan ke arus, receiver: konverter arus ke tegangan

   –   Hanya sinyal positif yang ditransmisikan

   –   Dioda dan resistor digunakan untuk membatasi arus

   –   Penguatan keseluruhan bergantung temperatur (tidak ada umpan balik)

· Untuk komunikasi dengan serat optik media antara LED dan dioda foto dihubungan dengan serat optik 

[image: image108.png]



[image: image109.png]ota

[y

A

)

5

34




[image: image110.png]Con Cudding





Gambar 4.16.  Rangkaian isolasi elektrik menggunakan serat optik

Daftar Pustaka

1. -, Modul Pelatihan Pengenalan Komponen Dasar Elektronika, ITS, Surabaya, 2009.

2. http://id.wikipedia.org/wiki/Transformator
3. http://syahwilalwi.blogspot.com/2011/04/pemrosesan-sinyal-suara-dengan-sistem.html 

4. http://www.scribd.com/doc/17429886/Dasar-Mekatronika-by-AmirinkingYahoocoId
5. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_%28electrical%29&ei=SfDqTfC1Ho30vQO_z5TCDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dinverter%26hl%3Did%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:en-US:official%26biw%3D1280%26bih%3D683%26prmd%3Divnsr
6. http://brightsiteofmylife.blogspot.com/2011/01/konverter-analog-ke-digital.html
7. http://tutorial-pdf.tp.ac.id/bank/2_Op-amp.pdf
8. http://blogs.unpad.ac.id/a_andri/wp-content/uploads/2009/03/perancangan-filter1.pdf
9. http://k12008.widyagama.ac.id/mekatronika/diktatpdf/BabIV%20Sistem%20mekanik.pdf
10. http://lecturer.eepis-its.edu/~prima/elektronika%20digital/elektronika_digital1/bahan_ajar/Bab8b_Mux%20Demux.pd
11. http://faculty.petra.ac.id/hanyf/doc/simulasi.doc
12. http://202.91.15.14/upload/files/5361_Modul2.pdf
13. MacPherson, G, dkk. Storage and pumping capacity analysis using hydraulic modeling. Canada : City of Chilliwack. www.epem.gr/pdfs/2001_2.pdf
14. Preis, Ami. Dkk. On-Line Hydraulic Modeling Of a Water Distribution System Singapore. Singapura:   Center for Environmental Sensing and Modeling, MIT-SMART Center.

15. Sugihartono. Dasar–Dasar Kontrol Pneumatik.Bandung : Tarsito. 1985.

16. Krist, Thomas. Dasar–Dasar Pneumatik. alih bahasa Dines Ginting. Jakarta : Erlangga. 1993.

17. Website http://anaklistrik98.blogspot.com/2009/07/ladder-diagram.html

18. ebook dasar-dasar sistem kendali PLC

19. Wicaksana Handy Pemrograman PLC

20. Ebook Rangkaian Logika 
21.  http://nisguru.blogspot.com
22. www.reocities.com/al_dodi/kerja/kp4a.pdf  
(4.1)





� EMBED Equation.3  ���





(4.2)





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Stator magnet pemanen





Kumparan, ujung-ujung kawatnya dihubungkan ke komutator





Terminal keluaran   





Rotor inti besi berputar bersama kumparan dan komutator





Komutator berputar bersama rotor





Rotor magnet permanent diiputar





Tegangan keluaran AC





U





S





Kumparan stator





Rotor bergerigi  





Tegangan keluaran AC





Kumparan stator magnit permanen





U





S





U





S





Rotor bergigi





Kumparan Induktor





Magnit Permanen





Elemen sensor cahaya





Isolator





Sumbu rotor





(c)





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





P2





P1





P1 > P2





Aliran fluida





P1





Aliran fluida





P2





P1 > P2





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





Sinar laser





Penerima





Pemancar





Reciever





Transmitter





Prisma di udara





air





Reciever





Transmitter





Prisma di air





Jalan sinar dalam serat optic








Sinar dipantulkan oleh dinding serat optik





Transmitter 





Receiver  





Transmitter 





Receiver  





air





Fiber optic telanjang





Ultraviolet              Visible               Infrared





Photon energy, eV





200





400





800





1600





4





2





1





Wavelength, nm





Violet


Green


Red





40





30





20





10





Intensity (W/m2)





            2           4         6          8          10      12        14        16


Collector-Emitter Voltage





28





20











12








8





4





Collector  Current (mA)





+





-





Katoda dari 


Selenium





Anoda dari 


Cessium





Sinar datang





Electron keluar dari permukaan





Tegangan keluaran





Tabung Hampa








4-59

_1172046844.unknown

_1188335843.unknown

_1189194311.unknown

_1189194665.unknown

_1189187142.unknown

_1189189922.unknown

_1189191537.unknown

_1189187331.unknown

_1189186833.unknown

_1188854866.unknown

_1173206480.unknown

_1188335824.unknown

_1172432171.unknown

_1172045137.unknown

_1172046551.unknown

_1172038341.unknown

