Kuliah ke 15

Bio instrument  Contoh Bio termal

Bioinstrumentasi atau Instrumentasi Biomedis adalah penerapan teknik biomedis , yang berfokus pada pengembangan perangkat dan mekanik yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan merawat sistem biologis. Tujuan instrumentasi biomedis berfokus pada penggunaan berbagai sensor untuk memantau karakteristik fisiologis manusia atau hewan untuk tujuan diagnostik dan pengobatan penyakit. [1] Instrumentasi tersebut berawal dari kebutuhan untuk terus memantau tanda-tanda vital Astronot selama misi Merkurius , Gemini , dan Apollo milik NASA . [2] [ meragukan – diskusikan ]

Bioinstrumentasi adalah bidang baru dan akan datang, berkonsentrasi pada pengobatan penyakit dan menjembatani dunia teknik dan medis. Mayoritas inovasi dalam bidang ini terjadi dalam 15-20 tahun terakhir, pada tahun 2022. Bioinstrumentasi telah merevolusi bidang medis, dan membuat perawatan pasien menjadi lebih mudah. Instrumen/sensor yang dihasilkan bidang bioinstrumentasi dapat mengubah sinyal yang terdapat di dalam tubuh menjadi sinyal listrik yang dapat diolah menjadi suatu bentuk keluaran. [3] Ada banyak subbidang dalam bioinstrumentasi, meliputi: pilihan biomedis, pembuatan sensor, pengujian genetik , dan pemberian obat. [4] Bidang teknik seperti teknik elektro, teknik biomedis, dan ilmu komputer, merupakan ilmu yang terkait dengan bioinstrumentasi. [3]

Bioinstrumentasi telah dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari banyak orang, dengan smartphone yang dilengkapi sensor yang mampu mengukur detak jantung dan saturasi oksigen , dan ketersediaan aplikasi kebugaran yang luas , dengan lebih dari 40.000 aplikasi pelacakan kesehatan di iTunes saja. [5] Perangkat pelacak kebugaran yang dikenakan di pergelangan tangan juga mendapatkan popularitas, [6] dengan serangkaian sensor terpasang yang mampu mengukur biometrik pengguna, dan meneruskannya ke aplikasi yang mencatat dan melacak informasi untuk perbaikan.

Model sistem instrumentasi umum hanya memerlukan empat bagian: besaran ukur, sensor, pemroses sinyal, dan tampilan keluaran. [7] Perangkat instrumentasi yang lebih rumit juga dapat menentukan fungsi penyimpanan dan transmisi data, kalibrasi, atau kontrol dan umpan balik. Namun, pada intinya, sistem instrumentasi mengubah energi atau informasi dari properti fisik yang tidak dapat dilihat, menjadi tampilan keluaran yang dapat dengan mudah diinterpretasikan oleh pengguna. [8]

Contoh umum meliputi:

- Pemantau detak jantung

- Defibrillator eksternal otomatis

- Pemantau oksigen darah

- Elektrokardiografi

- Elektroensefalografi

- Alat pengukur langkah

- Glukometer

- Sfigmomanometer

Besaran ukur dapat diklasifikasikan sebagai properti fisik, kuantitas, atau kondisi apa pun yang mungkin ingin diukur oleh suatu sistem. Ada banyak jenis besaran ukur termasuk biopotensial, tekanan, aliran, impedansi, suhu dan konsentrasi kimia. Dalam rangkaian listrik, besaran ukur dapat berupa beda potensial pada suatu resistor. Dalam Fisika, ukuran yang umum mungkin adalah kecepatan . Dalam bidang medis, ukuran bervariasi dari biopotensial dan suhu hingga tekanan dan konsentrasi bahan kimia. Inilah sebabnya mengapa sistem instrumentasi merupakan bagian terbesar dari peralatan medis modern . Mereka memungkinkan dokter mendapatkan informasi terkini dan akurat tentang berbagai proses tubuh.

Namun besaran ukur tersebut tidak ada gunanya tanpa sensor yang tepat untuk mengenali energi tersebut dan memproyeksikannya. Mayoritas pengukuran yang disebutkan di atas bersifat fisik (gaya, tekanan, dll.), sehingga tujuan sensor adalah mengambil masukan fisik dan menghasilkan keluaran listrik. Konsep sensor ini tidak jauh berbeda dengan sensor yang kami gunakan untuk melacak cuaca, tekanan atmosfer, pH, dll. [9]

Biasanya, sinyal yang dikumpulkan oleh sensor terlalu kecil atau terganggu oleh noise sehingga tidak dapat dipahami. Pemrosesan sinyal secara sederhana menggambarkan alat dan metode menyeluruh yang digunakan untuk memperkuat, menyaring, merata-ratakan, atau mengubah sinyal listrik menjadi sesuatu yang bermakna.

Terakhir, tampilan keluaran menunjukkan hasil proses pengukuran. Layar harus dapat dibaca oleh operator manusia. Tampilan keluaran dapat berupa visual, auditori, numerik, atau grafis. Mereka dapat melakukan pengukuran terpisah, atau terus memantau besaran ukur selama periode waktu tertentu.

Namun instrumentasi biomedis tidak sama dengan peralatan medis . Peralatan medis adalah peralatan yang digunakan untuk diagnostik, pengobatan, atau pencegahan penyakit dan cedera. [10] [11] Seringkali perangkat ini mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Cara termudah untuk membedakannya adalah instrumen biomedis mengukur, merasakan, dan mengeluarkan data, sedangkan perangkat medis tidak.

Contoh alat kesehatan:

- selang IV

- Kateter

- Prostetik

- Masker oksigen

- Perban