Latihan Soal Mandiri

Matkul: Manajemen & Ekonomi Teknik

Program: T.mesin

Dosen: Ir. Nani Kurniawati, MM

Jadwal: Jumat, 26 Desember 2024

- Seorang maintenance supervisor merencanakan budget maintenance untuk 10 tahun mendatang. Selama lima tahun mendatang, budget maintenance sebesar Rp100 juta rupiah per tahun. Lima tahun berikutnya buget maintenance meningkat menjadi Rp150 juta per tahun. Pada akhir tahun ke-5 ada jadwal overhaul mesin A yang membutuhkan budget sebesar Rp250 juta. Overhaul mesin A juga dijadwalkan pada akhir tahun ke-7 dengan budget sebesar Rp245 juta. Berapakah pengeluaran tahunan seragam dari seluruh komponen biaya tersebut, jika Tingkat bunga diasumsikan sebesar 5%.  (Gambarkan cash flow)

- Perusahaan penyedia jasa logistic melakukan pembelian peralatan material handling baru dengan harga promosi sebesar Rp300juta. Dengan alat tersebut diperkirakan akan terjadi penghematan sebesar Rp10juta per tahun selama masa penggunaan 10 tahun. Pada akhir periode penggunaannya, alat tersebut masih dapat dijual dengan harga Rp350juta. Asumsikan Tingkat bunga 10%, gunakan metode Annual Equivalent untuk menentukan apakah pembelian alat tersebut menguntungkan. (Gambarkan cash flow)