# Contoh Soal Tumpuan (Jepit, Sendi, Rol)

# Soal 1: Balok Sendi-Rol

Balok sepanjang 6 m dengan beban merata q = 2 kN/m.

Ditanya: Reaksi tumpuan, SFD, BMD.

Dik:

L = 6m, q =2kN/m

- Total Beban

W = q x L = 2 x 6 = 12kN

- Reaksi Tumpuan

SigmaMa = 0

Rb x L – 12 x 3 = 0

Rb = 6 kN

RA+Rb= 12 Ra = 6kN

Ra = 6

Rb=6

BMD

Mmax = qL^2/8

Mmax = 2 x 6 ^2/8

Mmax = 9kNm

0

A	B

# Soal 2: Balok Jepit (Cantilever)

Balok panjang 4 m dengan beban titik P = 10 kN di ujung.

Ditanya: Reaksi, momen maksimum, defleksi.