| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI JURUSAN TEKNIK KIMIA | KELAS REGULER dan KARYAWAN |
| --- | --- |
| UNIVERSITAS JAYABAYA | KUIS 2 SEMESTER GANJIL TA 2025/2026 |
|  | MATA KULIAH : Teknik Komposit dan Material Maju DOSEN : Rinette Visca, S.T, M.Si HARI : Selasa, 13 Januari 2026 WAKTU : 13.00-14.20 Pembahasan : 14.20 – 14.40 |

## SOAL PILIHAN GANDA

Pilih satu jawaban yang paling benar!

- Proses pembuatan komposit di mana serat alam diletakkan secara manual di dalam cetakan kemudian resin diaplikasikan dengan roller atau kuas disebut:
a. Vacuum moulding
b. Pultrusion
c. Hand lay-up
d. Filament winding

- Salah satu kelemahan serat alam sebagai penguat komposit adalah:
a. Densitas tinggi
b. Kekuatan tarik sangat tinggi
c. Absorbsi kelembaban tinggi
d. Harganya mahal

- Tujuan utama pengujian tarik pada komposit adalah untuk mengetahui:
a. Kekuatan lentur
b. Kekuatan tekan
c. Kekuatan geser antarlapisan
d. Kekuatan tarik dan modulus elastisitas

- Dalam kurva tegangan–regangan hasil uji tarik komposit, daerah linear menunjukkan perilaku:
a. Plastis
b. Elastis
c. Fraktur
d. Kriking

- Pengujian bending tiga titik (three-point bending) pada komposit bertujuan untuk mengetahui:
a. Kekuatan impak
b. Kekakuan lentur dan kuat lentur
c. Kekuatan geser interlaminar
d. Kekuatan tarik

- Faktor yang mempengaruhi hasil uji bending komposit adalah, kecuali:
a. Span-to-depth ratio
b. Kecepatan pembebanan
c. Suhu lingkungan
d. Warna sampel

- Pengujian impak Charpy atau Izod pada komposit bertujuan mengukur:
a. Energi serap impak
b. Kekuatan tekan
c. Kekakuan dinamis
d. Ketahanan aus

- Peningkatan energi impak komposit sering dikaitkan dengan peningkatan:
a. Kekerasan
b. Ketangguhan
c. Modulus elastisitas
d. Densitas

- Pada proses hand lay-up, resin yang umum digunakan adalah:
a. Epoksi dan poliester
b. PEEK
c. PTFE
d. Keramik

- Keuntungan proses hand lay-up adalah:
a. Biaya peralatan mahal
b. Cocok untuk produksi massal otomatis
c. Cocok untuk prototipe dan produk besar
d. Kualitas sangat konsisten

- Proses vacuum moulding menggunakan tekanan vakum untuk:
a. Mendinginkan cetakan dengan cepat
b. Menekan lapisan komposit ke cetakan dan menghilangkan gelembung udara
c. Menaikkan suhu curing
d. Memotong kelebihan serat

- Keunggulan vacuum moulding dibanding hand lay-up adalah:
a. Lebih cepat dan tidak perlu vakum
b. Rasio serat/resin lebih tinggi, porositas rendah
c. Biaya lebih murah
d. Tidak perlu menggunakan resin

- Keramik secara umum memiliki sifat:
a. Konduktivitas listrik tinggi, titik leleh rendah
b. Keras, tahan panas, getas
c. Lentur, mudah dibentuk
d. Elastis, transparan

- Bahan penyusun keramik teknik biasanya adalah:
a. Logam murni
b. Polimer termoplastik
c. Senyawa oksida, nitrida, karbida
d. Serat alam

- Keramik oksida seperti Al₂O₃ digunakan untuk aplikasi:
a. Komponen elektronik, isolator, armor
b. Bahan elastomer
c. Bahan magnetik lunak
d. Bahan bakar

- Struktur polimer yang memiliki rantai bercabang banyak dan sulit menyusun kristal adalah:
a. Polimer linear
b. Polimer cross-linked
c. Polimer branched
d. Polimer amorf

- Monomer adalah:
a. Bahan pengisi komposit
b. Molekul kecil penyusun rantai polimer
c. Jenis serat alam
d. Bahan keramik

- Polimer termoset setelah curing bersifat:
a. Dapat dilelehkan kembali
b. Tidak dapat dilelehkan kembali
c. Larut dalam semua pelarut
d. Konduktor listrik baik

- Proses manufaktur polimer injection molding cocok untuk:
a. Produksi massal komponen kompleks
b. Pembuatan kapal besar
c. Pembuatan keramik
d. Pembuatan logam

- Aplikasi komposit serat karbon-epoksi adalah:
a. Struktur pesawat, komponen otomotif ringan
b. Bahan batu bata
c. Kabel listrik
d. Kemasan makanan

## SOAL ESSAY

- Pengujian Tarik
Sebuah spesimen komposites serat gelas-poliester memiliki lebar 15 mm, tebal 3 mm. Pada uji tarik, beban maksimum yang dicapai adalah 4,5 kN. Hitung kuat tarik (tensile strength) dalam MPa.

- Pengujian Bending 3-Titik
Hasil uji bending tiga titik pada komposites panjang 80 mm, lebar 10 mm, tebal 4 mm. Jarak antar tumpuan (span) = 64 mm. Beban maksimum = 600 N. Hitung kuat lentur (flexural strength) dalam MPa

- Fraksi Volume Serat
Komposites terdiri dari serat rami dan matriks epoksi. Massa serat = 120 g, densitas serat = 1,45 g/cm³. Massa matriks = 100 g, densitas matriks = 1,2 g/cm³. Hitung fraksi volume serat (Vf).

- Modulus Elastisitas Komposites (Rule of Mixtures)
Komposites unidirectional dengan E_serat = 70 GPa, E_matriks = 3 GPa. Jika fraksi volume serat Vf = 0,4, hitung modulus elastisitas komposites dalam arah sejajar serat (longitudinal).

- Energi Impak Charpy
Dari uji impak Charpy, panjang spesimen = 80 mm, penampang 10 mm x 4 mm. Sudut ayun pendulum sebelum = 150°, setelah patah = 30°. Energi yang diserap dihitung dari selisih tinggi pendulum. Jika massa pendulum = 20 kg, panjang lengan = 0,8 m, g = 9,81 m/s², hitung energi impak dalam Joule dan toughness impak dalam J/m².