HAZOP

1. Studi Kasus: Overpressure pada Reactor Kimia

| Parameter | Guide Word | Deviation | Penyebab | Konsekuensi | Safeguard | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperature / Pressure | More | More Temperature → More Pressure | Pompa pendingin rusak; Valve pendingin tertutup sebagian; Fouling pada heat exchanger | Reaksi tak terkendali; Overpressure; Ledakan; Kerusakan peralatan | Alarm suhu tinggi; Pressure relief valve; Interlock shutdown | Tambah redundant pump; Perbaikan automasi shutdown; Pemasangan temperature trip lebih sensitif |

2. Studi Kasus: Reverse Flow pada Pipa Gas

| Parameter | Guide Word | Deviation | Penyebab | Konsekuensi | Safeguard | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flow | Reverse | Reverse Flow | Tekanan downstream lebih tinggi; Check valve gagal; Kurang perawatan | Kontaminasi gas; Kerusakan kompresor; Potensi kebakaran; Gangguan supply | Check valve; Pressure transmitter | Pasang double check valve; Tambah NRV; Program inspeksi valve berkala |

3. Studi Kasus: No Flow pada Sistem Pelumasan Turbin

| Parameter | Guide Word | Deviation | Penyebab | Konsekuensi | Safeguard | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flow | No | No Flow | Pompa pelumas rusak; Filter tersumbat; Level oli rendah | Overheating; Kerusakan bearing; Turbin trip; Downtime | Alarm low flow; DP indicator filter; Interlock trip | Filter duplex; Redundant lube oil pump; Sistem monitoring vibrasi |

4. Studi Kasus: Overfilling pada Tangki Penyimpanan

| Parameter | Guide Word | Deviation | Penyebab | Konsekuensi | Safeguard | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | More | More Level (Overfilling) | Level transmitter error; Operator lalai; Valve transfer tidak ditutup | Tumpahan bahan bakar; Kebakaran; Pencemaran lingkungan; Kerugian biaya | High level alarm; Emergency vent; Overflow line | Independent High Level Shutoff; Pelatihan operator; Perbaikan instrumen level |

5. Studi Kasus: Kesalahan Komposisi pada Batch Mixing Farmasi

| Parameter | Guide Word | Deviation | Penyebab | Konsekuensi | Safeguard | Rekomendasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Composition | More / Less | Overdosing / Underdosing | Flowmeter tidak akurat; Kesalahan pembacaan; Instruksi kerja salah | Produk tidak sesuai; Batch reject; Dampak kesehatan; Kerugian biaya | Manual sampling; Batch record review | Flowmeter berkualitas tinggi; Prosedur kerja yang direvisi |